采购需求

（仅供参考，最终以采购文件为准）

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目验收合格后，一次性支付合同全款。

	2
	供货及安装地点
	阜阳师范大学，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	在合同生效后30日内完成全部设备供货，到货后10日内完成安装调试并通过验收。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起不少于3年。


二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键指标项
	★
	有1条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见评分细则 

	一般指标项
	●
	评分项，详见评分细则

	注：1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

	2.下表中标“■”和“●”的技术参数及要求，投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应。


（二）货物参数要求

	序号
	名称
	技术参数及要求
	数量/单位
	所属行业

	1
	▲超高精度微尺度立体光刻加工系统
	●1、设备技术
采用数字光处理技术（Digital light Processing, DLP）中面投影微立体光刻3D打印技术，实现超高精度微尺度加工，采用从上往下投影的方式利用≥405nm UV-LED 光将超精细图案投影到液态树脂表面使其固化，逐层累加从而完成产品的制作，整个过程无需借助其他模具（如掩模）一体化成型。

★2、光学精度
光学精度≤2μm；投标文件中提供产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，提供其中之一即可。
★3、数字掩膜生成器件
DMD数字微镜器件

■4、加工层厚
最小加工层厚≤5μm 

★5、最大加工样品尺寸
最大加工样品尺寸≥40mm（长）×40mm（宽），最大成型高度≥40mm   

■6、二维加工最小尺寸
二维加工最小线宽≤3μm 

■7、三维加工最小尺寸
三维加工最小特征尺寸≤10μm 

■8、复杂结构极限加工能力
最小圆锥尖端≤6μm，最小孔径≤10μm 

■9、拼接误差
设备具备自动拼接打印功能，标准材料拼接误差≤5μm 
■10、加工材料
405nm固化波段的通用型光敏树脂。光敏树脂的成型精度不低于3μm，可支持耐高温树脂(可耐不低于200℃@0.45MPa)、耐候性工程树脂和生物兼容树脂、陶瓷浆料等。

●11、加工衬底
支持硅片、玻璃片、金属等衬底上打印

■12、光学监控系统
需配备工业相机，全幅面光学监控

★13、自动对焦系统
通过CCD进行自动对焦功能

■14、运动控制系统
需配备高精密运动控制系统，XYZ运动轴的重复定位精度不低于±0.2μm

●15、系统软件


15.1、工艺窗口开源,即加工参数可调。包括曝光光强、曝光时间、加工层厚等:

15.2、可根据模型特点自由设定不同阶段的加工参数。

●16、精密刮刀组件：需配备精密刮刀组件，用于加工过程气泡消除
★17、精密滚刀组件
需配备精密双向滚刀，用于液态树脂的快速流平

★18、激光测距系统
需配备激光测距系统，可实现对打印平台和透明离型膜的位置测定及水平调节

●19、微量树脂槽
配备微量树脂槽用于量小材料的打印，容量不高于6 mL，最大加工样件尺寸≥8×8×5 mm3
	1套
	工业


（三）其他要求

1、售后服务：设备免费质保期内提供维修、配件更换及技术支持，中标人在接到故障通知后24小时内响应，72小时内上门修复。质保期外，接到故障报修后，24小时内远程响应，如需上门维修，在72小时内现场上门服务，维修按成本价收费。提供终身技术支持服务和终身软件升级。上述费用包含在报价中，采购人不再另行支付。

2、培训要求：中标人应在设备验收后3日内提供2-3天现场培训，确保采购人人员掌握操作及基础维护技能，并提交培训签到记录及考核结果。

三、报价要求
本项目报投标总价，投标总价不得超过本项目最高限价；投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

