[SCUT-HW-BX20250100号]晶圆及化学机械抛光磨料等采购
项目采购需求

“★”代表关键指标，不满足该指标将导致项目响应被拒绝。“▲”代表重要指标，将作为项目评审时的重要考虑因素。凡加注“★”、“▲”指标须提供证明材料，否则按无效响应处理。证明材料包括（择其一）：①产品制造商或总代理商或响应供应商出具的技术参数确认函；②国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标注的检测报告；③产品制造商官方公布的产品信息，如宣传彩页、图纸、产品说明书、试验及检验报告等。《采购需求书》中有指定证明材料类型的以其要求为准；如证明材料为外文的，需翻译成中文；提供彩色扫描件。

### 1．项目采购需求概况

微纳电子技术实验室是我校微纳电子领域基础研究与技术创新核心载体，本项目拟采购一批以晶圆、化学机械抛光磨料为核心的实验室必备物料。晶圆是器件制备基底，化学机械抛光磨料保障晶圆抛光精度，直接影响后续工艺。本项目分2个包组进行采购，包组1允许采购进口产品，包组2不允许采购进口产品，本项目允许兼投不不允许兼中。

### 2．技术要求

2.1 采购项目清单

包组1（允许采购进口产品，预算为19.9725万元）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价最高限价（元/*） | 是否为主要货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用型抛光液 | 2 | 桶 | 12500 | 是 |
| 2 | 钨抛光液 | 1 | 桶 | 11800 | 否 |
| 3 | 铜抛光液(#1) | 1 | 桶 | 10800 | 否 |
| 4 | 铜抛光液(#2) | 1 | 桶 | 10500 | 否 |
| 5 | 二氧化硅抛光液(#1) | 2 | 桶 | 6550 | 是 |
| 6 | 抛光垫(#1) | 10 | 张 | 1350 | 否 |
| 7 | 抛光垫(#2) | 10 | 张 | 1650 | 否 |
| 8 | 抛光垫(#3) | 3 | 张 | 6700 | 否 |
| 9 | 铌酸锂（LiNbO3）晶圆抛光液 | 2 | 桶 | 1000 | 否 |
| 10 | 钽酸锂（LiTaO3）晶圆抛光液 | 2 | 桶 | 1000 | 否 |
| 11 | 金刚石研磨纸(#1) | 5 | 张 | 200 | 否 |
| 12 | 金刚石研磨纸(#2) | 5 | 张 | 120 | 否 |
| 13 | 金刚石研磨纸(#3) | 5 | 张 | 120 | 否 |
| 14 | 金刚石研磨纸(#4) | 5 | 张 | 120 | 否 |
| 15 | 金刚石研磨纸(#5) | 5 | 张 | 120 | 否 |
| 16 | 金刚石研磨纸(#6) | 5 | 张 | 120 | 否 |
| 17 | 金刚石研磨纸(#7) | 5 | 张 | 120 | 否 |
| 18 | 最终精密抛光布 | 1 | 张 | 650 | 否 |
| 19 | 粗抛抛光布 | 2 | 张 | 150 | 否 |
| 20 | 精抛抛光布 | 2 | 张 | 250 | 否 |
| 21 | 多晶金刚石抛光液 | 1 | 桶 | 1200 | 否 |
| 22 | 氧化铝抛光液 | 1 | 桶 | 950 | 否 |
| 23 | 二氧化硅抛光液(#2) | 1 | 桶 | 800 | 否 |
| 24 | 焊机劈刀固定螺丝 | 10 | 个 | 132 | 否 |
| 25 | 劈刀工具头 | 5 | 个 | 1254 | 否 |
| 26 | 楔形夹具 | 1 | 个 | 6580 | 否 |
| 27 | 键合丝(#1) | 1 | 卷 | 19900 | 是 |
| 28 | 键合丝(#2) | 1 | 卷 | 19900 | 是 |
| 29 | 铜制传感器组螺丝 | 10 | 个 | 120 | 否 |
| 30 | 打火电极 | 1 | 个 | 7035 | 否 |
| 31 | 粗键合丝送线管 | 10 | 米 | 322 | 否 |

包组2（不允许采购进口产品，预算为19.935万元）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价最高限价（元/*） | 是否为主要货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 硅片(#1) | 75 | 个 | 160 | 否 |
| 33 | 硅片(#2) | 50 | 个 | 130 | 否 |
| 34 | 硅片(#3) | 25 | 个 | 220 | 否 |
| 35 | 硅片(#4) | 25 | 个 | 220 | 否 |
| 36 | 氧化硅片 | 50 | 个 | 630 | 是 |
| 37 | 碳化硅片(#1) | 2 | 个 | 7500 | 是 |
| 38 | 磷化铟片(#1) | 2 | 个 | 2400 | 否 |
| 39 | 磷化铟片(#2) | 2 | 个 | 5000 | 否 |
| 40 | 硅片(#5) | 25 | 个 | 270 | 否 |
| 41 | SOI硅片(#1) | 4 | 个 | 2400 | 否 |
| 42 | SOI硅片(#2) | 10 | 个 | 3300 | 是 |
| 43 | 蓝宝石片(#1) | 25 | 个 | 88 | 否 |
| 44 | 蓝宝石片(#2) | 25 | 个 | 450 | 否 |
| 45 | 硅片(#6) | 25 | 个 | 160 | 否 |
| 46 | 硅片(#7) | 25 | 个 | 170 | 否 |
| 47 | 碳化硅片(#2) | 25 | 个 | 1500 | 是 |

2.2 技术指标要求

包组1：

| 序号 | 货物或配件名称 | 指标重要性 | 技术性能指标及配置 （每项指标前如有编号，仅作指示） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用型抛光液 |  | - 粘度：1.0-3.0mPa.s |
|  |  | ▲ | - 固体负荷：18.0-27.0wt% |
|  |  |  | - 密度：1.05-1.35g/ml |
| 2 | 钨抛光液 | ▲ | - 密度：1.05-1.20g/ml |
|  |  |  | - PH值：2.01-2.50 |
| 3 | 铜抛光液(#1) |  | - 粘度：1.0-1.8mPa.s |
|  |  |  | - 固体负荷：1.0-3.5wt% |
|  |  |  | - 密度：1.00-1.10g/ml |
| 4 | 铜抛光液(#2) |  | - 密度：1.0-1.1g/ml |
|  |  |  | - PH值：5.5-6.5 |
|  |  | ▲ | - 粘度：1.0-1.8mPa.s |
| 5 | 二氧化硅抛光液(#1) |  | - Viscosity:5-15 |
|  |  |  | - 密度：1.162-1.170g/ml |
|  |  |  | - PH值：10.9-11.2 |
| 6 | 抛光垫(#1) |  | - 聚酯纤维:30%-50% |
|  |  |  | - 聚氨基甲酸酯:50%-70% |
| 7 | 抛光垫(#2) |  | - 液体密度:0.35 - 0.55 g/cm3 |
|  |  |  | - 聚酯纤维:30%-50% |
|  |  |  | - 聚氨基甲酸酯:50%-70% |
| 8 | 抛光垫(#3) |  | - 硬度（HD）：62±4 |
|  |  |  | - 压缩率（%）：0.1-2.5% |
| 9 | 铌酸锂（LiNbO3）晶圆抛光液 |  | - 25kg/桶 |
| 10 | 钽酸锂（LiTaO3）晶圆抛光液 |  | - 25kg/桶 |
| 11 | 金刚石研磨纸(#1) |  | - 直径200mm 粒径0.5um |
| 12 | 金刚石研磨纸(#2) |  | - 直径200mm 粒径1um |
| 13 | 金刚石研磨纸(#3) |  | - 直径200mm 粒径3um |
| 14 | 金刚石研磨纸(#4) |  | - 直径200mm 粒径6um |
| 15 | 金刚石研磨纸(#5) |  | - 直径200mm 粒径9um |
| 16 | 金刚石研磨纸(#6) |  | - 直径200mm 粒径15um |
| 17 | 金刚石研磨纸(#7) |  | - 直径200mm 粒径30um |
| 18 | 最终精密抛光布 |  | - 直径200mm |
| 19 | 粗抛抛光布 |  | - 直径200mm |
| 20 | 精抛抛光布 |  | - 直径200mm |
| 21 | 多晶金刚石抛光液 |  | - 粒径3um |
| 22 | 氧化铝抛光液 |  | - 粒径0.05um |
| 23 | 二氧化硅抛光液(#2) |  | - 粒径0.05um |
| 24 | 焊机劈刀固定螺丝 |  | - MEK-01001 |
| 25 | 劈刀工具头 |  | - WZG-00086 |
| 26 | 楔形夹具 | ▲ | - 1 英寸楔形 D.A.夹具 |
| 27 | 键合丝(#1) | ▲ | - Coining G25u 1-4% 2"DF-1000ft |
| 28 | 键合丝(#2) | ▲ | - Coining:G25u 2-6% 2"DF-1000ft |
| 29 | 铜制传感器组螺丝 |  | - MEK-01002 |
| 30 | 打火电极 |  | - 6.2033.4150-T |
| 31 | 粗键合丝送线管 |  | - GUM-00153 |

包组2：

| 序号 | 货物或配件名称 | 指标重要性 | 技术性能指标及配置 （每项指标前如有编号，仅作指示） |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 硅片(#1) |  | - 单抛、P掺杂、晶向100、厚度625um、无氧硅片 |
|  |  |  | - 电阻率（1-200）Ω |
| 33 | 硅片(#2) |  | - 单抛、N掺杂、晶向100、厚度625um、无氧硅片 |
|  |  |  | - 电阻率0.001-0.05Ω |
| 34 | 硅片(#3) |  | - 单抛、N掺杂、晶向100、厚度725um、无氧硅片 |
|  |  |  | - 电阻率1-100Ω |
| 35 | 硅片(#4) |  | - 单抛、P掺杂、晶向100、厚度725um、无氧硅片 |
|  |  |  | - 电阻率1-100Ω |
| 36 | 氧化硅片 |  | - 硅片厚度725um，氧化层4.7um，单面抛光双面氧化 |
|  |  |  | - 电阻率1-100Ω.cm |
| 37 | 碳化硅片(#1) |  | - 4H-SiC(0001)，半绝缘，6英寸，双面抛光， |
|  |  |  | - 500um厚,切成10mmx10mm,15mmx15mm |
| 38 | 磷化铟片(#1) |  | - 2英寸，晶向（100） |
|  |  | ▲ | - TTV小于15um，翘曲度小于15um（M级导电） |
| 39 | 磷化铟片(#2) |  | - 4英寸，晶向（100） |
|  |  |  | - TTV小于15um，翘曲度小于15um（M级导电） |
| 40 | 硅片(#5) |  | - 本征硅，6英寸，单抛,N100/P100 |
|  |  | ▲ | - 电阻率大于5000ohm |
| 41 | SOI硅片(#1) |  | - 3英寸，220nm |
| 42 | SOI硅片(#2) |  | - 单抛 φ100mm - 顶层硅：<100> P型（掺B） - 中间层：SiO2 1um 底层硅：<100> N型（掺P） |
|  |  | ▲ | - 顶层硅：电阻率0.001-0.003Ω.cm，厚度20um;底层硅：电阻率1-10Ω.cm，厚度350um |
| 43 | 蓝宝石片(#1) |  | - 4英寸，单抛 |
|  |  | ▲ | - TTV小于15um，翘曲度小于15um |
| 44 | 蓝宝石片(#2) |  | - 6英寸，单抛,晶向（100） |
|  |  |  | - TTV小于15um，翘曲度小于15um |
| 45 | 硅片(#6) |  | - 4英寸，高阻硅片，单抛 |
|  |  | ▲ | - 电阻率大于1000Ω.cm |
| 46 | 硅片(#7) |  | - 6英寸，高阻硅片，单抛 |
|  |  |  | - 电阻率大于1000Ω.cm |
| 47 | 碳化硅片(#2) |  | - 4英寸，半绝缘碳化硅，双抛 |
|  |  | ▲ | - 电阻率大于10E10Ω.cm(半绝缘D 单抛) |

2.3其他要求

| 序号 | 指标重要性 | 技术要求 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 关于提供产品授权函 | 如供应商是所投货物的代理商，应向采购人提供主要货物的生产制造商或其总代理商出具的经销授权函，有关提交要求如下： （1）提供进口货物的供应商，其响应文件应提交该进口货物制造商或其总代理商出具的授权函，提供总代理商授权函的，须同时提供制造厂商给予总代理商的授权文件； （2）提供国产货物的供应商，如果响应时未提交授权函的，则自成交公告发布之日起3个工作日内，成交人应提交由所投货物的制造商或其总代理商出具的有效签署的书面授权函或经销代理证明。 （3）若响应文件中提供的函件为复印件，采购人有权利要求供应商出具原件。 |

### 3．商务需求

| 序号 | 指标重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 付款方式、时间、条件 | 预付40%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票。 备注：货物项目提供购销专用发票，服务项目提供服务类发票，不接受工程发票。 | 否 |
| 2 |  | 交货时间和地点 | 在合同签订后（ 30 ）天内，送货至用户指定地点，完成供货、验收，并交付用户单位使用。 | 否 |
| 3 |  | 售后服务 | （1）自验收合格之日起，提供： 包组1为 1 年（含）以上质保期（免费服务周期），包组2为 2 年（含）以上质保期，质保期的服务含技术支持、上门换件和维修。 （2）免费质保服务的提供方如由不同供应商提供（提供方最多不得超过两个），必须说明保修提供方的顺序和各自期限。 （3）其他详见合同。 | 是 |
| 4 |  | 维护响应 | （1）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供7*24小时电话客服服务，若用户遇问题后求援，须保证1～2小时内有专人回复。 （2）供应商在广东省内有售后服务与维修办事处，有专职的工程师，提供专业售后服务和技术支持服务；提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题提供可行的升级方案。 （3）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务。 （4）质保期内提供产品仓管指导、维护保养、换件和技术支持服务。 | 否 |