项目需求

#### 掩模版外协加工

项目背景

采购人课题组主要从事科学研究， 对采购人外协加工服务进行公开招标，确定1名候选供应商有服务资格在中标合同签订之日起一年内，为采购人提供外协加工服务，本次招标不对具体项目实施招标。具体到每次工作任务和具体项目的采购，采购人将根据各中标供应商的特点、实施能力、所报价格、服务态度、服务方案、制造工艺、人员安排等因素，确定最终服务供应商完成。

（一）技术要求：

1.1 超薄金属吸收层掩模版系列

指标要求：

| 序号 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 衬底材料 | 6025规格（152mm×152mm×6.35mm）石英 |
| 1.2.2 | 金属吸收层材料厚度 | ≤ 70nm |
| ★1.2.3 | 掩模最小特征尺寸 | ≤50nm |
| 1.2.4 | 主图形线宽偏差 | ≤±5nm |
| 1.2.5 | 主图形线宽均匀性（不小于30组） | ≤9nm |
| ★1.2.6 | 位置误差精度 | ≤ 4nm |
| 1.2.7 | 产品平整度 | ≤ 0.5μm |
| 1.2.8 | 表面缺陷 | ≥ 75nm，0颗 |

1.2 产品交付要求

1.3.1 交付超薄吸收层金属掩模版数量不少于 10块

1.3.2 交付日期：版图出图后2个月内交付掩模版

▲1.3.3 检测报告或合格证必须包含技术指标检测结果或测试报告

（二）商务要求：

2.1 技术服务

2.1.1 售后服务要求：

2.1.1.1 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2.1.1.2投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求24小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

2.1.1.3投标方免费提供技术支持热线电话。

2.1.1.4投标方免费提供Email技术支持，并且在24小时内回复。

2.1.1.5投标方提供技术使用说明书，并指导在使用时的注意事项等。

2.2包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

2.3服务期

合同签订之日起一年。

2.4 交货地点

用户指定地点

2.5 交货时间

版图出图后2个月内交付掩模版

★2.6付款方式

货款按单次采购合同结算,在办理付款手续之前，双方须对供应货物的品种、数量、单价、金额等进行统计,并经采购人核实无误后,中标人凭国家增值税发票以及验收合格报告向采购人申请付款,采购人在收到发票后30日内将货款以转账方式付给中标人。

★2.7 报价方式

投标人均需以下浮比例进行报价，参考基数为超薄金属吸收层掩模版系列50万。所有品目需单项报价且统一一个下浮比例，单项不报价以及下浮比例不一致的投标将被拒绝。投标人需按照要求在分项报价表中逐一详细列出每个项目的下浮比例。