- 技术条款及商务条款响应要求

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
|  | 大尺寸砂轮减薄机 | 详细技术参数要求如下： | 1 |
| 1 | 主轴 | 1.1 电机内装式空气主轴 | 2 |
|  |  | ▲1.2 额定功率≥11kW（需提供佐证材料） |  |
|  |  | 1.3 转速1000-4000rpm无极可调 |  |
|  |  | 1.4 z轴分辨率≤0.1um |  |
| 2 | 承片台 | 2.1 采用真空吸附式多孔陶瓷承片台 | 2 |
|  |  | 2.2 转速0-300rpm无极可调 |  |
|  |  | 2.3 设备具备双轴双工位，承片台可自动进出，Y向行程400mm |  |
| 3 | 测量仪 | 3.1 测量范围0-50mm | 2 |
|  |  | 3.2 分辨率≤0.1um |  |
|  |  | 3.3 重复精度±5um |  |
|  |  | ▲3.4 0-50mm厚度范围内全流程磨削过程中实时在线测量（需提供佐证材料） |  |
| 4 | 磨削尺寸 | 4.1 磨削尺寸0-300mm直径晶圆 | 1 |
|  |  | 4.2 真空吸附区域最大尺寸为317.5mm |  |
|  |  | 4.3提供碳化硅材料磨削尺寸＞200mm的加工案例（需提供测试报告或用户使用证明） |  |
| 5 | 软件 | 5.1 要求软件稳定、无缺陷，能储存≥150个加工文件；显示界面中文 | 1 |
|  |  | 5.2 设备拥有磨轮（wheel）研磨牙齿突出量计算并报警程序，程序中最终报警剩余留量可按照客户要求自由设定，并能及时可靠的报警提示，并能在用户消除报警后正常生产，消除报警后能在进行下一个LOT产品加工之间报警，提示更换磨轮 |  |
|  |  | 5.3 参数有安全范围设置、对工艺参数有权限设置、重要参数有加密保护功能、常用参数和一般性一次性设定参数进行区分，分页显示 |  |
|  |  | 5.4 无需输入初始厚度，同时具备去除量去除及最终厚度去除功能 |  |
|  |  | 5.5 具备砂轮自动补偿功能，自动计算砂轮损耗，实现砂轮自动补偿 |  |
| 6 | 配件 | 6.1 提供电源、恒温水机、真空泵、砂轮、安装附件等配件清单及供应商 | 1 |
| 7 | 技术验收 | 7.1 根据技术要求，提供详细的验收条款，包含不同尺寸样品验收指标，样品总数数量>20片/块（样品由买方提供，卖方提供验收中的相关设备配件） | 1 |
|  |  | 7.2 晶片/晶锭厚度变化量TTV≤5μm |  |
|  |  | 7.3 粗糙度 Ra≤3nm |  |
|  |  | 7.4 磨削晶锭表面无减薄损伤、烧伤、破坏、崩边等情况 |  |

- 注：佐证材料是指说明书或产品彩页或第三方测试报告。

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 采购人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币（国产设备） |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后3个月内（国产设备） |
| 3 | 付款方式 | 货到验收合格后支付（国产设备） |
| 4 | 安装验收 | A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。 B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。 |
| 5 | 培训 | A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在报价中）。包括仪器设备的基本原理、操作方法、数据采集与处理等方面的指导（该项费用包含在报价中）。 |
| 6 | 质保 | A．质保期：国产设备3年。 B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。 D．中标人应定期回访用户。 E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在报价中），其模块拓展和后续功能完善，由中标人提供相应技术服务。（该项费用包含在报价中） G. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后5年内提供一次中标（成交）设备搬迁服务（该项费用包含在报价中） |