[SCUT-HW-BX20250102号]微纳电子平台金属靶材和蒸发材料采购
项目采购需求

“★”代表关键指标，不满足该指标将导致项目响应被拒绝。“▲”代表重要指标，将作为项目评审时的重要考虑因素。凡加注“★”、“▲”指标须提供证明材料，否则按无效响应处理。证明材料包括（择其一）：①产品制造商或总代理商或响应供应商出具的技术参数确认函；②国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标注的检测报告；③产品制造商官方公布的产品信息，如宣传彩页、图纸、产品说明书、试验及检验报告等。《采购需求书》中有指定证明材料类型的以其要求为准；如证明材料为外文的，需翻译成中文；提供彩色扫描件。

### 1．项目采购需求概况

微纳电子技术实验室是我校微纳电子领域基础研究与技术创新核心载体，本项目拟采购一批金属溅射和蒸发耗材。金属溅射和蒸发耗材由金属、金属合金、金属氧化物等组成，通常为靶材、颗粒等固体形态，主要用于物理气相沉积设备制作金属薄膜。

本项目分2个包组进行采购，两包组均允许采购进口产品，两个包组兼投不兼中。

### 2．技术要求

2.1 采购项目清单

包组1（预算为22.263万元）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价最高限价（元/*） | 是否允许采购进口产品 | 是否为主要货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | 1 | 个 | 28000 | 是 | 是 |
| 2 | CoFeB | 2 | 个 | 20000 | 是 | 是 |
| 3 | Co | 2 | 个 | 21000 | 是 | 是 |
| 4 | ITO靶材 | 6 | 个 | 1000 | 否 | 否 |
| 5 | 氧化锌靶材 | 6 | 个 | 700 | 否 | 否 |
| 6 | 高纯钼靶材 | 4 | 个 | 1080 | 否 | 否 |
| 7 | 高纯铝靶材 | 4 | 个 | 220 | 否 | 否 |
| 8 | 高纯钛靶材 | 4 | 个 | 380 | 否 | 否 |
| 9 | 高纯铬靶材 | 4 | 个 | 320 | 否 | 否 |
| 10 | 高纯镍靶材 | 4 | 个 | 220 | 否 | 否 |
| 11 | 氧化锆靶材 | 2 | 个 | 1600 | 否 | 否 |
| 12 | ITZO靶材 | 2 | 个 | 2500 | 否 | 否 |
| 13 | 氮化钽靶材 | 1 | 个 | 3400 | 否 | 否 |
| 14 | IGZO靶材 | 1 | 个 | 1750 | 否 | 否 |
| 15 | Gd | 1 | 个 | 1300 | 否 | 否 |
| 16 | AuGe | 30 | 克 | 1000 | 否 | 是 |
| 17 | Cr | 100 | 克 | 2 | 否 | 否 |
| 18 | ITO | 200 | 克 | 9 | 否 | 否 |
| 19 | 高纯钽 | 100 | 克 | 9 | 否 | 否 |
| 20 | 高纯镍 | 100 | 克 | 4 | 否 | 否 |
| 21 | 高纯钼 | 500 | 克 | 2.4 | 否 | 否 |
| 22 | 高纯铝 | 500 | 克 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | 高纯钛 | 500 | 克 | 1.8 | 否 | 否 |
| 24 | 高纯钯 | 100 | 克 | 430 | 否 | 是 |

包组2（预算为20.3万元）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价最高限价（元/*） | 是否允许采购进口产品 | 是否为主要货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20%铝钪靶材 | 1 | 套 | 59000 | 是 | 是 |
| 26 | 30%铝钪靶材 | 1 | 套 | 72000 | 是 | 是 |
| 27 | 35%铝钪靶材 | 1 | 套 | 72000 | 是 | 是 |

2.2 技术指标要求

包组1：

| 序号 | 货物或配件名称 | 指标重要性 | 技术性能指标及配置 （每项指标前如有编号，仅作指示） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | ▲ | - 纯度：99.95% PURE EX Ca |
|  |  | ★ | - 规格：2.00" DIAMETER X 0.125" THICK |
| 2 | CoFeB | ▲ | - 纯度：Co/Fe/B 20/60/20 AT%, 99.99% PURE |
|  |  | ★ | - 规格：2.00" DIAMETER X 0.055" THICK |
| 3 | Co | ▲ | - 纯度：99.95% PURE |
|  |  | ★ | - 规格：2.00" DIAMETER X 0.0625" THICK |
| 4 | ITO靶材 | ▲ | - 纯度99.99% (In2O3:SnO2=90:10 wt%) |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*3mm 绑定2mm铜背靶 |
| 5 | 氧化锌靶材 | ▲ | - 导电，纯度99.99%(ZnO) |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*3mm 绑定2mm铜背靶 |
| 6 | 高纯钼靶材 | ▲ | - 纯度99.99% |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*5mm |
| 7 | 高纯铝靶材 | ▲ | - 纯度99.999% |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*5mm |
| 8 | 高纯钛靶材 | ▲ | - 纯度99.995% |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*6.35mm 加磁力垫片 |
| 9 | 高纯铬靶材 | ▲ | - 纯度99.95% |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*6mm打孔加垫片 |
| 10 | 高纯镍靶材 | ▲ | - 纯度99.995% |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*2mm |
| 11 | 氧化锆靶材 | ▲ | - 纯度99.9%(ZrO2) |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*3mm 绑定2mm铜背靶 |
| 12 | ITZO靶材 | ▲ | - 纯度99.99% (In2O3:SnO2:ZnO=1:2:4 mol%) |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*3mm 绑定2mm铜背靶 |
| 13 | 氮化钽靶材 | ▲ | - 纯度99.99% |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*3mm 绑定2mm铜背靶 加磁力垫片 |
| 14 | IGZO靶材 | ▲ | - 纯度99.99%(n2O3:Ga2O3:ZnO=1:1:1 mol%) |
|  |  |  | - 规格：φ50.8*3mm 绑定2mm铜背靶 |
| 15 | Gd | ▲ | - 99.9% PURE TREM |
|  |  |  | - 规格：2.00" DIAMETER X 0.250" THICK，含keeper |
| 16 | AuGe | ▲ | - 纯度99.99% (Au:Ge=88:12 wt%) |
|  |  |  | - 规格：金锗合金颗粒，φ4*6mm |
| 17 | Cr | ▲ | - 纯度99.99% |
|  |  |  | - 规格：颗粒，规格：1-5mm |
| 18 | ITO | ▲ | - 纯度99.99%，90:10，低密度 |
|  |  |  | - 规格：颗粒，规格：1-3mm |
| 19 | 高纯钽 | ▲ | - 纯度99.99% |
|  |  |  | - 规格：颗粒，φ2*5mm |
| 20 | 高纯镍 | ▲ | - 纯度99.995% |
|  |  |  | - 规格：颗粒，φ3*3mm |
| 21 | 高纯钼 | ▲ | - 纯度99.95% |
|  |  |  | - 规格：颗粒，φ3*3mm |
| 22 | 高纯铝 | ▲ | - 纯度99.9995% |
|  |  |  | - 规格：颗粒，φ3*3mm |
| 23 | 高纯钛 | ▲ | - 纯度99.995% |
|  |  |  | - 规格：颗粒，φ3*3mm |
| 24 | 高纯钯 | ▲ | - 纯度99.99% |
|  |  |  | - 规格：颗粒，φ3*3mm |

包组2：

| 序号 | 货物或配件名称 | 指标重要性 | 技术性能指标及配置 （每项指标前如有编号，仅作指示） |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20%铝钪靶材 |  | - 两个铝基座，带80个孔，10个铝塞，80个钪塞，铝纯度5N5，钪纯度4N |
|  |  | ★ | - 规格：6寸晶圆使用 |
| 26 | 30%铝钪靶材 |  | - 两个铝基座，带111个孔，部分填充，10个铝塞，111个钪塞，铝纯度5N5，钪纯度4N |
|  |  | ★ | - 规格：6寸晶圆使用 |
| 27 | 35%铝钪靶材 |  | - 两个铝基板，带111个孔，完全填充，10个铝塞，111个钪塞，铝纯度5N5，钪纯度4N |
|  |  | ★ | - 规格：6寸晶圆使用 |

2.3其他要求

| 序号 | 指标重要性 | 技术要求 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 关于提供产品授权函 | 如供应商是所投货物的代理商，应向采购人提供主要货物的生产制造商或其总代理商出具的经销授权函，有关提交要求如下： （1）提供进口货物的供应商，其响应文件应提交该进口货物制造商或其总代理商出具的授权函，提供总代理商授权函的，须同时提供制造厂商给予总代理商的授权文件； （2）提供国产货物的供应商，如果响应时未提交授权函的，则自成交公告发布之日起3个工作日内，成交人应提交由所投货物的制造商或其总代理商出具的有效签署的书面授权函或经销代理证明。 （3）若响应文件中提供的函件为复印件，采购人有权利要求供应商出具原件。 |

### 3．商务需求

| 序号 | 指标重要性 | 内容 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 付款方式、时间、条件 | 预付40%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票。 备注：货物项目提供购销专用发票，服务项目提供服务类发票，不接受工程发票。 | 否 |
| 2 |  | 交货时间和地点 | 在合同签订后（ 30 ）天内，送货至用户指定地点，完成供货、验收，并交付用户单位使用。 | 否 |
| 3 |  | 售后服务 | （1）自验收合格之日起，提供 1 年（含）以上质保期（免费服务周期），质保期的服务含技术支持、上门换件和维修。 （2）免费质保服务的提供方如由不同供应商提供（提供方最多不得超过两个），必须说明保修提供方的顺序和各自期限。 （3）其他详见合同。 | 是 |
| 4 |  | 维护响应 | （1）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供7*24小时电话客服服务，若用户遇问题后求援，须保证1～2小时内有专人回复。 （2）供应商在广东省内有售后服务与维修办事处，有专职的工程师，提供专业售后服务和技术支持服务；提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题提供可行的升级方案。 （3）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务。 （4）质保期内提供产品仓管指导、维护保养、换件和技术支持服务。 | 否 |