招标文件

项目名称：电气自动化专业群

项目编号：(1499002024AGK02769)

采   购   人：山西工程职业学院

招标代理机构：中经国际工程咨询(山西)有限公司

日        期：二○二四年十月

目     录

第一部分 招标公告	1

第二部分  投标人须知前附表	13

第三部分  投标人须知	20

第四部分  评标标准和评标方法	47

第五部分  商务、技术要求	59

第六部分  拟签订的合同文本	195

第七部分  投标文件格式	201

第八部分 相关附件	232

# 第一部分 招标公告

项目概况 山西工程职业学院电气自动化专业群项目，拟参与该项目投标的潜在投标人应在山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）上获取招标文件，并于2024年11月21日9时30分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：1499002024AGK02769

2.项目名称：电气自动化专业群

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2858万元

其中，

第一包：新能源发电并网检测设备：170万元；

第二包：新质生产力智能控制数字化实训设备：2100万元；

第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设备：300万元；

第四包：智能制造单元系统集成应用设备：180万元；

第五包：智能体育测训一体机：108万元。

- 5.最高限价：

其中，

第一包：新能源发电并网检测设备：170万元；

第二包：新质生产力智能控制数字化实训设备：2100万元；

第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设备：300万元；

第四包：智能制造单元系统集成应用设备：180万元；

第五包：智能体育测训一体机：108万元。

6.采购需求: 本项目共5包，参与招标的投标人提交的投标文件必须实质上响应本招标文件的要求。

第一包：新能源发电并网检测设备

| 序号 | 标的名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源发电实训平台 | - 要求：与现场设备基本一致 - 一、光伏发电模拟实训单元 - 1.太阳能光伏电池板6块 - 技术参数： - 1)光伏电池组件：P型； - 2)抗盐雾和氨腐蚀等国际权威测试； - 3)优秀的弱光环境发电性能，阴天也能发电； - 4)峰值功率Pmax (W)：50； - 5)峰值功率电压Vmp (M) ：18.24； - 6)峰值功率电流Imp (A) ：2.74； - 7)开路电压Voc (M) ：21.8； - 8)短路电流Isc (A) ：2.97； - 9)组件效率(%)：18.6； - 10)功率公差(W)：+3%； - 11)连接器：原装MC4/兼容MC4； - 12)组件尺寸：不大于670 mm x400 mm x25mm(长×宽×高）； - 13)最大系统电压：DC1000V； - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |
| 2 | 新能源并网实训平台 | - 要求：与现场设备基本一致 - 一、数模仿真高压进线教学设备 - 1.设备组成：由中置式柜体、仿真型断路器、二次控制元件等组成；并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 - 2.教学功能： - ①具有导电、断电、分段、过载和短路保护等功能,还可以进行电流的测量和状态的监测。 - ②高压侧单相接地故障 - 根据系统产生单相接地故障时，系统产生报警信号。过流和速断动作跳闸。该种考试设1个故障点，由学员找出故障点，并复位故障，计算机判定正确与否。 - ③高压侧过流仿真故障 - 根据高压断路器的保护动作要求，调整模拟负载的大小，使电流超过过流整定值，过流延时保护动作，报警指示亮，软件作相应提示。在过流延时期间，指示仪表显示过电流状态，在延时期间如切断相应的负荷，系统恢复到正常电流状态（设定电流以内）。学员能正确判断跳闸原因，并按规定的送电程序操作。 - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |
| 3 | 新能源监测实训平台 | - 要求：与现场设备基本一致 - 一、母线线路保护屏 - 1.主要功能 - 主要用于保护光伏电站内部的配电设备，防止因故障导致的损坏和安全事故。并在教学场景中增加模拟故障，为学员提供设备故障运行排查条件与电气检修实训。 - 1）继电保护装置：完成光伏进线、光伏并网线路、站用变压器的继电保护，用于检测电力系统中的异常情况，如过流、过压、欠压、相间短路、接地故障等，并根据预设的保护定值触发相应的保护动作。 - 2）保护定值设置：允许就地或远方修改保护定值，以适应不同的运行条件和故障情况。 - 3）信号指示与报警：能够显示电力系统中的各种状态信息，如开关位置、故障类型等，并在发生故障时发出声光报警，提示运行人员及时处理。 - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |

第二包：新质生产力智能控制数字化实训设备

| 序号 | 标的 名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※新质生产力智能控制数字化实训设备 | 新质生产力智能控制数字化实训设备可用于智能制造工程人才认证-电气自动化方向助理技术员级培训认证以及冶炼热轧钢行业新质生产力人才培养。 （一）热轧钢加工实训工作站1套 1.1实训工作站功能要求 实训设备需以冶炼热轧钢工艺为设计背景，包括加热炉、粗轧、精轧、质量检测、卷曲、龙门搬运等实训工艺流程。涵盖可编程控制技术、运动控制技术、工业互联网技术、工业机器人集成应用技术、数字孪生虚拟仿真技术、智能制造技术等实训知识体系。 1.2基础平台2套 （1）基础平台采用激光切割、冲压、折弯、焊接制成，基础平台板材采用冷轧钢板，板材厚度规格≥2mm；底部配有4只福马轮，方便设备移动和位置固定，整体稳固不易翻侧，表面喷塑处理，具有防锈蚀功能，大小尺寸合适，便于移动运输。桌面由铝型材拼接而成，台面各种安装模块可以随意调整安装位置，台面开过线孔用于桌面与下方控制板的信号、电源线缆敷设。基础平台底部空间带有亚克力门。整体尺寸：≥800mm×980mm×1900mm（长*深度*高）（允许偏差±5%）。 （2）基础平台背面使用铝型材作为支撑，装有数据看板，主要用于显示工作站当前的运行信息，数据看板参数要求：工作电压220V，尺寸≥32英寸显示。 （3）信号指示灯 1套，集红色指示灯、黄色指示灯、绿色指示灯、蜂鸣器一体，安装位置可随意调整，用于显示工作站的运行状态，根据控制程序的设计，可显示运行中、暂停中、停止中、故障告警中等状态。 （4）操作台 1套，台面尺寸规格≤700mm*600mm（长*宽），高度≥750mm；台面采用三聚氰胺板板材；配套1个托架； ......具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |

第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设备

| 序号 | 标的名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动IC工业级芯片测试设备 | ※（一）工业级芯片测试平台 一、系统规格要求 1.电源规格：AC220V/5A； 2.对外接口：USB2.0≥1个、USB3.0≥1个、AC220V≥1个、测试接口≥1个； 3.工控机：不低于8G内存/不低于500G硬盘/不低于19英寸人机交互界面。 二、工业级模块配置要求 1.工业机柜≥1套（≥63cm×65cm×160cm）：采用双层机架，最多可以配12 块测试模块； 2.触控显示屏≥1套：电容屏多点触控，触摸精准，无漂移； 3.高精度电源≥1套：提供不少于4路高精度直流电源，供测试主机模块使用； 4.软启动装置≥1套：电源由软件控制，测试主机具有自我保护功能； ...具体内容详见招标文件 | 套 | 5 |

第四包：智能制造单元系统集成应用设备

| 序号 | 标的名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造单元系统集成应用平台 | 一、执行单元： 1、※工业机器人×1 1)六自由度串联关节桌面型工业机器人； 2)工作范围580~700（mm）； 3)有效荷重≥3kg，手臂荷重0.3kg； 4)手腕设有10路集成信号源，4路集成气源； 5)重复定位精度0.01mm； 6)防护等级IP30； 7)轴1旋转，工作范围+165°~-165°，最大速度250°/s； 8)轴2手臂，工作范围+110°~-110°，最大速度250°/s； 9)轴3手臂，工作范围+70°~-90°，最大速度250°/s； 10) 轴4手腕，工作范围+160°~-160°，最大速度320°/s； 11) 轴5弯曲，工作范围+120°~-120°，最大速度320°/s； 12) 轴6翻转，工作范围+400°~-400°，最大速度420°/s； 13) 电源电压为200~600（V），50/60Hz，功耗0.25kW； 14) 本体重量≥25kg； ... | 套 | 2 |
| 2 | 配套教学资源 | 1.包含教学所需的活页式指导教材10本； 1)教材由国家级出版社出版发行，印刷精美，排版合理，方便使用； 2)教材编写以《工业机器人集成应用职业技能等级标准》为依据，围绕机电集成技术行业领域工作岗位群的能力需求，充分融合课程教学特点与职业技能等级标准内容，采用新型活页式印刷，以机电集成技术应用钟典型工作任务为主线，采用知识页、任务页展现任务内的理论知识与职业技能，至少包括机电集成系统设计、工业机器人系统程序开发、机电集成系统周边设备程序开发、机电集成系统的典型应用和典型产线的机电集成等内容。 ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |

第五包：智能体育测训一体机

| 序号 | 标的名称 | 简要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重肺活量AI测训一体机 | 1.屏幕：触摸式屏幕不小于18.5英寸，分辨率不小于1080 ×1920，最大亮度不小于1000nit 2.内置1个内置扬声器，最大功率不小于10W 3.摄像头不小于200万像素，人脸识别速度≤0.5s，人脸验证准确率≥99%；本地存储人脸库不小于10万； 4.需提供免费串口上传电脑管理系统 - ...具体内容详见招标文件 | 台 | 4 |
| 2 | ※立定跳远AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - ...具体内容详见招标文件 | 台 | 4 |
| 3 | ※仰卧起坐AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - ...具体内容详见招标文件 | 台 | 4 |
| 4 | ※引体向上AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - ...具体内容详见招标文件 | 台 | 2 |
| 5 | 坐位体前屈AI测训一体机 | - 1.推板需支持自动复位 - 2.测量范围需满足-20cm-40cm；分度值1mm；误差不大于1mm - 3.显示屏：触摸屏不小于8英寸、分辨率不低于800*1280 - 4.摄像头像素不低于200万 - 5.存储容量人脸不小于10万张 - ...具体内容详见招标文件 | 台 | 4 |
| 6 | ※短跑AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - ...具体内容详见招标文件 | 台 | 2 |
| 7 | ※长跑AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - ...具体内容详见招标文件 | 台 | 2 |
| 8 | 基础模块 | - 1.需支持发布学校公告，可配置通知的校区、展示的时间期间以及跳转链接，并且可设置学生打开软件弹出公告。 - 2.需支持修改学生的基本信息。 - 3.需支持增删改院系信息，也可查看各班级学生名单。 - 4.需支持自定义设置学期名称及时间。同时可按年级配置不同的时间区间。 - 5.需支持添加教师账号，教师可直接登录手机教师端，无需注册。支持导入教师课程；也可导入学生选课，学生无需选择课程自动绑定。 - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |
| 9 | 课外锻炼系统 | - 1.系统 - （1）需支持设置不同年级设置不同的学期时间和跑步目标； - （2）系统需支持设置晨跑与课外跑两种模式 - （3）系统需支持单独为不同性别的学生分别设置规则； - （4）系统需支持设置学生跑步途中暂停时长和不同跑步时间段； - （5）系统需支持设置打卡点位，运动时能随机生成5个点位，学生需经过一个必经点和两个普通点位完成打卡； - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |
| 10 | 体测系统 | - 管理后台 - （1）系统需支持创建体测时间，规定学校体测时间。 - （2）系统需支持添加、修改体测场次，设置内容包括：测试时间、测试项目、测试年级和测试人数。 - （3）系统需支持添加、修改学生体测成绩，也可批量导入体测成绩。 - （4）系统需支持AI一体机测试数据和 Excel 数据导入/导出 - 系统需支持学校体测统计，包含整体、各年龄、年级、项目、性别的维度统计； - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |
| 11 | 体育课系统 | - 1.管理后台 - （1）需支持设置等级评分标准，修改标准后可选择是否对历史学期成绩生效； - （2）需支持设置每个课程需要考核的项目，以及每个项目的评定方式；评定方式分为主观评定和客观评定（主观评定由任课教师打分；客观评定根据评分标准计算分数） - （3）需支持设置每个项目在课程中所占权重； - （4）需支持教师上传教学课件； - （5）需支持系统查看导出学生课程考核分数； - （6）需支持系统批量导入体育课分数。 - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |
| 12 | 理论考试系统 | - 管理后台 - （1）需支持设置考试类目，对考试类目进行管理 - （2）题库可支持单选、多选和判断三种题型导入 - （3）系统需支持针对于不同年级和不同类目创建题库，支持批量导入试题 - （4）需支持对题库进行管理，增加、修改、删除试题 - （5）需支持对考核时间、试卷题型及分数配置、分数等级设置。 - （6）需支持设置一项固定考核类目及占比，每次考试中都会出现该类目下的试题。 - （7）需支持查看学生答题详情 - （8）需支持导出学生考试成绩 - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |
| 13 | 场馆系统 | - 管理后台 - 需支持设置场馆信息，如场馆名称、开放时间、联系人等信息 - 需支持进行预约设置：设置场地信息，如场地名称、开场时间、场地数量、预约人数限制、预约时间段等设置 - 需支持进行预约核销：场馆管理员可后台上输入兑换码验证订单，且可查看全部记录 - 需支持进行订单管理：可查看、导出每一条订单信息及详情 - ...具体内容详见招标文件 | 套 | 1 |

注：（1）上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。

- （2）范围包括：货物的供货、运输、安装、调试、售后服务、保修期等及招标文件规定的其它项目和服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术要求的相应规定为准。

- （3）非单一产品货物类项目应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。标的名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。

- 7.合同履行期限：

- 第一包：新能源发电并网检测设备：2024年12月5日之前完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

- 第二包：自合同签订后，需在12月12日前完成设备的制作、运输、安装、调试、验收。

- 第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设备：自合同签订之日起30个工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

- 第四包：智能制造单元系统集成应用设备：自合同签订之日起25工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

- 第五包：智能体育测训一体机：自合同签订之日起30个工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

- 交货地点：

- 第一包：新能源发电并网检测设备：山西工程职业学院龙潭校区（太原市杏花岭区新建路131号）。

- 第二包：新质生产力智能控制数字化实训设备:山西工程职业学院龙潭校区（太原市杏花岭区新建路131号）

- 第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设备：山西工程职业学院龙潭校区（太原市杏花岭区新建路131号）。

- 第四包：智能制造单元系统集成应用设备：山西工程职业学院龙潭校区（太原市新建路131号）

- 第五包：智能体育测训一体机：山西工程职业学院龙潭校区、山西工程职业学院唐槐校区

- 9.质量标准：货物全新，符合国家及行业标准并满足采购人要求。

10.本项目各包（是/否）允许代理商参与：是。

11.本项目各包（是/否）接受联合体：否

12.本项目招标类型为：货物。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 第一包：专门面向中小企业采购。

- 第二包：非专门面向中小企业采购。

- 第三包：专门面向中小企业采购。

- 第四包：专门面向中小企业采购。

- 第五包：专门面向中小企业采购。

4.本项目的特定资格要求：无

4.1法律、行政法规规定的其他条件：无

4.2本项目的特殊资格要求：无。

5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.获取时间：2024年11月01日00时00分00秒至2024年11月08日00时00分00秒（北京时间）

2.获取方式：在线获取

凡有意参加投标的投标人，请按照以下步骤免费获取招标文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于招标文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件

3.售价：免费获取

四、投标文件提交

1.投标文件需在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传，在投标文件开启时间前未完成投标文件上传的，视为未递交投标文件，投标人自行承担责任。

2.上传投标文件截止时间、解密时间、解密方式

2.1上传投标文件截止时间：2024年11月21日9时30分（北京时间）

2.2解密方式：远程解密

2.3解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.潜在投标人对招标公告有异议时，应当在法律、法规规定的期限内，以书面形式提出质疑，并将质疑函递交给代理机构。

2.监督部门：山西省财政厅政府采购管理处，监督电话：0351-4123278。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：山西工程职业学院

地    址：太原市杏花岭区新建路131号

联系人：薛老师

联系方式：18735106356

2.采购代理机构信息

名    称：中经国际工程咨询(山西)有限公司

地    址：山西省太原市杏花岭区华宇国际B座17层A户

联系方式：0351-8363110

3.项目联系方式

项目联系人：刘勇、柴晓静、梁萍

电   话：18635584565

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目 预算金额及最高限价 | 第一包：新能源发电并网检测设备：170万元； 第二包：新质生产力智能控制数字化实训设备：2100万元； 第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设备：300万元； 第四包：智能制造单元系统集成应用设备：180万元； 第五包：智能体育测训一体机：108万元。 注：投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则投标无效。 |
| 2 | 是否允许代理商参加 | 是 否 |
| 3 | 是否允许联合体参加 | 是 否 |
| 4 | 投标文件份数、密封要求及解密时长 | 1.投标文件份数： 投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件壹份； 2.上传截止时间：2024年11月21日9时30分 3.解密时长：30分钟。 解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件。 注：投标人需自备电脑进行解密（远程解密，无须到达现场） |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | 1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘投标文件格式’）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘投标文件格式’）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘投标文件格式’）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘投标文件格式’）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘投标文件格式’）； 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函（见‘投标文件格式’）； 7.投标人廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）； 8.本项目的特定资格要求：无； 8.1法律、行政法规规定的其他条件：无； 8.2本项目的特殊资格要求：无； 9.投标保证金提交凭证（影印件或扫描件须加盖投标人公章）。 9.1本项目需要收取投标保证金 保证金金额： 第一包：新能源发电并网检测设备：17000元； 第二包：新质生产力智能控制数字化实训设备：210000元； 第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设备：30000元； 第四包：智能制造单元系统集成应用设备：18000元； 第五包：智能体育测训一体机：10800元。 9.2投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前。 9.3保证金的形式：银行保函、电子保函、支票、银行汇票或电汇等。 保证金到账时间：递交投标文件截止时间前。 9.4采用电子保函形式的，（推荐使用）通过登录“电子保函在线管理平台”（http://www.hjgcdb.com）在线办理。电子保函咨询电话：18635106689。 供应商应在投标文件中附电子保函原件的扫描件（加盖公章）。 注：逾期或未以上述规定的形式和要求提交响应保证金的视为未提交响应保证金按无效投标处理。 9.5采用银行保函的，投标人应当通过基本账户开具银行保函，否则按无效投标处理。 9.6采用支票、银行汇票或电汇的投标单位从企业的基本账户（开户行）在投标文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付并到达至下面指定的保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 递交方式：投标截止时间前通过本单位通过基本账户递交至指定账户并在备注栏中写明项目名称（可简写）、投标标段（如有）及项目编号。 退还方式：通过本单位银行账户退还 保证金接收账户信息： 开户名称：中经国际工程咨询(山西)有限公司 开户银行：光大银行太原分行营业部 银行账号：0875 2516 0100 3041 2912 9 保证金退还咨询电话：18635584565 9.7投标保证金的有效期与投标有效期一致。以上资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开启后补正。 10.代理机构在评标开始后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录或违规处罚情况，截止时间为开启当日；查询内容为“信用中国”网上的严重失信主体信息记录、中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况，查询记录与其他采购文件一并保存。查询后存在问题的将对投标文件做无效响应处理。（此项资格证明文件无需投标人提供）。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | ★1.法定代表人（负责人）身份证明书(见‘投标文件格式’)； ★2.法定代表人（负责人）授权委托书(见‘投标文件格式’，若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供)； ★3.报价函(见‘投标文件格式’)； ★4.报价一览表 (见‘投标文件格式’)； ★5.商务条款响应表(见‘投标文件格式’)； ★6.采购货物技术规范响应及偏离表(见‘投标文件格式’)； ★7.采购货物主要技术指标和运行性能的详细描述； 8.投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料； 9.企业的信誉证明材料 10.团队组成（如适用）； 11.服务承诺； 12.技术及服务方案（格式自拟） 13.实施时间进度表； 14.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。 15.政策性要求 加★的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 |
| 7 | 政府采购相关政策要求 | 1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 3．采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 投标人参加本次采购活动，如涉及上述1-3项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。如项目不涉及，可不提供。 4.中小微企业参加本项目： 须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。（1、3、4、5包中要求为：专门面向中小企业时此函为资格项） 5．残疾人福利单位参加本项目： 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。 6．监狱企业参加本项目： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。 7.联合体参加本项目： 如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。 8.环保节能产品参加的项目： 投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。 投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。 9.创新产品参加的项目 根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 10.商品包装和快递包装 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 注： 如本项目（包）是专门面向小微企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的采购项目，本项第4-7项应作为资格证明文件与本表第4项内容一并提交，否则响应无效。 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止之日起计算）。 |
| 9 | 评标过程中可能实质性变动内容 | 招标文件第五部分中的商务技术要求以及第六部分政府采购合同范本中相关内容，对变动的内容，须经采购方代表签字确认。 |
| 10 | 评标委员会构成 | 本采购项目的评标委员会成员由7人组成，其中评审专家5人，招标人代表2人。 |
| 11 | 确定中标人 | 本项目采用综合评分法，授权评标委员会直接确定中标投标人。 |
| 12 | 现场勘查 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 13 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 14 | 项目所属行业 | 根据中小企业划型标准： 本项目第一包：属于工业。 本项目第二包：属于工业。 本项目第三包：属于工业。 本项目第四包：属于工业。 本项目第五包：属于工业。 |
| 15 | 其他补充事宜 | 投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，多次提出将不予受理。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，招标代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间： 30 分钟 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行，不再接收纸质文件。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，招标代理机构可采用其他方式进行评审活动。 3.2待系统恢复后，招标代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。解密流程与本表不一致的，以政采云解密流程为准。

第三部分  投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1招标人：指依法进行本次招标活动的采购单位。

2.2招标代理机构：指在招标人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构。

2.3投标人：指响应本招标文件规定并按期提供投标文件参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向招标人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.7招标文件：是招标代理机构根据国家相关法律法规政策和招标人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.8投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3.合格投标人的条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物的投标人。需按投标人须知前附表第5项要求提供有效资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.3关于是否允许代理商参加投标（见前附表第2项）。

3.4关于是否允许联合体投标（见前附表第3项）。

若《招标公告》接受联合体投标的：

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的投标人资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方均应当提供投标人须知前附表第5项中要求的有效的资格证明文件。

（4）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合投标协议格式见本招标文件第七部分投标文件格式。

（5）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的投标人。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

3.7关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.合格的服务

4.1投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5.投标费用

5.1投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.招标要求

6.1投标人所提供的货物、所需服务与技术方案被招标人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本《招标文件》的要求且按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2招标代理机构或者招标人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人前附表第11、12项。而无论本项目（包）是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.通知

7.1对与本项目有关的通知，招标代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，招标代理机构或招标人将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

8.解释权

8.1本次招投标的最终解释权归为招标人、招标代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时以招标人、招标代理机构的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人、招标代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

## 二、招标文件组成、澄清和修改

9.招标文件的内容

9.1招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标须知；

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 拟签订的合同文本；

第七部分 投标文件格式；

第八部分 相关附件

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10．招标文件的澄清和修改

10.1澄清或修改时间及处理：提交首次投标文件截止日（投标文件开启时间，下同）之前，代理机构或采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，其内容作为招标文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，代理机构或采购方应当在提交首次投标文件截止时间至少5日前，以公告形式在中国政府采购网山西分网、山西工程职业学院官方发布变更公告。不足5日的，应当顺延提交（上传）投标文件截止时间。

10.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

10.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：招标代理机构或者招标人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

## 三、投标文件组成与要求

11.投标文件的组成及相关要求

11.1投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成

资格证明文件：指投标人提交的证明其有资格参加本项目（包）投标的证明文件。

商务技术文件：指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的技术、服务符合本招标文件规定和政策性要求的证明文件。

投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。前附表第5项资格证明文件、第6项商务技术文件中的加“*”项、本文件第五部分商务、技术要求中加“*”项、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应招标文件要求，将作无效投标处理。

12.投标文件的其他要求

12.1投标文件的语言和计量单位

12.1.1投标人提交的投标文件（包括商务、技术文件和资料中的说明等）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

12.1.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

12.2.1编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第七部分格式要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中复印件、影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。纸质文件内容应与电子文件内容完全一致，电子投标文件按照“政采云”系统要求，逐条上传。

12.3格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。

如投标人参加多包投标的，要求按包分别独立制作投标文件。

12.4投标文件的份数、加密

12.4.1投标文件的份数

本次招标须递交的投标文件份数详见投标人须知前附表。

12.4.2投标文件加密

系统中上传的电子投标文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

12.5投标保证金

12.5.1本项目是否需要提交投标保证金（详见前附表前附表第5条）。如需提交，投标人应按前附表第5条规定的提交方式在规定时间内足额提交投标保证金，否则投标无效。

12.5.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.5.3招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.5.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

12.5.4.1投标人在投标文件中提供虚假材料的；

12.5.4.2除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与招标人签订合同的；

12.5.4.3投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

12.5.4.4投标有效期内撤回投标文件的；

12.5.4.5招标文件规定的其他情形。

12.6投标报价

12.6.1所有报价均以人民币“元”为计算单位。

12.6.2国产货物报价

投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于该项目货物价格、运输、装卸、安装调试、技术验收费用与所供货物的人员技术培训、货物维修维护等免费配套服务费用及相关税费等所有相关费用。

12.6.3进口货物报价

投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含包含但不限于：

（1）成交进口货物到岸价（即CIF价格）；

（2）货物进口环节在国内发生的所有相关费用（包含但不限于：外贸代理服务、银行手续、报关、卫检、动植物检验检疫、商检、仓储、软件认证等费用）；

（3）货物到岸后，将货物运送至甲方指定地点所发生的运输、装卸、安装调试与技术检验费用；

（4）安装调试检验合格后所发生的人员技术培训、货物维修维护等配套服务费用；

（5）国内发生费用所需缴纳的所有相关税费。

（6）中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项外进口货物的进口关税、进口环节增值税、消费税等。不包含该清单内进口货物的进口关税、进口环节增值税和消费税。

注：进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，招标人负责提供相关材料。

12.6.4投标人应按报价要求的内容认真填报“报价一览表”。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

12.6.5投标人投报多包的，应对每包整包内容分别填报，不得拆包分项报价。

12.6.6本次项目不接受可选择方案的报价。

12.6.7投标人对投标报价若有说明应在报价一览表显著处注明。

12.6.8本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

13.投标内容填写说明

13.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2投标文件应按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；不准有空项、缺项；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

13.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

13.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

13.6为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并附于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。

14.投标文件的有效期

14.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第8项。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

14.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

14.3如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

15. 投标文件的签署及规定

15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

15.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。

15.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置进行签署，否则作为无效投标处理。

15.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人电子CA章或法定代表人或其授权的投标人授权代表签署。

15.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 四、投标文件上传截止时间、解密及其他

16.投标文件上传截止时间

16.1投标人应当在招标文件要求上传投标文件的截止时间前（详见前附表），将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。

17.投标文件解密及其他

17.1招标代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

17.2由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未递交投标文件，投标无效。

17.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，招标代理机构不得以任何理由延长解密时间。

17.4在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

18. 投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人在投标文件上传截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

18.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

18.3在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。

19.开标及其有关事项

19.1上传投标文件截止时间后，由招标代理机构发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

19.2评标委员会成员和参与评标的招标人代表不得参加开标活动。

19.3参加开标活动的授权代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。

19.4解密结束后，投标人在“政采云”系统中对其报价进行确认，招标代理机构打印报价结果。

19.5“开标一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。

19.6投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

19.7“报价结果”随招标采购文件一并存档。

## 五、资格审查小组、评标委员会组成与职责

20.资格审查小组和评标委员会组成

20.1资格审查小组组成

20.1.1采购人依据投标人提交的投标文件，按招标文件第四部分评标标准和评标办法中资格性审查的内容及标准进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准的，其投标将被拒绝。

采购人对资格审查进行记录，并签字确认，与招标文件一并存档。

采购人对模糊不清或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标实质性响应的前提下，须经投标人进行澄清。投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

20.2评标委员会组成

20.2.1招标代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和评审专家共七人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，法律规定的情形除外。

20.2.3招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20.2.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2.5评审专家由招标代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.2.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，招标代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

20.2.7无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.2.8招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

20.3审查小组和评审委员会职责

20.3.1资格审查小组按照本项目第四部分的“评审方法与评审标准”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审核。

20.3.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件按照本项目第四部分的“评审方法与评审标准”进行符合性审查，并对符合性审查合格的3家及以上投标人的商务技术文件，按照招标文件中规定的评标标准和评标办法进行评估和比较。

## 六、资格、商务技术评审

评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

21.1资格证明文件的评审

21.1.1解密结束后，招标代理机构依法按照招标文件中规定的“评审标准和评审办法”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。

21.1.2资格审查人员对投标文件的判定，只依据投标人的资格性证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

21.1.3对前附表第5项中有资格证明文件不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

21.1.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

21.1.5对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

21.1.6评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各投标人是否具备投标资格。未实质上响应招标文件要求的投标文件按响应无效处理，审查小组应当告知有关投标人。

21.1.7招标代理机构对投标人的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与采购文件一并存档。

21.2商务技术文件的评审

21.2.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“政采云系统”中提交的电子投标文件。

21.2.2评标委员会应当各自对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件，依据招标文件确定的“评审标准和评审办法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。是否对政策性因素做出了实质性响应。

21.2.3合格的商务技术文件：指投标人的商务技术文件中的签署、盖章、商务技术响应、与招标文件的要求相符，并对政策性要求做出了完整性响应，经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

21.2.4重大偏离系指商务技术文件：指商务技术文件中的签署、盖章、商务技术响应内容与招标文件要求不一致或未对政策性要求作出实质性响应等明显不能满足招标文件要求，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．对“投标人须知前附表”第6条中带★号的商务技术要求及第五部分商务、技术要求中带★号商务技术指标未实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；

D．执行标准、交货时间、交货地点、款项支付方式、履约保证金及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出招标人可接受的负偏差范围的；

E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

F．投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

G．投标文件有效期不足的；

H.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

21.2.5重大偏离不允许在开标后修正。

21.2.6如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.2.7细微偏差：是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

21.2.8采用最低评标价法评标时，除了算术修正外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3澄清或者说明。

21.3.1对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过询标环节，发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过询标环节，在规定的时间内，对询标函全部内容作出回复，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

21.3.3评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

21.4报价审核

21.4.1根据本文件第四部分“评审方法和评审标准”对投标报价进行符合性审查。

21.4.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照21.5进行政策性因素价格扣除后，形成各投标人最终评标价格。

21.4.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和按照21.5落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.5政策性因素价格扣除

21.5.1中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定的小微企业，报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.2残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.3监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.4联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

21.5.5创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）第十三条规定，对符合创新要求的货物或服务的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》；创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

21.5.6环保节能产品参加的项目：

21.5.6.1投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

21.5.6.2投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

21.6存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）未在开标一览表中按照招标文件要求签章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“政采云系统”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.7经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。

21.8对投标人的商务技术文件进行比较和评价

21.8.1本项目采用综合评分法，对各包投标人商务技术文件符合性审查后，合格投标人数量符合法定数量的，评标委员会应当按照招标文件中规定的“评分细则”，对合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.8.2评标委员会对投标文件的比较和评价，除项目需对投标文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

22. 评审复核

22.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

22.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，招标代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

23.推荐中标候选人

23.1推荐中标候选人顺序须遵循下列原则：

23.1.1采用综合评分法的，遵循下列原则：

23.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

23.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.1.3综合得分且投标报价相同的按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

23.1.1.4对于提供相同品牌产品的投标人，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：

23.1.1.4.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人的投标无效。

23.1.1.4.2对于非单一产品采购项目，多家投标人提供的投标文件用“*”标明的招标人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品为相同品牌的，推荐中标候选人时按23.1.1.4.1规定处理。

23.1.1.5评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

23.1.1.6评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。

23.1.2采用最低评标价法的，遵循下列原则：

23.1.2.1按评审后按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.2.2投标报价相同的，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

23.1.2.3对于提供相同品牌产品的投标人，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：

23.1.2.3.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后报价最低的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；报价相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人的投标无效。

23.1.2.3.2对于非单一产品采购项目，多家投标人提供的投标文件用“*”标明的招标人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品为相同品牌的，推荐中标候选人时按21.1.2.3.1规定处理。

24.确定中标人

本次招标，授权评标委员会按照中标候选人排序，优先直接确定排名第一的投标人为中标人。

25. 编写评标报告

25.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经招标人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

25.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。

26. 评标过程保密

26.1招标人、招标代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

26.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，招标人或招标代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

28. 无效投标与无效评标

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，招标人、招标代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

29．采购项目终止与处理

29.1招标人、招标代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，招标代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标人或者招标代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

29.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；招标代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

29.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标代理机构沟通并作书面记录。招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

30. 中标结果公告与中标通知

30.1招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网、山西工程职业学院官网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

30.2中标结果公告内容应当包括招标人及其委托的招标代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，中标公告期限以及评审专家名单。

30.3中标公告期限为1个工作日。

30.4在公告中标结果的同时，招标代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.5中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.6中标通知书是合同的组成部分。

31.中标服务费

31.1 收费标准

31.1招标代理机构以委托项目中每包的成交金额为计费依据，参照《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的规定标准计费，向中标投标人收取采购代理服务费。

31.2 在中标通知书发出后，中标人向招标代理机构一次性付清中标服务费。

## 七. 签订合同

32.签订合同

32.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

32.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，招标人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.5中标人一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

32.6招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报招标代理机构存档，招标人自合同签订之日起2个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。

## 八、保密和披露

33.保密

33.1潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

34.披露

34.1招标人或招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

34.2在招标代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标代理机构（或招标人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

35.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

35.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

35.3 投标人对采购文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

35.5 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.6质疑应当以书面形式向招标代理机构提出，经法定代表人（负责人）签字并加盖公章。

35.7 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

35.7.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.7.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

35.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.7.4事实依据；

35.7.5必要的法律依据；

35.7.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.8 质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文，一式二份。

35.9有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构可不予受理：

35.9.1未在有效期限内提出质疑的；

35.9.2质疑未以书面形式提出的；

35.9.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

35.9.4质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；

35.9.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

35.9.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

35.9.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

35.9.8投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

35.9.9其它不符合受理条件的情形。

35.10招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

35.11投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，招标人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

35.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.13招标人、招标代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

35.13.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

35.13.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本机财政部门。

35.14质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

35.15接收质疑函的联系方式

## 名    称：中经国际工程咨询(山西)有限公司

## 地    址：山西省太原市杏花岭区华宇国际B座17层A户

## 项目联系人：刘勇、柴晓静、梁萍

电   话：18635584565

## 十、违约处罚

36.投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。

36.1开启后在投标文件有效期内，投标人撤回其投标文件；

36.2在开评标期间，投标人企图影响代理机构或评标小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

36.3中标投标人未按本招标文件规定签约；

36.4中标投标人与采购方订立背离合同实质性内容的其它协议；

36.5中标投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

37.采购方有下列情形之一的，由有关部门责令限期改正；情节严重的，给予警告：

（一）未按照本办法的规定编制招标需求的；

（二）采购方向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与评标无关的其他商品、服务的；

38.评标小组及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购方的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

39.代理机构或采购方有下列情形之一的，由相关部门责令限期改正，情节严重的，给予警告：

（一）代理机构及其分支机构在所代理的公开招标项目中参与开评标活动的，为所代理的公开招标项目的投标人参加本项目提供咨询的；

（二）未按照规定进行资格预审的；

（三）违反规定确定招标文件售价的；

（四）未按规定对招标文件、评标活动进行全程录音录像的；

（五）擅自终止开评标活动的；

（六）未按照规定对投标文件进行解密和组织评审的；

（七）未按照规定退还投标保证金的；

（八）违反本办法规定进行重新评审或者重新组建评标小组进行评审的；

（九）开启前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关开评标活动情况的；

（十）未妥善保存招标文件的；

## （十一）其他违反本办法规定的情形。

## 十一、相关政府采购政策要求

40.进口货物及政策要求

本招标文件涉及的采购货物及软件服务，未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

41.国家强制产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

42.投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的。

43.采购货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

44.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

45．残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。

46．监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。

47.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。

48.环保节能产品参加的项目：

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

40.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

50.商品包装和快递包装

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 第四部分 评标标准和评标方法

- 一、资格性审查的内容及标准

- 本项目第二包资格（非专门面向中小企业）：

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 对投标人提供的具有独立承担民事责任的能力的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 基本资质 | 对投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 对投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 对投标人提供的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 对投标人提供的参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 对单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函 | 6.1承诺函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 6.2承诺函须按招标文件要求签字、盖章。 6.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 7 | 基本资质 | 对投标人提供的廉洁自律承诺函审查 | 7.1承诺函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 7.2承诺函须按招标文件要求签字、盖章。 7.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 8 | 基本资质 | 对投标人提交的投标保证金凭据进行审查 | 8.1保证金等凭据落款时间须在递交投标文件截止时间前。 8.2保证金金额须符合招标文件各包要求。 8.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 9 | 其他 | 其他 | 提供投标人认为需要上传的其他资格证明文件。 |

说明：

- 除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

- 本项目第一包、第三包、第四包、第五包资格（专门面向中小企业）：

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 对投标人提供的具有独立承担民事责任的能力的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 基本资质 | 对投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 对投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 对投标人提供的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 对投标人提供的参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函进行审查 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 采购政策 | 供应商为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。 |
| 7 | 基本资质 | 对单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函 | 7.1承诺函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 7.2承诺函须按招标文件要求签字、盖章。 7.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 8 | 基本资质 | 对投标人提供的廉洁自律承诺函审查 | 8.1承诺函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 8.2承诺函须按招标文件要求签字、盖章。 8.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 9 | 基本资质 | 对投标人提交的投标保证金凭据进行审查 | 9.1保证金等凭据落款时间须在递交投标文件截止时间前。 9.2保证金金额须符合招标文件各包要求。 9.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 10 | 其他 | 其他 | 提供投标人认为需要上传的其他资格证明文件。 |

说明：

除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件进行审查 | 1.1证明文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 1.2证明文件须按招标文件要求签字、盖章。 1.3不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |
| 2 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件进行审查 | 2.1证明文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 2.2证明文件须按招标文件要求签字、盖章。 2.3不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |
| 3 | 商务资信 | 对投标人提供的投标函进行审查 | 3.1投标函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 3.2投标函须按招标文件要求签字、盖章。 3.3不符合以上要求的或未提供的，投标无效。 |
| 4 | 报价 | 对投标人提供的开标一览表进行审查 | 4.1开标一览表须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价。 4.2开标一览表须按招标文件要求签字、盖章。 4.3不符合以上要求的，投标无效。 |
| 5 | 商务资信 | 对投标人提供的商务条款响应表的响应情况进行审查 | 5.1响应表须按招标文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。 5.2响应表须按招标文件要求签字、盖章。 5.3对招标文件第五部分的商务要求全部做出实质性响应。 5.4不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 6 | 技术 | 对投标人提供的技术规范响应及偏离表的响应情况进行审查 | 6.1技术规范响应及偏离表须按招标文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。 6.2技术规范响应及偏离表须按招标文件要求签字、盖章。 6.3对招标文件第五部分各包“技术要求”中的内容作出实质性响应。 6.4不符合以上要求的，或负偏离响应内容经评标委员会共同认定属重大技术负偏离的，或未提供偏离表的，响应均无效。 |
| 7 | 商务资信 | 对投标人提供的投标文件进行审查 | 7.1投标文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。 7.2投标文件须按招标文件要求签字、盖章。 7.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 8 | 其他 | 其他 | 满足招标文件的其他要求。 |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2．审查时，存在第三部分投标人须知第28条无效投标的情形的，按无效投标处理。

三、落实政府采购政策性要求（如本项目不涉及不需要提供）的评审内容及标准

1.进口货物评审标准

采购货物未特别注明“进口产品”字样的，报价产品必须是国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，报价产品的各项技术标准必须符合国家强制性标准。否则，响应无效。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.国家强制产品评审标准

2.1采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，响应无效。

2.2本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。需提供正版软件承诺书，否则，响应无效。

3.企业性质评审标准

依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

3.1中小微企业参加本项目的评审标准

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

3.2监狱企业参加本项目的评审标准

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。否则，不予认可。

3.3联合体企业参加本项目的评审标准

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供联合体投标协议书，且填写内容须完整、准确，并加盖投标人公章。否则，响应无效。

3.4残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实、准确填写残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分附件），并加盖投标人公章，否则，不予认可。

3.4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.4.2投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5环保节能产品参加本项目的评审标准

3.5.1投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

3.5.2投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

3.6创新产品参加本项目的评审标准

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。否则，不予认可。

3.7若本项目属于专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

五、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或中标第一候选人。

注：招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据

| 评 定 内 容 及 标 准 | 得分 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(评标委员会共同认定) | 共10分 |
| 投标人履约能力(10分) 根据投标人投标文件中提供的投标文件递交截止时间前三年内完成的同类项目成功案例的业绩证明材料进行打分。每份业绩得2分，满分10分。 注：1)成功案例业绩证明材料指投标人签订的合同，至少包含合同首页、签字盖章页、合同金额所在页，须加盖投标人公章。 2)本款可作为得分的合同案例仅指投标人自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与投标人的名称完全一致。 3)完成的类似项目合同案例指包含与本次采购货物为同类型的项目合同案例。 4)证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。 | 10分 |
| 二、技术部分 | 共60分 |
| 1.根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：（30分）本项在没有正负偏离的情况下为22分。 ①招标文件第五部分的技术要求中，加“★”号的为重要技术参数，投标货物不满足加“★”号技术参数则投标文件投标无效。 每有一项技术指标的正偏离加2分，最多加8分 ②投标货物不满足非加“★”号的技术参数，每存在一项负偏离扣3分。 本项最多得30分。（扣完为止。) | 30分 |
| 2.实施方案：（6分） ①供货及包装方案； ②装卸及运输方案； ③安装调试及验收方案。 以上3项内容每提供一项得2分。 其中所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 缺陷是指：（方案内容不完整、凭空编造、有歧义或相互矛盾、不适用本项目、涉及的规范及标准错误等。） 未提供或有重大缺陷内容不得分。 | 6分 |
| - 3.投标人联系人：（2分） - 至少配备项目负责人、技术负责人。（可以兼任）。包括但不限于：人员的姓名、身份证、职务、职责、详细的地址、联系方式； 完整详细，得2分； 未响应、有缺项或未提供的不得分。 | 2分 |
| - 4.实施保障：（6分） - ①质量保证措施； - ②安全保障措施； - ③进度保障计划。 - 以上3项内容每提供一项得2分。 - 其中所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。 - 缺陷是指：缺陷是指：（方案内容不完整、凭空编造、有歧义或相互矛盾、不适用本项目、涉及的规范及标准错误等。） - 未提供或有重大缺陷内容不得分。 | 6分 |
| - 5.售后服务措施及承诺：（5分） - 根据供应商针对本项目提供的售后服务措施及承诺： - ①合理可行的详细计划； - ②售后质量保证措施； - ③售后服务措施； - ④具体的承诺； - ⑤处理问题的响应时间。 - 以上内容每提供1项且得1分； - 每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。 缺陷是指：方案内容不完整、有歧义或相互矛盾、不适用本项目、售后服务不符合实际情况、处理问题的响应时间不够及时。 | 5分 |
| 6.培训方案：（5分） 提供培训方案： ①培训计划； ②培训内容； ③培训目标； ④培训时间； ⑤场地安排。 以上内容每提供1项得1分； 每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。 缺陷是指：方案内容不完整、有歧义或相互矛盾、培训目标不明确、时间安排不及时，场地安排不切实际。 | 5分 |
| 7.应急预案：（6分） 提供本项目相应的应急响应方案包含但不限于： 1.响应时间； 1分 2.应急联系方式； 1分 3.突发事件的安全处理预案： 每分项1分共4分。 ①事件识别； ②紧急预案； ③处置流程； ④善后处理等。 第1项、第2项中每点内容不合理或提供材料有缺陷、不完整的扣0.5分，(缺陷是指：未提供响应时间承诺、无应急时的联系方式) 第3项中内容不合理或提供材料有缺陷、不完整的扣0.5分，(缺陷是指：预案分析不明确、未提供符合本项目预案、流程处理不当、善后处理不符合逻辑、内容凭空编造、有歧义或相互矛盾。） 未提供内容不得分。 | 6分 |
| 三、价格部分 | 共30分 |
| 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评分基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×30×100% | 30分 |

# 第五部分  商务、技术要求

# 第一包：新能源发电并网检测设备

- 一、商务要求

1.预算金额：170万元；

2.最高限价：170万元；

3.合同履行期限：2024年12月5日之前完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

4.交货地点：山西工程职业学院龙潭校区（太原市杏花岭区新建路131号）。

5.质保期限（货物类）：

整机质保期3年，实行三包政策（如果整机中的某个配件设备自身质保期超过3年，以自身质保期时效质保）。

6.质量标准：货物全新，符合国家及行业标准并满足采购人要求。

7.付款方式：如本项目成交供应商提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造，签订合同后采购人向成交供应商预付合同价款的40%，余款验收审计合格后一次性付清。

8.履约保证金：

（1）本项目要求中标投标人提交履约保证金。

（2）中标投标人在签订合同时，向招标人提交合同额5%的履约保证金。

（3）提交履约保证金按照招标人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（4）履约保证金自项目验收合格之日起一年后，由采购方确认中标方（成交供应商）合同主要义务（包括产品质量和售后服务等）履行完毕后无息退还。

9.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。随货物使用性能提升的需求，软硬件必须及时升级为正版系统软件。

- 二、技术参数

| 序号 | 标的名称 | 详细规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源发电实训平台 | 要求：与现场设备基本一致 一、光伏发电模拟实训单元 1.太阳能光伏电池板6块 技术参数： 1)光伏电池组件：P型； 2)抗盐雾和氨腐蚀等国际权威测试； 3)优秀的弱光环境发电性能，阴天也能发电； 4)峰值功率Pmax (W)：50； 5)峰值功率电压Vmp (M) ：18.24； 6)峰值功率电流Imp (A) ：2.74； 7)开路电压Voc (M) ：21.8； 8)短路电流Isc (A) ：2.97； 9)组件效率(%)：18.6； 10)功率公差(W)：+3%； 11)连接器：原装MC4/兼容MC4； 12)组件尺寸：不大于670 mm x400 mm x25mm(长×宽×高）； 13)最大系统电压：DC1000V； 14)最大保险丝额定值：15A； 15)工作温度：-40°C~85°C； 16)正面最大静态荷载：5400Pa； 17)背面最大静态荷载：2400Pa； 18)冰雹测试(冰看直径/撞击速)： 25mm/23m/s； 19)电池标称工作温度：45+2°C； 20)峰值功率(Pmax)的温度系数：-0.37%/°C（在标准测试条件下（通常是25°C），当温度每升高1°C时，光伏板的峰值功率会降低0.37%。）； 21)开路电压(Voc)的温度系数：-0.29%/°C； 22)短路电流(isc)的温度系数：0.6%/9C； 23)电池片类型：单晶； 24)边框：阳极氧化铝合金； 25)接线盒：防护等级IP67,1个二极管 26)结构：高透镀膜钢化玻璃+EVA胶膜+白色背板。 26)设有专用接地措施、接地电阻小于4Ω。 2.温湿度仪、辐照仪1台 技术参数： 1)户外型温湿度仪，通讯485总线或智能网关，电源DC5~36V； 2)太阳辐射检测仪器，通讯485总线或智能网关，电源DC5~36V。 3.光伏电池板组立支架1套 1)采用标准工程件，型材碳钢管材，可现场拆解再组立，可调整光伏板安装角度。 2)绝缘电缆、弱电电缆、通讯线、网线、接口设备等。 3)整体尺寸不小于1600mm×600mm×1800mm（长×宽×高）。 4)必须设有专用接地措施、必须有效防雷接地、接地电阻小于4Ω。 ★4.仿真故障加载装置：通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于光伏组件正极开路、负极开路、正极接地、负极接地、欠压欠流等各类型单个或组合故障不少于60种。 二、光伏发电控制实训单元 1.直流汇流箱1台 使用光伏汇流箱，可以大大减少光伏组件与逆变器之间连的接线。可以根据所用逆变器输入的直流电压的范围，把一定数量参数相同的光伏组件串联组成1 路光伏组件串列，再将若干路串列接入光伏阵列防雷汇流箱进行汇流，通过防雷器与断路器后输出，方便了后级逆变器的接入。 技术参数： 1)满足室内室外安装使用的要求； 2)可接入不少于2路太阳电池串列，每路电流最大15A； 3）配有高压防雷器，正极负极都具备防雷功能； 4）装有熔断器和断路器共两级安全保护装置； 5）安装维护简单、方便，使用寿命长。 2.光伏逆变器1台 太阳能通过光伏组件转化为直流电能，再通过逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电能。逆变器是太阳能并网发电系统中的关键设备。 技术参数： 1）最大效率：98.4%； 2）最大直流输入电压：1100V； 3）启动电压：200V； 4）MPPT电压范围：140V-980V； 5）额定输入电压：600V； 6）每路MPPT最大输入电流：11A； 7）MPPT路数：≥1路； 8）输出适配电网：三相； 9）额定输出功率：5kW； 10）额定输出电压：380Vac-400Vac,3W/N+PE； 11）输出电压频率：50 Hz； 12）最大输出电流：8.5A； 13）保护：输入电压、输出短路保护、过热、过载保护； 14）安全标准：EN/IEC 62109-1,EN/IEC 62109-2； 15）并网标准：NB/T 32004。 3.蓄电池1组 免维护胶体蓄电池，额定电压48V（12v*4），蓄电容量不小于65AH，循环充电不小于400次。 4.光伏电池板组立支架1套 1）采用标准工程件，型材碳钢管材，可现场拆解再组立，可调整光伏板安装角度。 2）绝缘电缆、弱电电缆、通讯线、网线、接口设备等。 3）整体尺寸不小于1600mm×600mm×1800mm（长×宽×高）。 4）设有专用接地措施、接地电阻小于4Ω。 ★5. 仿真故障加载装置： 1）直流汇流箱仿真故障加载：通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于支路电流为0，断路支路为N；方阵绝缘阻抗异常；支路电流全部为0，或者数据无更新，无通讯；组串离散率高；组串反向等各类型单个或组合故障不少于42种。 2）光伏逆变器仿真故障加载：通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于正极或者负极接地；PV极性接反故障；通讯中断；温度异常；模块故障；直流过压；逆变器电流故障；方阵绝缘阻抗异常；风扇故障；逆变电压异常；孤岛告警；逆变器残余电流异常；电网欠压故障等各类型单个或组合故障不少于42种。 三、新能源发电升压变屏 1、主要功能：满足光伏逆变器输出的低压交流电（通常为0.27kV、0.315kV或0.4kV）提升到更高的电压等级（例如10kV、35kV等），以便于电力的远距离输送和分配。 2.技术参数： 1）模拟功能：变压器运行模拟0.4kV/10kV； 2）变压器模拟容量：≥30kVA； 3）工作电源：单相AC220V±10%、50Hz； 4）尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 ★3.仿真故障加载装置：通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于变压器模拟温升；高压熔断器A相熔断；高压熔断器B相熔断；高压熔断器C相熔断；高压柜门行程开等各类型单个或组合故障不少于20种。 ※四、运行管理加载装置 汇流箱、逆变器模拟信号加载，电气故障加载，远程通讯接口。发电系统的电源启动、停止、动作指令的下发和恢复运行，包含系统上电运行、供电方案自动运行、负载自动调整等。 1）技术参数： 输出电压：三相，单相电压在0V-400V之间任意调节具备分相调节能力，调节细度±0.1V，输出容量15VA/相； 输出电流：三相，单相电流每相在0-10A之间任意调节具备分相调节能力，调节细度±0.1A，输出容量15VA/相； 输出频率：45Hz～65Hz之间任意调节，调节细度±0.1Hz； 工作电源：单相AC220V±10%、50Hz。 2）人机界面：19显示界面，触摸屏：触摸类型：四线电阻触摸；串行接口：RS232/RS485，以太网口：10/100M自适应。 五、工器具及仪器 配备电工工具箱、配电专用衣帽、短路接地线、绝缘靴、绝缘手套、安全标志牌、安全围栏等。 | 套 | 1 |
| 2 | 新能源并网实训平台 | 要求：与现场设备基本一致 - 一、数模仿真高压进线教学设备 1.设备组成：由中置式柜体、仿真型断路器、二次控制元件等组成；并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ①具有导电、断电、分段、过载和短路保护等功能,还可以进行电流的测量和状态的监测。 ②高压侧单相接地故障 根据系统产生单相接地故障时，系统产生报警信号。过流和速断动作跳闸。该种考试设1个故障点，由学员找出故障点，并复位故障，计算机判定正确与否。 ③高压侧过流仿真故障 根据高压断路器的保护动作要求，调整模拟负载的大小，使电流超过过流整定值，过流延时保护动作，报警指示亮，软件作相应提示。在过流延时期间，指示仪表显示过电流状态，在延时期间如切断相应的负荷，系统恢复到正常电流状态（设定电流以内）。学员能正确判断跳闸原因，并按规定的送电程序操作。 ④高压侧断路器分合闸故障模拟 根据断路器的分合闸原理，系统设置分合闸故障（合闸操作回路断线；合闸线圈故障；操作机构问题〈包括交流回路故障等〉，断路器便无法进行分合闸。学员在规定时间内找到故障的原因，软件系统提示故障已排除，后续按照送电程序进行送电操作。 ⑤进线速断、过流、失压等保护：通过系统人为或自动的负载叠加，实现高压10kV进线开关的三段过流保护、失压保护、零序过流和过压的保护。 ★⑥具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量； ⑦高压一次线路电源采用安全供电 高压母排电源接入三相交流电压36V-220V、电流0A-5A电源，使用36V-220V电压模拟一次10kV母线线路运行电压，使用0A-5A电流模拟一次母线负载电流，配置安全隔离装置，保证使用人员的操作安全； ⑧具备开关设备、断路器、电压互感器、电流互感器、电压表、地刀、避雷器等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： 测量C相电流开路 保护A相电流开路 保护A相电压断线 保护装置（控制）电源断线 手动合闸回路断线 合闸指示灯断线 储能回路断线 保护开入信号公共端断线 保护装置手车试验位置信号断线 开关状态显示器手车工作位置断线 开关状态显示器断路器位置断线 手动合闸/分闸回路交叉 4.技术指标： 1）额定电压：12kV； 2）额定频率：50Hz； 3）额定电流：≥630A； 4）额定短时耐受电流（有效值）：≥20kA； 5）额定短路持续时间：4s； 6）额定峰值耐受电流：≥50kA； 7）额定短路开断电流：≥25kA； 8）额定电流开断次数：≥10000 次； 9）额定短路电流开断次数：≥30 次； 10）额定短路关合电流（峰值）：≥50kA。 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *1500 mm *2260mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 二、数模仿真高压计量教学设备 1.设备组成：仿真采集终端、仿真电能表、二次控制元件以及指示元件、中置式柜体等组成，并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ①相位伏安表可测量电能表上的电压、电流和相位。 ★②具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、计量、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ③高压一次线路电源采用安全供电 高压母排电源接入三相交流电压36V-220V、电流0A-5A电源，使用36V-220V电压模拟一次10kV母线线路运行电压，使用0A-5A电流模拟一次母线负载电流，配置安全隔离装置，保证使用人员的操作安全； ④具备10kV开关设备、电压互感器、电流互感器、电能计量表、采集终端、三相智能电能表等器件的认知、电气、操作教学； ⑤计量柜二次回路故障具备：各相电流短路、电流开路、电流极性反、电流相序交叉、电压开路、电压相序交叉等； ⑥电能表故障设定及恢复 具备电能表下行RS485通讯故障，电能表事件类失压、失流、断相、错相序故障，电能表突停急走、时钟异常、黑屏、乱码等故障，电能表电源异常、显示欠值等故障。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： A相计量二次电压断线 C相计量二次电压断线 C相计量二次电流开路 测量C相电流断线 测量AB相电压断线 测量AC相电压断线 照明线路断线 开关状态显示器信号公共端断线 开关状态显示器手车工作位置断线 开关状态显示器手车试验位置断线 采集通讯RS485A与485B交叉 采集通讯RS485A断线 4.技术指标 1）额定电压：12kV； 2）电压互感器：10kV/0.1kV； 3）电流互感器：≥10A/5A； 4）采集终端：3x100V、3x1.5（6）A； 5）智能电能表：3x100V、3x1.5（6）A。 6）负荷及模拟运行加载：输出电压：三相，单相电压在0V-400V之间任意调节具备分相调节能力，调节细度±0.1V，输出容量15VA/相；输出电流：三相，单相电流每相在0-10A之间任意调节具备分相调节能力，调节细度±0.1A，输出容量15VA/相；输出频率：45Hz～65Hz之间任意调节，调节细度±0.1Hz；工作电源：单相AC220V±10%、50Hz。 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *1500 mm *2260mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 三、数模仿真高压PT教学设备 1.设备组成：仿真型断路器、数字仿真继电保护装置、配电故障模拟装置、二次控制元件以及指示元件、中置式柜体等组成，并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2. 教学功能： ★①具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于7个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ②高压一次线路电源采用安全供电 高压母排电源接入三相交流电压36V-220V、电流0A-5A电源，使用36V-220V电压模拟一次10kV母线线路运行电压，使用0A-5A电流模拟一次母线负载电流，配置安全隔离装置，保证使用人员的操作安全； ③具备10kV开关设备、高压断路器、母线PT保护测控装置、电压互感器、电流互感器、次消谐器、隔离开关、避雷器等器件的认知、电气、操作教学，能够通过电压互感器熔断器小车进行推入及拉出更换熔断器。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： A相保护电压断线 B相保护电压断线 C相保护电压断线 照明线路断线 开关状态显示器手车工作位置断线 开关状态显示器手车试验位置断线 开关状态显示器信号公共端断线 4.技术指标 1）额定电压：12kV； 2）额定频率：50Hz； 3）电压互感器：10/√3 /0.1/√3 /0.1/3。 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *1500 mm *2260mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 四、数模仿真并网出线教学设备 1.设备组成：仿真型断路器、配电故障模拟装置、二次控制元件以及指示元件、中置式柜体等组成，并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ①具有导电、断电、分段、过载和短路保护等功能,还可以进行电流的测量和状态的监测。 ★②具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ③具备实现系统设置电缆相序自动切换，保证切换后的主线可以通过核相仪、负载测试、摇表测试等现场核相的方法进行相序的核定试验； ④高高压一次线路电源采用安全供电 高压母排电源接入三相交流电压36V-220V、电流0A-5A电源，使用36V-220V电压模拟一次10kV母线线路运行电压，使用0A-5A电流模拟一次母线负载电流，配置安全隔离装置，保证使用人员的操作安全； ⑤具备10kV开关设备、高压断路器、负荷综合保护测控装置、电压互感器、电流互感器、电压表、地刀、避雷器等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： A相测量电流断线 保护C相电流开路 保护B相电压断线 保护装置（控制）电源断线 控制回路断线 手动分闸回路断线 保护装置断路器位置信号断线 保护装置接地刀位置信号断线 开关状态显示器手车试验位置断线 开关状态显示器信号公共端断线 开关状态显示器工作位置信号线和实验位置信号线交叉 照明线路断线 保护速断故障模拟 4.技术指标 1）额定电压：12kV； 2）额定频率：50Hz； 3）额定电流：≥630A； 4）额定短时耐受电流（有效值）：≥20kA； 5）额定短路持续时间：4s； 6）额定峰值耐受电流：≥50kA； 7）额定短路开断电流：≥25kA； 8）额定电流开断次数：≥10000 次； 9）额定短路电流开断次数：≥30 次； 10）额定短路关合电流（峰值）：≥50kA。 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *1500 mm *2260mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 五、数模仿真站用出线教学设备 1.设备组成：仿真型断路器、配电故障模拟装置、二次控制元件以及指示元件、中置式柜体等组成。 2.教学功能： ①具有导电、断电、分段、过载和短路保护等功能,还可以进行电流的测量和状态的监测。 ②高压侧速断保护仿真 根据高压断路器的保护动作要求，在相应的一次回路位置（高压开关柜进线断路器以及出线断路器出口侧）设置仿真故障点，学员能正确判断并分析故障原因，找到故障点后将故障点进行复位和速断保护继电器掉牌动作复位后，软件系统提示故障排除，后续可按规定的程序进行恢复送电操作。 ③高压侧单相接地故障 根据系统产生单相接地故障时，系统产生报警信号。过流和速断动作跳闸。该种考试设1个故障点，由学员找出故障点，并复位故障，计算机判定正确与否。 学员排除故障后，可进行排除故障后的送电操作，故障排除后，恢复送电后系统正常。反之，送电后开关柜依旧展示接地故障现象。 ④高压侧过流保护仿真实训 根据高压断路器的保护动作要求，调整假负载的大小，使母线电流超过过流整定值，过流延时保护动作，报警指示亮，软件作相应提示。在过流延时期间，指示仪表显示过电流状态，在延时期间如切断相应的负荷，系统恢复到正常电流状态（设定电流以内）。学员能正确判断跳闸原因，并按规定的送电程序操作。 ★⑤具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ⑥高压一次线路电源采用安全供电 高压母排电源接入三相交流电压36V-220V、电流0A-5A电源，使用36V-220V电压模拟一次10kV母线线路运行电压，使用0A-5A电流模拟一次母线负载电流，配置安全隔离装置，保证使用人员的操作安全； ⑦具备10kV开关设备、高压断路器、变压器综合保护测控装置、电压互感器、电流互感器、电压表、地刀、避雷器等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： A相测量电流断线 保护C相电流开路 保护B相电压断线 保护装置（控制）电源断线 控制回路断线 手动分闸回路断线 保护装置断路器位置信号断线 保护装置接地刀位置信号断线 开关状态显示器手车试验位置断线 开关状态显示器信号公共端断线 开关状态显示器工作位置信号线和实验位置信号线交叉 照明线路断线 保护速断故障模拟 4.技术指标 1）额定电压：12kV； 2）额定频率：50Hz； 3）额定电流：≥630A； 4）额定短时耐受电流（有效值）：≥20kA； 5）额定短路持续时间：4s； 6）额定峰值耐受电流：≥50kA； 7）额定短路开断电流：≥25kA； 8）额定电流开断次数：≥10000 次； 9）额定短路电流开断次数：≥30 次； 10）额定短路关合电流（峰值）：≥50kA。 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *1500 mm *2260mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 六、数模仿真变压器教学设备 采用10kV/0.4kV干式仿真变压器，模拟容量30kVA、智能温度传感器、智能热能发生器、变压器变比模拟装置、通讯控制器等组成。 1）变压绕组升温模拟：变压器过负荷运行时，变压器的本体温度会剧烈上升，通过在低压屏上装一数显温控仪，温控仪可灵活设置设定上限，超过上限则会产生声光报警。温度值则由仿真系统控制，使其产生一个缓慢上升的温度信号，从而实现仿真变压器超温的过程 2）变压器异常及故障模拟：对干式变压器实际运行中不同的异常及故障情况下产生的不同声音进行模拟，通过设置，发出声音，培训学员的辨识异常及故障的能力。 ★3）仿真故障模拟:高温告警、超温跳闸、轻瓦斯告警、重瓦斯跳闸、变压器运行异常声音模拟及带电开门跳闸 4）尺寸（800 mm *1500 mm *2260mm）宽*深*高。 ★5）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 七、数模仿真低压进线教学设备 1.设备组成：仿真断路器、仿真集中器、仿真三相电能表、低电压表、三相电流表、封闭抽屉式交流柜体等组成，并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ①具有导电、断电、分段、过载和短路保护等功能,还可以进行电流的测量和状态的监测； ②具备进行三段保护：低压进线智能仿真型断路器可以实现长延时、短延时（定时限和反时限）、瞬动三段保护功能，根据设定的静态负载、动态负载和故障设置，断路器根据自身的保护设置进行报警或保护动作； ③低压侧越级跳闸的模拟实现：系统设置出线柜中各路出线中功率源的电流模拟出线过载，该级模拟断路器拒跳导致上一级断路器跳闸、保护动作以及仪表显示。该仿真操作可进行的培训有：越级跳闸的认识，及越级跳闸后事件异常处理技术手段。 ★④具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ⑤具备低压开关设备、万能断路器、集中器、三相电能表、低电压表、三相电流表、母排等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： 断路器控制总电源断线 断路器储能回路断线 断路器跳闸回路断线 断路器合闸回路断线 断路器储能指示断线 断路器跳闸指示断线 断路器合闸指示断线 电流表A相电流开路 电压表B相电压断线 断路器控制回路交叉 断路器指示回路交叉 电流表C相电流开路 电压表A相电压断线 计量A相电压断线 计量B相电流断线 4.技术指标： 1）额定电压：AC400V； 2）额定频率：50Hz； 3）额定绝缘电压：≥660V； 4）额定电流：≥630A； 5）母线额定短时耐受电流：≥50kA/1s； 6）母线额定峰值耐受电流：≥105kA/0.1s； 7） 配低压智能断路器； 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 八、数模仿真低压计量教学设备 1.设备组成：仿真集中器、仿真三相电能表、配电故障模拟装置、低电压表、三相电流表等、互感器、三相电度表、固定式交流柜体等组成，并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ★①具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ②具备电压电流相序切换装置，可实现一二次回路相序任意进行程控切换。并切换后的主线可以通过核相仪、负载测试、摇表测试、电油印电压法等现场核相的方法进行相序的核定试验； ③具备低压开关设备、集中器、三相电能表、低电压表、三相电流表、母排等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： 储能回路断线 合闸回路前端断线 跳闸回路后端断线 跳闸指示灯回路断线 测量A相电压断线 测量A相电流断线 计量A相电压断线 计量B相电流断线 跳闸回路前端断线 储能指示回路断线 合闸回路后端断线 合闸指示灯回路断线 测量B相电压断线 测量C相电流断线 计量C相电压断线 计量C相电流断线 4.技术指标： 1）额定电压：AC400V； 2）额定频率：50Hz； 3）额定绝缘电压：≥660V； 4）额定电流：≥630A； 5）母线额定短时耐受电流：≥50kA/1s； 6）母线额定峰值耐受电流：≥105kA/0.1s； 7）仿真集中器：3*220V/380V、3*1.5（6）A； 8）仿真三相电能表：3*220V/380V、3*1.5（6）A。 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 九、数模仿真低压补偿教学设备 1.设备组成：安装自愈式（干式无油）低电压金属并联电容器、无功自动补偿器、配电故障模拟装置、刀熔开关、接触器等元件和相应的二次元件、封闭抽屉式交流柜体等。采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ①根据低压负荷的调整，补偿柜的主线路电流计功率因数随之进行实时自动更新。补偿柜具备手动投切和自动智能投切两种运行模式，补偿回路采用6回路3+3（3路共补+3路分补）的补偿方案模式供学员进行学习实操练习。 ②具有开关量状态监测功能的动态补偿仿真功能。可根据低压负荷的调整，补偿柜的主线路电流计功率因数随之进行实时自动投切更新； ③具备手动投切和自动智能投切两种运行模式，补偿回路采用多组别共用及分别补偿的形式设置； ★④具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于11个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ⑤具备低压开关设备、电容器、无功自动补偿器、刀熔开关、接触器等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： A相电流开路 B相电压断线 C相电压断线 第1路投切指示灯断线 第2路接触器控制线路断线 第3路投切指示灯断线 第4路接触器控制线路断线 第5路投切指示灯断线 第6路接触器控制线路断线 电流表A相电流开路 电流表C相电流开路 4.技术指标： 1）额定电压：AC400V； 2）额定频率：50Hz； 3）补偿容量：≥6kVar； 4）额定绝缘电压：660V； 5）额定电流：≥200A； 6）母线额定短时耐受电流：≥50kA/1s； 7）母线额定峰值耐受电流：≥105kA/0.1s。 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 十、数模仿真低压出线教学设备 1.设备组成：抽屉单元带指示灯及电压电流显示、1/2单元2-4个、1单元4-6个、2单元1个、断路器、低电压表、三相电流表、封闭抽屉式交流柜体等。 2.教学功能： ①具有在规范低压柜设备基础上的柜内设备故障模拟、开关量实时监测、通信控制、线路电压和电流信号的模拟输出功能； ②配备电动操作塑壳断路器、以及电量仪表、二次控制元件以及指示元件组成； ③可实现三相电压不平衡模、各路出线中功率源的电流模拟出线过载，该级模拟断路器拒跳导致上一级断路器跳闸、保护动作以及仪表显示； ④具备低压开关设备、抽屉单元、断路器、低电压表、三相电流表等器件的认知、电气、操作教学。 3.技术指标： 1）额定电压：AC400V； 2）额定频率：50Hz； 3）额定绝缘电压：660V； 4）额定电流：≥630A； 5）母线额定短时耐受电流：≥50kA/1s； 6）母线额定峰值耐受电流：≥105kA/0.1s。 7）抽屉单元：抽屉单元（带指示灯及电压电流显示、1/2单元2-4个、1单元4-6个、2单元1个）塑壳断路器（包括3种类型） 4、柜体指标： 1）尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 十一、数模仿真低压母联教学设备 1.设备组成：仿真断路器、仿真集中器、仿真三相电能表、低电压表、三相电流表、封闭抽屉式交流柜体等组成，并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ①具有导电、断电、分段、过载和短路保护等功能,还可以进行电流的测量和状态的监测； ★②具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ③具备低压开关设备、万能断路器、集中器、三相电能表、低电压表、三相电流表、母排等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： 断路器控制总电源断线 断路器储能回路断线 断路器跳闸回路断线 断路器合闸回路断线 断路器储能指示断线 断路器跳闸指示断线 断路器合闸指示断线 电流表A相电流开路 电压表B相电压断线 断路器控制回路交叉 断路器指示回路交叉 电流表C相电流开路 电压表A相电压断线 计量A相电压断线 计量B相电流断线 4.技术指标： 1）额定电压：AC400V； 2）额定频率：50Hz； 3）额定绝缘电压：≥660V； 4）额定电流：≥630A； 5）母线额定短时耐受电流：≥50kA/1s； 6）母线额定峰值耐受电流：≥105kA/0.1s； 7） 配低压智能断路器； 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 十二、数模仿真光伏进线教学设备 1.设备组成：仿真断路器、仿真集中器、仿真三相电能表、低电压表、三相电流表、封闭抽屉式交流柜体等组成，并采用系统加载模拟、配电故障模拟、控制软件对教学设备进行供电运行及故障模拟。 2.教学功能： ①具有导电、断电、分段、过载和短路保护等功能,还可以进行电流的测量和状态的监测； ②具备进行三段保护：低压进线智能仿真型断路器可以实现长延时、短延时（定时限和反时限）、瞬动三段保护功能，根据设定的静态负载、动态负载和故障设置，断路器根据自身的保护设置进行报警或保护动作； ③低压侧越级跳闸的模拟实现：系统设置出线柜中各路出线中功率源的电流模拟出线过载，该级模拟断路器拒跳导致上一级断路器跳闸、保护动作以及仪表显示。该仿真操作可进行的培训有：越级跳闸的认识，及越级跳闸后事件异常处理技术手段。 ★④具备配电二次电气故障模拟并可恢复功能，故障包含但不限于保护、控制、显示、通信等多种类型不少于12个，采用教师机进行配电故障的本地网络设定与恢复，能够使用万用表等进行测量，查找教学后可进行恢复； ⑤具备低压开关设备、万能断路器、集中器、三相电能表、低电压表、三相电流表、母排等器件的认知、电气、操作教学。 ★3.仿真故障类型 通过计算机程控故障加载系统，下发设置包含但不限于以下： 断路器控制总电源断线 断路器储能回路断线 断路器跳闸回路断线 断路器合闸回路断线 断路器储能指示断线 断路器跳闸指示断线 断路器合闸指示断线 电流表A相电流开路 电压表B相电压断线 断路器控制回路交叉 断路器指示回路交叉 电流表C相电流开路 电压表A相电压断线 计量A相电压断线 计量B相电流断线 4.技术指标： 1）额定电压：AC400V； 2）额定频率：50Hz； 3）额定绝缘电压：≥660V； 4）额定电流：≥630A； 5）母线额定短时耐受电流：≥50kA/1s； 6）母线额定峰值耐受电流：≥105kA/0.1s； 7） 配低压智能断路器； 5.柜体指标： 1）尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 ★2）柜体面板为透明,可通过门面板可以看到内部结构。 ※十三、运行管理加载成套设备 运行管理加载成套设备满足各配电柜的相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数和频率等的计量实验；可进行各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流、逆相序等异常计量实验。 1）技术参数： 输出电压：三相，单相电压在0V-400V之间任意调节具备分相调节能力，调节细度±0.1V，输出容量15VA/相； 输出电流：三相，单相电流每相在0-10A之间任意调节具备分相调节能力，调节细度±0.1A，输出容量15VA/相； 输出频率：45Hz～65Hz之间任意调节，调节细度±0.1Hz； 输出相位：0°～359.9°之间任意调节，调节细度±0.1°； 通讯接口：以太网接口，同时兼容RS232或RS485 工作电源：单相AC220V±10%、50Hz。 柜体尺寸（800 mm *800 mm *2200mm）宽*深*高。 ※十四、配电故障模拟成套设备 用于配电电气检修时的故障模拟，满足高低压教学设备电气类故障的模拟与检修，可对控制类、保护类、计量类、指示类故障进行远程设定及恢复。模拟箱采用定制机箱，安装于配电柜顶部，不影响设备供电运行。 技术参数： 1）供电电源：单相220V±10%、50Hz±0.5Hz、满足就地取电。同时单独或复合故障设定根据每种教学设备的不同可定制。 2）通讯接口：以太网接口，同时兼容RS232或RS485。 十五、断路器周转车 1）专用转运小车，带有导轮组的支架体、下平台导槽板、上平台导槽板，下平台导槽板设置于支架体上，在上平台导槽板上设有托板。托板的一侧上设有凸轮式手柄； 2）可调节高度，尺寸宽660mm*深620mm*高750mm（高度可调节到950mm）。 十四、新能源发电供配电监控实训装置 1)用于光伏电站数据实时采集与分析。软件可支持组件级、组串级以及逆变器级的数据采集，同时支持传感器、电表等外接设备。用户可以方便地按照每日、每周、每月以及每年的形式来查看历史数据 2)实现对整个配电系统各节点及核心用户的电网运行信息的监视控制功能，通过监控软件可实时监视整个配电实训系统的电网运行状态和开关位置信息，并具备系统异常信息主动推送预警及事件信息记录功能。 3)联动实现配电调度及倒闸的操作学习，完成防止误分、合断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止带电操作接地刀闸；防止带接地刀闸合断路器；防止误入带电间隔等。 技术参数： 1)信号输入输出：RS232/RJ485； 2)电源输入：AC100V-240V，50Hz-60Hz。 | 套 | 1 |
| 3 | 新能源监测实训平台 | 要求：与现场设备基本一致 - 母线线路保护屏 1.主要功能 主要用于保护光伏电站内部的配电设备，防止因故障导致的损坏和安全事故。并在教学场景中增加模拟故障，为学员提供设备故障运行排查条件与电气检修实训。 1）继电保护装置：完成光伏进线、光伏并网线路、站用变压器的继电保护，用于检测电力系统中的异常情况，如过流、过压、欠压、相间短路、接地故障等，并根据预设的保护定值触发相应的保护动作。 2）保护定值设置：允许就地或远方修改保护定值，以适应不同的运行条件和故障情况。 3）信号指示与报警：能够显示电力系统中的各种状态信息，如开关位置、故障类型等，并在发生故障时发出声光报警，提示运行人员及时处理。 4）遥控操作功能：实现当地和远方的遥控操作，如开关分合闸、保护投退等，方便运行人员进行故障处理和设备操作。 5）电测量与电度量脉冲输出：能够测量电力系统中的电气参数，如电压、电流、功率、电能等，并将测量数据传输至监控系统。同时，还可输出电度量脉冲，供其他设备使用。 6）通信功能：具有通信接口，可与电站的监控系统或其他设备进行数据交换，实现信息共享和远程操作。 7）保护实验：微机保护实验：三段式电流保护、过负荷保护、零序电流保护、零序电压保护、重合闸、低电压保护、加速段保护、非电量保护、PT断线告警、CT断线告警、保护设备失电告警； ★8）故障仿真：出线断路器手动跳闸回路断线、出线断路器手动合闸回路断线、线路保护控制电源回路断线、线路保护开入信号公共端断线、线路保护断路器位置开入信号回路断线、线路保护手车工作位置开入信号回路断线、电容出线断路器手动跳闸回路断线、电容出线断路器手动合闸回路断线、电容线路保护控制电源回路断线、电容线路保护开入信号公共端断线、电容线路保护断路器位置开入信号回路断线、电容线路保护手车工作位置开入信号回路断线； 9）信号源控制，对模拟加载功能中三相标准源电压电流源应具有信号源的调节及电压、电流、相位的调节等；以辅助测试设备进行复杂实验的模拟； 10）装置自检，软件具有对设备运行自检功能，自检信息包括但不限于：电压回路、电流回路、通信、模拟量及自动保护等。 2.技术参数 屏柜：800mm*600mm*2260mm(宽*深*高) 含端子、导线； 工作电源：单相AC220V±10%、50Hz。 二、线路测控屏 1.主要功能 主要用于监测和控制光伏电站内的配电设备，以确保电力系统的正常运行。 1）测量与计量功能：能够测量电力系统中的电气参数，如电压、电流、功率、频率、相位角等，并对电能进行计量。这些测量数据可用于实时监控和故障分析。 2）控制与调节功能：可实现对光伏电站内开关设备的遥控操作，如分合闸、投退保护等。 3）信号指示与报警：能够显示电力系统中的各种状态信息，如开关位置、保护动作、故障类型等，并在发生故障时发出声光报警，提示运行人员及时处理。 4）通信功能：具有通信接口，可与电站的监控系统或其他设备进行数据交换，实现信息共享和远程操作。通信协议包括RS485、以太网等。 ★5）故障模拟：包含电压开路、电压短路、电压接地等，电流反向、电流短路、电流开路、相序，通讯异常，状态采集异常等；通讯接口：RS232；控制方式：实操台工控机远程故障设定，逻辑自动执行； 6）信号源控制，对模拟加载功能中三相标准源电压电流源应具有信号源的调节及电压、电流、相位的调节等；以辅助测试设备进行复杂实验的模拟； 7）装置自检，软件具有对设备运行自检功能，自检信息包括但不限于：电压回路、电流回路、通信、模拟量及自动保护等。 2.技术参数 屏柜：800mm*600mm*2260mm(宽*深*高) 含端子、导线； 工作电源：单相AC220V±10%、50Hz。 三、厂站计量屏 1.主要功能 主要用于测量和记录光伏电站的电能产量、用电量以及电力质量等参数，为电站的运行和管理提供准确的数据支持。 1）电能计量功能：能够测量光伏电站的发电量、上网电量、用电量等，并进行累计和统计。这些数据可用于计算发电效益、评估设备性能以及分析故障原因。 2）电力参数测量：能够测量电力系统中的电气参数，如电压、电流、功率、频率、相位角等，用于实时监控电力系统的运行状态。 3）电能质量分析：可对电力系统的电能质量进行监测，如谐波含量、电压波动、三相不平衡度等，有助于分析电能质量问题对光伏电站运行的影响。 4）事件记录与故障录波：计量屏能够记录电力系统中的各种事件，如开关操作、保护动作、故障发生等，并对故障进行录波分析，有助于故障定位和原因分析。 5）通信功能：计量屏具有通信接口，可与电站的监控系统或其他设备进行数据交换，实现信息共享和远程操作。常见的通信协议包括RS-485、以太网等。 6）具备基本的采集终端、三相电能表、空气开关、柜内照明等模块组成。 2.技术参数 屏柜：800mm*600mm*2260mm(宽*深*高) 含端子、导线； 工作电源：单相AC220V±10%、50Hz。 四、交直流一体屏 1.组成：由全密封免维护铅酸蓄电池、高频开关电源充电装置、电源监控系统、直流绝缘检测装置、电池巡检仪等组成。 2.教学功能： ①为配电站高低压教学设备二次设备提供交直流操作电源。 ②模拟直流系统单点接地、多点接地、欠压及充电机常见故障（无输出、只输出电压、输出偏低、电压表无显示）及故障出现时信号指示。 3.技术指标： ①交流输入电压：380V、3相、50Hz、双回路自动切换； ②控制要求：可进行手自动切换； ③直流输出：DC220V、≥65Ah； ④接线方式：单母线分段。 ⑤额定输入电压：三相AC380V，频率：50Hz； ⑥两路交流输入自动切换； ⑦直流额定电压：DC50V、115V、230V； ⑧充电装置输出直流额定电流：5A~40A； ⑨屏柜：800mm*600mm*2260mm(宽*深*高) 含端子、导线； 五、过程数据交换屏 1.主要功能 主要用于实现光伏电站内部的通信与数据传输，以及与外部系统的互联。 1）交换机：实现光伏电站内部各个设备之间的数据交换。通过配置不同的交换机，实现设备间的局域网通信等功能。 2）路由器：实现光伏电站内部网络与外部网络之间的互联互通，如互联网、运营商专网等。根据预设的路由策略，将数据包转发至正确的网络。 3）网络接入：实现光伏电站内部设备的网络接入，如光纤收发器、无线接入点等。将有线或无线信号转换为电信号，供内部设备使用。 4）网络安全：保障光伏电站内部网络的安全性，如防火墙、入侵检测系统等。可以防止未经授权的访问和攻击，确保网络数据的安全传输。 5）网络管理：网络管理设备用于实现对光伏电站内部网络的监控与管理，如网络配置、故障排查、性能优化等。可以帮助运维人员及时了解网络状态，提高网络可用性。 6）通信协议转换：通信协议转换器用于实现不同通信协议之间的转换，如RS485、Modbus、TCP/IP等。通过协议转换器，可以实现光伏电站内部设备的无缝连接与数据传输。 2.技术参数 屏柜：800mm*600mm*2260mm(宽*深*高) 含端子、导线； 工作电源：单相AC220V±10%、50Hz。 六、光伏电站运维监测 用于光伏电站数据实时采集与分析。软件可支持组件级、组串级以及逆变器级的数据采集，同时支持传感器、电表等外接设备。用户可以方便地按照每日、每周、每月以及每年的形式来查看历史数据。丰富的图表也让数据显示更简单明了。另外，软件支持可视化光伏阵列排布，方便用户实时发现低性能组件或异常设备等情况。光伏电站运维监测的主要内容包括以下几个方面： 1）电气设备监测：对光伏电站内的电气设备进行实时监测，如光伏电池板、逆变器、汇流箱、变压器、开关柜等。主要监测设备的工作状态、电气参数（如电压、电流、功率等）以及故障报警信息。 2）系统性能监测：对光伏电站的整体性能进行评估，包括发电量、发电效率、设备利用率等。通过对这些性能指标的监测，可以评估光伏电站的运行状况，找出潜在问题并采取相应措施。 3）电能质量监测：监测光伏电站输出的电能质量，如谐波含量、电压波动、三相不平衡度等。确保电能质量符合国家标准，避免对电网和用户设备造成不良影响。 4）环境监测：对光伏电站周围的环境条件进行监测，如气象条件（如光照强度、温度、风速等）、地形地貌、植被覆盖等。这些环境因素可能会影响光伏电站的发电效果和设备运行安全。 5）设备故障诊断与处理：对光伏电站内的设备进行故障诊断，确定故障原因和位置，及时进行故障处理，确保光伏电站的稳定运行。 6）数据分析与优化：对光伏电站的运行数据进行统计和分析，挖掘数据价值，为光伏电站的运行和维护提供决策支持。通过对数据分析，可以优化设备运行参数，提高发电效率，降低运维成本。 7）运维人员管理与培训：对运维人员进行技能培训和安全教育，提高运维人员的专业素质和安全意识，确保运维工作的顺利进行。 8）运行平台:Windows系统。 七、配电运行监控管理 实现对整个配电系统各节点及核心用户的电网运行信息的监视控制功能，通过监控软件可实时监视整个配电实训系统的电网运行状态和开关位置信息，并具备系统异常信息主动推送预警及事件信息记录功能。配电运行监控软件的主要功能如下： 1）数据采集与处理：实时采集10kV配电系统中的电气设备参数，如电压、电流、功率、电能等，并进行数据处理与分析。 2）设备状态监控：对10kV配电系统中的设备进行实时监控，包括开关状态、保护装置、变压器、断路器等。一旦设备发生异常，系统会立即发出报警。 3）故障定位与诊断：对发生的故障进行快速定位，辅助运维人员进行故障诊断与排除。包括故障录波、故障分析等功能。 4）遥控与遥调：通过配电运行监控软件，运维人员可以远程控制10kV配电系统中的设备，如开关分合闸、调节保护定值等。 5）数据报表与统计分析：生成各类数据报表，如日报、月报、年报等，对数据进行统计分析，为运营管理提供决策支持。 6）系统配置与管理：对配电运行监控软件的各类参数进行配置与管理，如设备参数、保护定值、用户权限等。 7）事件记录与报警管理：记录系统中的各类事件，如设备操作、故障发生等，并对报警信息进行管理与处置。 8）画面显示与操作界面：提供友好的人机界面，通过图形、表格等形式直观地显示配电系统的运行状态，方便运维人员进行操作与监控。 9）系统安全与稳定性：保证配电运行监控软件自身的安全与稳定性，防止黑客攻击、病毒感染等，确保系统正常运行。 10）与其他系统的集成：配电运行监控软件可以与电力调度系统、配电网自动化系统等其他系统进行集成，实现数据共享与功能协同。 11）运行平台: Windows系统。 | 套 | 1 |

- 说明：

- 注：1.非单一产品货物类项目应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。

- 2.技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评审考量内容）。

- 三、其他要求

1、服务要求：

（1）设备交货后，如果产品出现质量问题，供应商应该在2小时内响应，2天之内到达现场处理问题。除人为破坏外，质保期内免费执行三包；质保期外，甲方只付材料费。所有售后维修均需要原厂维修。

（2）设备到货后，由供应商派遣专业人员进校进行3天的技术培训。

（3）每年至少为设备进行一次免费维护检查。

（4）设备相关配套软件终身免费升级和使用。

2、培训要求：

质保期内供应商以实训中心为培训基地，派遣工程讲师为本校及区域内其他高校教师提供技术培训3期，收取的学费扣除教材、讲师费用后的收益部分，50%归电气工程系所有，每一期培训时长为4天共32学时，每一期培训人员至少20人，不超过30人。围绕光伏发电技术为电气工程系，提供不少于4名教师免费的光伏工程技术培训,系统学习完整光伏工程技术体系及相关应用。

3、验收标准:

（1）履约验收方式：

①中标供应商按照双方约定的配置供货，采购人按照配置单收货；

②中标供应商在交货前应对产品的规格、质量、数量做出准确和全面的检验，并出具书面证书，证明与本合同、技术协议约定的各项标准相符；

③采购人在货物送达后及时对产品进行检验，并将检验结果通知中标供应商。在检验中，采购人如发现产品的规格、质量、数量不符合约定，可向中标供应商提出书面异议。 双方在此确认，在产品验收之日起12个月内，如发现产品存在上述问题，采购人仍有权提出异议。中标供应商在接到采购人异议后，应在10日内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见；

④按合同、技术协议、产品说明书等要求的标准，采购人单位组织专家对货物开展最终验收。

（2）履约验收时间：

自合同约定的交货日后的7个工作日内。

（3）履约验收程序 ：

①中标方根据合同规定内容执行，中标方应在发货前自验，并出具书面证书，证明与本合同、技术协议约定的各项标准相符；

②采购人在货物送达合同指定地点后，向中标方发送验收通知，中标方收到甲方验收通知后需按甲方约定时间和地点对货物进行初步验收，并将初步检验结果形成书面材料通知中标供应商；

③采购人单位自行组织相关用户方或专家组对货物开展最终验收，直至验收合格完成交付为止。

（4）履约验收内容：

①货物的规格、质量、数量；

②货物的正常运行情况；

③货物相关专利、技术资料、算例及国家试验机质量监督检验中心的第三方检测报告原件或复印件；（如涉及）

（5）履约验收标准 ：

以招标文件要求及投标人投标文件中的技术指标等内容为验收依据，所有货物配置均必须按照合同条款约定，且符合国家、行业相关质量标准，中标供应商需完成实验室所有设备完成安装调试，均保证能正常工作。验收分为硬件功能验收和软件室内数据处理验收，投标文件技术指标必须满足招标文件要求为合格，结果合格为通过，如有异议，验收三天内以书面形式通知对方。

（6）履约验收其他事项：

若中标方验收不合格，视为虚假应标，履约保证金予以扣除。

4.知识产权：

投标人应保证产品使用人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；否则，由此产生的一切纠纷和损失由投标人承担。

注：以上采购需求中第一条商务要求、第三条其他要求中所有内容必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

第二条、技术要求：技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容）必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

# 第二包

- 一、商务要求

1.预算金额：2100万元；

2.最高限价：2100万元；

3.合同履行期限：需在12月12日前完成设备的制作、运输、安装、调试、验收。

4.交货地点：山西工程职业学院龙潭校区（太原市杏花岭区新建路131号）。

5.质保期限（货物类）：整机质保期1年，实行三包政策（如果整机中的某个配件设备自身质保期超过1年，以自身质保期时效质保）。

6.质量标准：货物全新，符合国家及行业标准并满足采购人要求。

7.付款方式：如本项目成交供应商提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造，签订合同后采购人向成交供应商预付合同价款的40%，余款验收审计合格后一次性付清。如本项目成交供应商提供的货物不符合政府采购政策要求的中小企业制造（评审认定为非中小企业制造），验收合格后，一次性支付全款。

8.履约保证金：

（1）本项目要求中标投标人提交履约保证金。

（2）中标投标人在签订合同时，向招标人提交合同额5%的履约保证金。

（3）提交履约保证金按照招标人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（4）中标投标人合同主要义务履行完毕，项目合同验收合格后，质保期满一年后无质量问题，由招标人无息退还。

9.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。随货物使用性能提升的需求，软硬件必须及时升级为正版系统软件。

| 序号 | 标的名称 | 详细规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※新质生产力智能控制数字化实训设备 | 新质生产力智能控制数字化实训设备可用于智能制造工程人才认证-电气自动化方向助理技术员级培训认证以及冶炼热轧钢行业新质生产力人才培养。 （一）热轧钢加工实训工作站1套 1.1实训工作站功能要求 实训设备需以冶炼热轧钢工艺为设计背景，包括加热炉、粗轧、精轧、质量检测、卷曲、龙门搬运等实训工艺流程。涵盖可编程控制技术、运动控制技术、工业互联网技术、工业机器人集成应用技术、数字孪生虚拟仿真技术、智能制造技术等实训知识体系。 1.2基础平台2套 （1）基础平台采用激光切割、冲压、折弯、焊接制成，基础平台板材采用冷轧钢板，板材厚度规格≥2mm；底部配有4只福马轮，方便设备移动和位置固定，整体稳固不易翻侧，表面喷塑处理，具有防锈蚀功能，大小尺寸合适，便于移动运输。桌面由铝型材拼接而成，台面各种安装模块可以随意调整安装位置，台面开过线孔用于桌面与下方控制板的信号、电源线缆敷设。基础平台底部空间带有亚克力门。整体尺寸：≥800mm×980mm×1900mm（长*深度*高）（允许偏差±5%）。 （2）基础平台背面使用铝型材作为支撑，装有数据看板，主要用于显示工作站当前的运行信息，数据看板参数要求：工作电压220V，尺寸≥32英寸显示。 （3）信号指示灯 1套，集红色指示灯、黄色指示灯、绿色指示灯、蜂鸣器一体，安装位置可随意调整，用于显示工作站的运行状态，根据控制程序的设计，可显示运行中、暂停中、停止中、故障告警中等状态。 （4）操作台 1套，台面尺寸规格≤700mm*600mm（长*宽），高度≥750mm；台面采用三聚氰胺板板材；配套1个托架； 1.3热轧加工工艺模块1套 （1）钢坯出料模块1个 钢坯出料模块主要完成模拟钢坯的自动供给功能。结构上采用井式仓储和直线气缸组合，可用于储存和送料，需带光纤传感器和磁性开关，用于检测仓库物料状态和直线气缸动作状态，配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件采用铝合金材料铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。 配有光纤传感器1个、磁性开关2个、直线双轴气缸1个、单电控两位五通气先导式电磁阀1个、一体式端子座1个。 （2）加热炉模块 1个 1）加热炉模块对应轧钢工艺中的高温加热流程，用于模拟将钢坯从常温加热到待轧制的温度，提高模拟物料的塑性，降低变形抗力，有利于轧制，钢坯采用模拟物料代替，加热炉整体使用密封加热仓式设计，配有取放料机构，将模拟物料从辊道传送线上取回模拟物料，加热后放回到辊道传送线上，密封加热仓内主要利用加热丝、温度传感器的组合，组成物料加热控温场景，可以单独完成温度加热和温度恒温控制，能开展模拟量信号采集、PID恒温自动控制实训任务，内部具有防高温保护回路，避免错误操作导致高温烫伤，具有兼顾真实工艺呈现和学生实训保护的双重功能。 ★2）加热炉模块模型，需利用3.1数字孪生虚拟仿真实训平台设计，可支持后续数字孪生仿真实训。 ①加热炉模块外部框架模型：需与真实冶炼加热炉外形相近； ②加热炉门：可以实现炉门上下控制； ③取放料机构：可以实现从辊道取放钢坯且与辊道输送不干涉； ④加热炉加热模块：可以实现炉温控制，并显示加热温度； （3）粗轧机模块 1个 1）粗轧机模块对应轧钢工艺中的粗轧，用于模拟将高温钢坯进行挤压变形，令钢坯逐渐变成中间坯料，为精轧工艺作准备，压制过程采用模拟实现，带有轧制示意电机，表示轧制过程中的滚动，轧制示意电机采用小型电机，与模拟物料采用非接触的方式模拟。粗轧机与真实设备相近，具有形似的特点，可便于学生认识工业设备和工业工艺。 ★2）粗轧机模块模型，需利用3.1数字孪生虚拟仿真实训平台设计，可支持后续数字孪生仿真实训。 ①粗轧机模块外部框架模型：需与真实现场粗轧机外形相近； ②轧辊：用于轧制钢坯，能体现滚动轧制过程； （4）精轧机模块 1个 1）精轧机模块对应轧钢工艺中的精轧，用于模拟将中间钢坯进行更为精确的挤压变形，得到要求的厚度和宽度的钢板，为后续卷曲工艺作准备，压制过程采用模拟实现，带有轧制示意电机，表示轧制过程中的滚动，轧制示意电机采用小型电机，与模拟物料采用非接触的方式模拟。精轧机与真实设备相近，具有形似的特点，可便于学生认识工业设备和工业工艺。 ★2）精轧机模块模型，需利用3.1数字孪生虚拟仿真实训平台设计，可支持后续数字孪生仿真实训。 ①精轧机模块外部框架模型：需与真实现场精轧机外形相近； ②轧辊：用于轧制钢坯，能体现滚动轧制过程； （5）卷曲机模块 1个 1）卷曲机模块对应轧钢工艺中的卷曲，用于模拟将精轧过后的钢板进行卷曲，卷成钢卷，为后续打包入库作准备，卷曲过程采用模拟实现，采用密封箱格的方式，模拟物料流入密封箱格，钢坯流出后视为卷曲完成。 ★2）卷曲机模块模型，需利用3.1数字孪生虚拟仿真实训平台设计，可支持后续数字孪生仿真实训。 ①卷曲机模块外部框架模型：需与真实卷曲机外形相近； ②卷筒：用于收卷卷曲； （6）辊道传送线 1条 1）辊道传送线利用摩擦力带动模拟物料作水平运动。辊道传送线为带动力辊道传送线，通过电机控制。可以实现货物的自动输送。辊道传送线上有多个加工位置，每个加工位置均配有定位检测传感器，用于检测模拟物料到达工位位置。 ★2）辊道传送线模型，需利用3.1数字孪生虚拟仿真实训平台设计，可支持后续数字孪生仿真实训。 ①辊道传送线外部框架模型：需与真实辊道传送线外形相近； ②辊道传辊：包括加热炉、粗轧、精轧、卷曲等辊道； 1.4龙门架控制对象1套 （1）龙门搬运机械手 1个 1）龙门搬运机械手对应轧钢工艺中的搬运，配合平面仓库使用。龙门搬运机械手采用三轴结构，能在X、Y、Z三个轴向进行移动。 2）龙门架控制对象模型，需利用3.1数字孪生虚拟仿真实训平台设计，可支持后续数字孪生仿真实训。 ①龙门架外部框架模型：需与真实龙门架外形相近； ②龙门架三轴机构：需实现搬运及放置的精确定位； ③龙门架抓取机构：需实现钢卷的取放； （2）平面仓库 1个 平面仓库用于存放成品轧钢，使用铝合金材料制成，平面仓库内可由用户自由划分分区，根据物料的生产信息由龙门搬运机械手搬运到不同的分区上。 1.5 实训材料1套 实训材料包括多种规格的钢坯； 1.6协作机器人系统1套 （1）机器人自由度≥6轴，工作半径≥954mm，有效负载:≥5kg, 机器人重量≤23kg （2）重复定位精度：≤±0.05mm （3）机器人本体防护等级≥IP54 （4）各个轴的运动范围及速度：关节1：运动范围≥+360°～-360°，运动速度≥180°/s；关节2：运动范围≥+265°～-85°，运动速度≥180°/s；关节3：运动范围≥+175°～-175°，运动速度≥180°/s；关节4：运动范围≥+265°～-85°，运动速度≥180°/s；关节5：运动范围≥+360°～ -360°，运动速度≥180°/s；关节6：运动范围≥+360°～ -360°，运动速度≥180°/s； （5）机器人安装方式：任意角度安装 （6）工具I/O端口：≥2个数字输入，≥2个数字输出，≥1个模拟输入 （7）机器人编程：支持图形化编程、拖拽编程 （8）示教器类型：支持PC,移动终端（PAD/手机) （9）控制柜I/O端口：≥16个数字输入，≥16个数字输出，≥2个模拟输入或输出 （10）通讯方式：通信标配包含TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU，PROFINET，Ethernet/IP 1.7工业视觉系统1套 1.相机1个，技术参数要求如下： （1）有效像素：≥500万 （2）色彩：彩色 2.相机镜头1个，技术参数要求如下： （1）焦距：≥12mm （2）接口：C接口 （3）配套3米网线，电源线，适配器 3.光源1个，技术参数要求如下： （1）发光颜色：白色 （2）LED数量：≥48颗发光二极管 （3）配套线缆、控制器 4.视觉控制器1个，运行内存≥16G，视觉数据存储≥128G 5.系统软件1套，技术参数要求如下： （1）功能包括：有无/正反检测、额色/位置判断、定位、2D尺寸测量、ID识别、字符识别等 （2）提供定位功能：≥13个，包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等 （3）提供测量工具：≥12个，包括线园测量、线线测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图工具等 （4）标定工具：≥6个，包括标定板标定、N点标定、畸变标定等 （5）对位工具：≥4个，包括相机映射、点集对位等 （6）图像处理工具：≥14个，包括图像组合、形态学处理、图像滤波、图像增强、清晰度评估、仿射变换、圆环展开等 （7）逻辑工具：≥12个，包括条件检测、格式化、字符比较、点集、耗时统计等 （8）识别工具：≥4个，包括条码识别、二维码识别等 （9）支持Modbus通信、PLC通信、以太网通信等，运行界面可编辑; （10）配套教学资源： 1）提供配套教材和PPT课件，PPT内容完整，提供主要内容应包含（但不限于以下内容）：相机、镜头、光源的选型，图像采集与存储，图像二值化和滤波处理，图像运算，仿射变换，特征匹配，圆、边缘和直线的查找，相机标定，线线、点线和点点测量，字符识别、条形识别、二维码识别，字符缺陷检测，手眼定位，机器视觉定位分拣装配应用等。 2）提供教学视频： ①视频对应以上课程内容和PPT，视频资源的分辨率标准参数≥1920*1080。 ②针对各任务知识点，配套教学视频、教学动画等视频总时长不少于200分钟。 1.8无线射频识别系统1套 无线射频识别系统，用于钢坯轧制质量检测生产存储，及龙门搬运位置区分。包括：≥1个通信模块，≥2个读写器，≥1根M12电源电缆连接器，现场组装用，PRO轴向电缆插座，插座插入件L编码（插座），≥1根IE连接电缆M12-180/IE FC RJ45插头145，≥2根SIMATICRF，MV连接电缆。以及软件和DVD文档。 （1）通信模块详细参数要求如下： 1）支持PROFINET I/O、以太网/IP、LLDP、TCP/IP、SNMP v1、DCP、OPC UA等通讯协议； 2）传输率：工业以太网时≥10 Mbit/s ～100 Mbit/s 3）点对点传输率：≥921.6 kbit/s 4）接口：RS422/RS232 5）可连接读写器数量：≥2个 6）工业以太网接口：M12,d编码 7）数字输入端数量：≥8 8）数字输出端数量：≥8 9）运行环境温度：≥-25°C～+55°C 10）存放环境温度：≥-40°C～+70°C 11）运输环境温度：≥-40°C～+70°C 12）防护等级IP：≥IP67； （2）读写器详细参数要求如下： 1）无线电工作频率：≥13.56MHz 2）感应作用范围：≥65mm 3）无线电频率传输率：≥26.5kbit/s 4）点对点传输传输速率≥115.2kbit/s 5）接口：RS422 6）防护等级≥IP67，适用于恶劣的工业环境 7）工作温度：-25°C～+70°C 8）支持ISO15693,ISO18000-3协议 9）支持ISO15693，ISO18000-3协议 10）运行环境温度：-20°C～+70°C 11）存放环境温度：-25°C～+80°C 12）运输环境温度：-25°C～+80°C 13）耐冲击性：符合EN60721-3-77M2级 14）振动加速：≥200m/s² 15）无线电传输符合：R&TTE指令EN300330和EN301489、FCC 1.9 AI语音控制模块1套 语音交互技术，可实现语音控制PLC,给PLC下达命令，使用主流的语音识别系统、语义解析系统等，可实现生产语音启动停止等功能。 （二）智能网络控制实训工作站1套 2.1实训工作站功能要求 （1）实训工作站主要用于智能制造工程人才认证-电气自动化方向助理技术员级培训及考核使用。实训系统适用于电气自动化技术专业学生进行PLC编程教学、触摸屏应用教学、变频器应用教学、伺服驱动教学、步进驱动教学等。培养学生掌握PLC原理、编程方法、编程技巧、触摸屏控制、变频器控制、伺服控制、步进控制、交流电机控制及工程案例应用等教学任务。 （2）实训工作站需参考工业标准设计，网孔式安装板结构，将PLC控制器，触摸屏，低压控制元器件，变频器，驱动控制器和控制对象安装于标准实训屏上 （3）满足智能制造工程人才认证-电气自动化方向助理技术员级认证要求。 2.2实训工作站基础屏1套 1）标准控制屏800mm×800mm×2000mm（长*深度*高），允许偏差±5%； 2）4只万向轮； 3）含系统完整使用的空气断路器、保险端子、接线端子、中间继电器等辅助元器件及连接附件，完成实训系统的整体安装及接线工作，确保系统能正常工作。 2.3小型可编程控制器套件2套 紧凑型小型自动化PLC控制器套件，详细规格参数要求如下： （1）培训PLC控制器1个，支持直流DC24V电源供电，DC24V数字量输入和DC24V晶体管型数字量输出。PLC本体带≥2个工业以太网通讯口，≥14通道DC24V直流数字量输入，≥10通道DC24V晶体管直流数字量输出，最高输出电流0.5A，2通道模拟量输入信号，支持0V～10VDC模拟量信号输入，≥2通道模拟量输出，支持0～20mA DC模拟量信号输出。PLC供电电源：直流DC20.4V～28.8V，工作存储区：≥125KB；PLC控制器布尔运算速度≤0.08us/指令，移动字执行速度≤1.7μs/指令，浮点运算执行速度≤2.3μs/指令；PLC本体集成的数字量输入支持6路高速计数器功能，单相：≥3个100kHz以及3个30kHz的时钟频率；正交相位：≥3个80kHz以及3个30kHz的时钟频率；PLC本体集成数字量输出支持≥4路PTO/PWM高速脉冲输出信号，最高频率：≥100kHz； （2）PLC编程电缆1根，预制工业以太网电缆，工业以太网TPXP接线RJ45接头，CAT6，交叉TP电缆4X2，预装备有2个RJ45连接器，长度≥6m。 （3）正版基本版编程软件1套，软件及其文档，包含于DVD，支持最新版本Windows操作系统环境下运行。 2.4中型可编程控制器套件1套 中型可编程控制器套件，详细规格参数要求： （1）1个中型PLC控制器,支持PROFINET或以太网通讯；工作存储区：≥250KB程序存储区，≥1MB数据存储区；支持≥32路DC24V数字量输入通道，≥32路DC24V数字量输出通道，≥5路模拟量输入通道，≥2路模拟量输出通道。支持≥4通道快速计数器输出。PLC控制器布尔运算速度≤48ns/指令，字执行速度≤58ns/指令，浮点运算执行速度≤307ns/指令； （2）1块存储卡，存储空间≥24MB； （3）PLC编程电缆1根，预制工业以太网电缆，工业以太网TPXP接线RJ45接头，CAT6，交叉TP电缆4X2，预装备有2个RJ45连接器，长6m。 （4）1根安装导轨； （5）1套配套正版最新编程软件。 1）1套PLC专业版正版编程软件及触摸屏组态软件。支持GRAPH编程语言，SCL编程语言，PLC模拟编程语言。 基于Windows环境的编程软件套件可以对控制器、人机界面和驱动装置进行统一的项目规划和控制操作，实现数据的统一存储，确保整个项目内数据一致性。能够集成国际标准的其他高级编程语音，设备创建与参数设置简单便捷；图形化组网直观快速。支持多种编程语言,软件易用性强且具有较高的编程效率。系统采用透明通讯的方式，可以进行远程编程及程序的上、下载；具有内存预测功能，可以掌握内存的用量；采用分层结构，如根据功能分为主程序、快速执行程序、事件程序等，使系统层次分明，程序执行更有效、快捷。故障安全功能的工程组态和普通工程组态都具有相同界面和操作方式。支持全中文操作界面，全文变量名、注释，诊断信息，在线帮助等等。并支持多语言切换。确保最佳的程序可读性。 2）分布式故障安全正版软件 3）支持故障安全逻辑控制器功能 4）运动控制工艺正版软件 5）专业版支持离线仿真功能 6）支持云链接器功能 7）支持PID功能 8）支持网络规划功能 2.5分布式I/O模块1套 （1）接口模块1个，额定电压DC 24V，具备反极性保护和短路保护功能，可在-30°C～60°C的环境温度下运，支持≥12个周边模块的硬件扩展，具备≥2个集成的RJ45插槽，支持PROFINET协议，并且为开放式IE通讯提供TCP/IP、SNMP和LLDP协议支持。它还具备气液冗余功能，支持PROFINET MRP客户端，确保网络的高可用性。支持热插拔功能，允许在运行期间更换模块，同时提供状态显示、报警和诊断功能，包括RUN（绿色）、ERROR（红色）、MAINT（黄色）和电源电压监控（绿色）的LED指示灯。模块确保PROFINET与其他电路之间的安全隔离。 （2）为了确保系统兼容性，便于教学采用相同的技术体系实训，需与中型可编程控制器通讯兼容； （3）数字输入模块1个，额定电压DC 24V，具有短路保护功能，提供≥8个24V DC数字输入，具有基础型功能，支持PNP和P-读取的汇流输入。该模块适用于IEC 61131标准的类型2输入，支持PROFINET上的运行。模块还支持PROFINET和PROFIBUS的高级诊断功能，包括模块诊断和电源电压监控。 （4）数字输出模块1个，额定电压DC 24V，具备反极性保护。提供≥8个24V DC/0.5A的源型输出，支持PNP和P开关切换。在运行模式下，支持数字输出(DQ)功能，模块的每个输出端被分配了1字节的地址空间。支持PROFINET上的运行。模块还支持PROFINET和PROFIBUS的高级诊断功能，包括模块诊断和电源电压监控。 （5）底座单元2个，额定值为DC 24V，提供≥16个过程端子，2个端子用于连接P1和P2母线。集成了电源滤波器，支持建立新的电位组，电位组之间具备电位隔离。 2.6工业触摸屏2个 1）工业级彩色触摸屏，电源类型：DC24V，TFT显示屏，显示色彩≥1600万色，显示尺寸≥7英寸，支持分辨率≥800*480。触摸屏支持多点触控，屏幕键盘支持数字键盘和字母数字键盘，安装方式：支持垂直和水平安装，最大倾斜角度35°。工业以太网接口≥1个千兆级Ethernet(IE/PN)，RJ45；≥2个USB2.0接口。ARM处理器，触摸屏带有以太网和USB接口，支持TCP/IP、DHCP、SNMP、DCP、LLDP以太网协议。防护等级：正面≥IP65，背面≥IP20；运行环境温度：0°C～50°C（垂直安装），0°C～40°C（最大倾斜角度）。内置闪存和RAM。支持最多50个角色，20个职能权限，200个用户。 2）为了确保系统兼容性，便于教学采用相同的技术体系实训，需与中型可编程控制器通讯兼容； 2.7工业控制器1个 I/O≥16点输入24VDC，≥14点输出；高速I/O≥4路200K高速输入（2路编码器计数），≥4轴200K高速输出（4轴脉冲输出）；程序容量≥200K步用户程序;数据容量≥2MByte自定义变量；基本指令速度基本指令≤20ns，步逻辑指令≤2ms；通讯接口≥1个EtherCAT通讯接口，≥1个EtherNET通讯接口（Modbus-TCP、TCP/IP、UDP），≥1个CAN通讯接口（支持CANlink、CANopen配置），≥1个RS485通讯接口。 2.8通用变频器1个 单相220V供电，0.4KW，最高频率500Hz，采用V/F 控制方式，EMC设计，内置C3级滤波器，有效降低对外干扰，满足精准控制需求，支持Modbus通信控制。 2.9高性能变频器2套 高性能变频器套件，详细规格参数要求： （1）1块变频器功率单元，不带滤波器，带集成制动斩波器。电压波动范围≤+10%～-10%，电源频率≤47Hz ～63Hz。过载能力等级：高过载模式时，输出电流为200%基本负载电流时，可持续时间≥3s，输出电流为150%基本负载电流时，可持续时间≥57s；轻过载模式时，输出电流为150%基本负载电流时，可持续时间≥3s，输出电流为110%基本负载电流时，可持续时间≥57s。防护等级≥IP20； （2）为了确保系统兼容性，便于教学采用相同的技术体系实训，需与中型可编程控制器通讯兼容； （3）1块变频器控制器，支持PROFINET通讯，变频器支持≥4个可配置的数字量输入/数字量输出，≥6通道数字量输入通道，≥5通道数字量输入，≥3通道数字量输出信号，≥2通道模拟量输入信号，≥2通道模拟量输出信号。防护等级≥IP20，控制器带有USB、SD/MMC或RS485接口； （4）1张配套的存储卡，内存容量≥512MB； （5）1套变频器屏蔽套件，包含≥4件屏蔽组件； （6）1块配套的高级智能操作面板，支持中文显示； （7）1根配套的USB电缆，长度≥2m； （8）（8）1套配套的控制存储卡许可证扩展功能，用于实现简单定位功能。 2.10 高级伺服驱动系统1套 （1）驱动系统控制单元1个，DC24V，≥12路数字量输入，具备≥8路双向非零电势的数字I/O，作为输入时，电压和电流消耗与数字量输入相同。支持PROFINET和EtherNet/IP协议，提供高速工业以太网连接。运行时环境温度为0～55°C，存储温度为-25～55°C，运输温度为-40～70°C。包含快速组态接口≥2个，PROFINET接口≥1个，RS232接口≥1个，Ethernet接口、温度传感器接口以及≥3个测量插口。为了确保系统兼容性需与中型可编程控制器通讯兼容； （2）一张储存卡1张，需要支持运动控制功能。 （3）智能型电源1个，输入：≥3AC 342V～528V,47/63Hz；直流母线输出:≥600V DC时≥8.3A，最大16.6A；电源额度功率：5kW；再生回馈功率额度功率：≥5kW;结构形式：书本尺寸，内部风冷，包括控制电压适配器;防护等级≥IP20; （4）双电机模块1个， 输入：≥600V DC 输出：≥400V 三相交流,紧凑书本型，内部风冷，优化的脉冲图形和支持优质安全功能。电子电源：DC24V，直流母线电压：适用于500V DC～750V DC的电压范围。额定功率：≥2x1.6kW。电流负载能力：直流母线排≥100A;防护等级≥IP20。声压级：1米处为60.0dB。符合标准：SIL2（根据IEC61508），类别3（根据ENISO13849part1），CE。 （5）单电机模块1个，输入：≥600V DC输出：≥400V三相交流，3A紧凑书本型内部风冷输出：≥400V三相交流，支持内部风冷、优化的脉冲图形。伺服控制的输出频率：最高可达≥550Hz。直流母线电压：适用于≥DC510V～≥720V的电压范围。额定功率：≥1.6kW。电流负载能力：直流母线排≥100A;防护等级≥IP20。矢量控制时的输出频率：在300Hz时适用。V/F控制时的输出频率：最高可达≥600Hz。额定脉冲频率：≥8.00kHz。运行温度：内部风冷，温度范围为0～40°C。防护等级≥IP20。符合标准：SIL2（根据IEC61508），类别3（根据ENISO13849part1），CE/UL。 （6）伺服电机1个，永磁同步电机，带快速组态接口，额定电流≥1.80A、效率86.0%、在100K时静态扭矩≥0.70Nm、额定转速≥6000rpm、极数为六极。该电机设计紧凑，具有≥IP64防护等级，内置Pt1000温度传感器，支持自然冷却。电机还配备有IC22DQ增量式编码器≥2048 S/R（编码器 I-2048） 带快速组态接口,光滑的轴，提供精确的位置和速度反馈。电机与额定电流3A的变频器配合使用，能够达到≥2.65N·m的最大扭矩。 （7）伺服电机1个，≥0.10kW，配置码盘和电机参数。 （8）带≥3米电机动力电缆2条。 （9）带≥3米电机信号电缆2条。 （10）码盘接口模块1个； （11）I/O模块1个 1）≥8 路数字输出 2）≥4 路双向数字量输入/输出 3）≥2 路带转换触点的继电器输出 4）≥2 个模拟量输入 5）≥2 个模拟输出 6）≥2 个快速组态接口 7）≥1个电子电源接口，采用DC 24 V电源连接器 8）≥1个PE/保护接地线接口； 2.11步进驱动器1套 支持光耦隔离差分信号输入，抗干扰能力强；兼容5V/24V信号，脉冲响应频率最高可达≥200kHz；具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能。 2.12异步电机1台，三相异步电机，功率≥200W，需配安装底座、转盘及防护罩； 2.13运料小车1台 运料小车实训装置通过接线端子与PLC控制设备（另配）便捷连接，配合完运料小车实训成训任务。运料小车实训装置由传感器、信号指示灯、开关按钮和电机等组成，可以模拟物料自动运输、自动往返运行、定点传送等应用场景，用于进行简单顺序逻辑控制的实训练习，需与PLC控制器配套使用。详细配置要求如下： 运料小车实训装置外壳采用碳钢钣金折弯加工而成，表面烤漆，将信号接口标识印在运料小车表面。 传感器、信号指示灯额定电源输入DC24V。主要元器件包括信号指示灯≥4个、开关按钮≥2个、接近传感器≥4个、电机和丝杆≥1套。 2.14按钮指示灯模组1个 按钮指示灯模组用于数字量信号的连接，配有点动按钮、切换开关、急停开关、指示灯。 2.15模拟量模组1个 模拟量模组用于模拟量输入输出信号的连接，支持电流型和电压型的输入和输出信号，带有数显指示，可直观观察信号输入或输出情况。 2.16接入级工业交换机2台 接入级工业交换机，可⽤于架设⼩型星状和线状结构，支持35mm DIN导轨安装和墙壁安装。供电电压：24VAC/DC；最大消耗电流：0.07A。防护等级≥IP20。支持10Mbit/s和100Mbit/s速率传输率，通信接口数量≥5个RJ45接口，用于网络组件和终端设备；电源接口≥1个3针端子板接口。支持MAC地址表，最大容量≥1K地址，支持IEEE802.3x标准的流量控制,数据包转发延迟≤20μs,工作温度范围：-10°C～+60°C。具备LED诊断功能。 2.17管理型二层工业交换机2台 防护等级≥IP20，24VAC/DC电源；电气端口数量≥8个10/100Mbit/sRJ45端⼝，≥1个RJ11端口；≥1个4针端子板温度范围-40°C ～ +70°C；支持MRP、HRP、STP、RSTP+、MSTP、PRP、LACP等多种冗余协议和VLAN配置，运行环境温度：-40°C～+70°C；存储环境温度：-40°C～ +85°C；运输环境温度：-40°C～+85°C；具备PROFINETI/O设备以太网/IP一致性，以及丰富的管理、诊断和安全功能。管理功能：支持CLI、基于网络的管理、MIB支持、通过电子邮件TRAPs、利用STEP7配置、RMON、端口镜像、多端口镜像、CoS、PROFINETI/O诊断、交换机管理型。符合标准：E标识，法规符合性标志(RCM)，EMC抗干扰能力EN61000-6-2，安全性UL60950-1，CSAC22.2编号60950-1； 2.18无线AP路由器2台 主要用于组成无线局域网络系统，直流电源DC9V～36V输⼊，具有防反接保护，⽀持web登录和升级镜像、本地系统⽇志、远程⽇志、本地⽇志定时保存、外部看⻔狗、按键重启及恢复出⼚设置功能、LED状态指⽰(显⽰电源、Run、Wi-Fi、WAN⼝连接、LAN⼝连接)、软件⽴即重启和定时重启功能、≥2.4GWi-Fi⽆线接⼊、⽆线AP/Client/Repeater/Bridge模式、WPA/WPA2、DHCP Server、DHCP Client、静态IP、域名解析等功能、Ping、Traceroute和TCPDump (⽹络抓包⼯具)等功能。 2.19 LORA无线网关2台 主要用于辅助智能电表进行无线组网，通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转，完成智能电表的无线通讯，具体参数要求如下：无线传输速率：速率≥62.5Kbps；工作频段：≥460MHz～510MHz；RS485接口通讯：支持4800bps、9600bps、19200bps等波特率。 2.20网络配件1套 （1）PROFINET电缆≥16米（用于系统集成） 标准总线电缆，专为工业以太网设计的四芯屏蔽CAT5E电缆，适用于PROFINET类型。 （2）PROFINET接头≥16个 工业以太网PROFINET接头，带有坚固金属外壳和FC（Fast Connect）连接系统，用于连接工业以太网，支持10Mbit/s及100Mbit/s传输率。适用于工业以太网FCTP（双绞线）导线，电气连接数量≥4。 2.21边缘网关1台 支持350+的工业设备驱动协议，多路通讯接口，可满足绝大部分工业控制器设备的联网需求。支持多种上网方式，支持云服务器。可直接利用远程管理平台实现远程配置、诊断和管理等功能。 （1）处理器性能：性能不低于300MHz ARM9； （2）内存：≥128MBFlash+≥64MBDDR2； （3）工作电压：DC24V,可工作范围：DC9V～28V； （4）机械结构：镀锌板，表面做喷粉处理； （5）安装方式：螺丝安装； （6）天线：FEA-YT； （7）网络制式与频段： LTEFDD:B1/B3/B5/B8LTETDD:B38/B39/B40/B41WCDMA:B1/B8TD-SCDMA:B34/B39CDMA:BC0GSM:900/1800MHz； （8）以太网：1路10M/100M自适应端口； （9）串行通讯端口：COM1：RS232/RS485/RS422；COM3：RS232； （10）USB端口：1个USB Device2.0接口。 2.22工业互联网实训平台1套 工业互联网云平台是基于云计算技术的物联网（IoT）监控与控制系统，是具备设备网络配置、设备管理、设备监控、故障预警、设备维保、设备数据分析和应用的设备全生命周期的综合管理平台，工业互联网云平台将这些功能移至云端，可通过云组态平台实现设备的数据存储、处理和分析应用，从而实现了更高的可扩展性、灵活性和可用性。工业互联网云平台允许用户通过互联网访问和管理物联网终端设备，无论身处何地。它通过工业互联网数据采集终端将现场终端设备的实时数据收集到云端，然后利用云平台的计算和分析能力，提供实时监控、数据分析、报警和远程控制等功能。用户可以通过PC端应用、移动应用程序或其他终端设备访问工业互联网云平台系统，实现设备管理和远程监控。工业互联网云平台需要配合工业互联网数据采集终端使用。工业互联网云平台通过互联网网络的方式采集工业互联网数据采集终端的数据，并呈现到可视化平台中，使用账号通过WEB端进行登录。 （1）组态监控功能：通过用户自行组态，设计针对不同设备的监控画面，实现设备数据监控和参数下发等功能。 （2）运营仪表盘功能：运营仪表盘由多种组件构成，如统计报表、地图、组态、视频监控及预置图表等多种组件，支持用户自定义拖动组件、组件大小可适配页面。可创建设置多个仪表盘，并设置可查看仪表盘的用户。用户通过查看仪表盘内容实时了解设备的运行状况。 （3）地图监控功能：地图监控是以设备地址信息实现设备定位的地图监控页面，可查看所有设备在地图上的位置分布、状态，点击设备可查看设备缩略图组态画面，通过地图进行全局监控。 （4）手机APP功能：支持手机APP登录工业互联网云平台进行监控，无需单独组态，登录各大应用商店下载APP即可安装使用。 （5）数据报表功能：可以自定义各种数据报表，采用不同的展示方式进行展示，可以在运营仪表盘和设备仪表盘中展示。 （6）云平台可支持的最大性能如下： 1）设备模板数：≥50个； 2）用户数：≥50个； 3）报警容量：≥100000条； 4）文档容量：≥1G； 5）报表数量：≥30个； 6）运营仪表盘数量：≥30个； 7）设备仪表盘：不限； 8）历史数据存储：支持； 9）全局导出：支持； 10）摄像头标准：支持； 11）连接设备数量：不限； 12）通知策略：支持； （7）提供不少于10年的云平台公有云服务，含云平台相关资费。 2.23工业互联网实训场景1套 开发本实训设备轧钢生产数据工业互联网应用场景开发。 1）生产数据可视化 ①产量统计：当前产量、累计产量等； ②运行状态：待机中、运行中、故障中、停机中； 2）设备状态可视化 ①设备台账：设备基础信息、编号等； ②维保管理：维保提醒等； ③设备报警：设备故障等； 2.24电气自动化配套课程资源1套 （1）配套课程资源，教材以PLC知识框架及应用为脉络，从硬件认识、软件安装、编程指令学习、触摸屏设计学习、变频器应用、伺服驱动器应用、到项目综合设计逐步深入，从基础到综合全面学习PLC相关知识。课程以任务驱动式教学法进行综合编排，理论结合实操，可达到更好的学习效果。本课程可支持可编程控制系统集成技术课程教学，交付内容包括活页式任务指导书、教学辅助包等资源，详细教学内容如下： ①实训导书1套，采用六步教学法（包含项目交接、任务清单、信息、计划、决策、实施、检查、评估等内容），实训任务页数≥150页； ②实训内容如下： 1、电气系统设计及集成 项目一：PLC编程基础 任务1：PLC控制系统设计 任务实施： （1）PLC选型 （2）识读PLC控制电气原理图 任务2：系统硬件组态 任务实施： （1）软件安装 （2）项目创建及硬件组态 （3）项目下载及诊断 任务3：PLC程序设计及调试 任务实施： （1）建立变量表 （2）编写程序 （3）程序调试 任务4：触摸屏画面设计及调试 任务实施： （1）电机控制画面设计 （2）电机控制系统调试 项目二：驱动应用基础 任务1：PLC控制变频器 任务实施： （1）完成变频器控制接线 （2）变频器功能参数设置 （3）根据接线添加I/O变量 （4）PLC程序编写变频器控制及调试 （5）触摸屏画面设计及系统调试 任务2：伺服轴控制块编程 任务实施： （1）完成伺服硬件组态 （2）完成伺服工艺对象组态 （3）完成伺服轴控制块编程 （4）完成伺服轴控制面板设计 项目三：通用设备控制块编程 任务1：气缸控制块编程 任务实施： （1）气缸控制块编程 （2）气缸控制面板设计 任务2：变频器控制块编程 任务实施： （1）变频器控制编程 （2）变频器速度设定及反馈数据处理 （3）状态反馈处理 任务3：视觉检测控制块编程 任务实施： （1）完成工业相机的参数设置 （2）完成PLC与工业相机的通讯 （3）完成视觉检测控制块编程 （4）完成视觉检测调试 项目四：典型通讯协议应用 任务1：S7通讯 任务实施： （1）完成CPU的设置 （2）完成指令的组态 （3）完成数据传输测试 任务2：I/O通讯 任务实施： （1）完成I/O通讯的配置 （2）在不同PLC里面创建变量表 （3）完成通讯测试 任务3：ModbusTCP 任务实施： （1）完成CPU设置 （2）完成通讯指令的调用及设置 （3）完成通讯测试 项目四：综合实训 任务1：加热炉控制设计与调试 任务2：辊道控制设计与调试 任务3：粗轧控制设计与调试 任务4：精轧控制设计与调试 任务5：龙门架控制设计与调试 任务6：系统联调 （2）电气安装基础教学视频1套 基础教学视频应涵盖元器件安装（视频内容包括：元器件的安装过程、元器件安装后的效果）、导线制作（视频内容包括：套号码管、剥线、套冷压端子、压紧冷压端子）、号码管打码机使用（视频内容包括：打标签、贴标签、打印号码管）、气动元件安装（视频内容包括：画布局、元器件安装、线槽/线管裁切、线槽安装、接线、气管连接）、画线定位（视频内容包括：测量、画线标记）、线槽导轨安装（视频内容包括：寻找定位、固定）、线路检查（视频内容包括：目检、手检、仪器检）、认识控制柜安装流程（视频内容包括：阅读图纸、材料准备、工具准备、元器件安装定位、电源线与控制线连接、接地、清洁、检查调试），共8个视频，合计时长≥40分钟）。 视频建设要求： ①录制应选择周围无明显噪音源，隔音效果较好的场所，可以是实训室、企业、演播室、教室等场地。录制现场光线充足、均匀，环境整洁，声音无明显回响。 ②摄像机应为专业搞清摄像设备。保证画面清晰，聚焦准确，人物动态表现力强。录音设备应为专业录音设备（有线或无线话筒）。确保现场声音清晰、稳定、无失真。 ③分辨率设定为1280*720（比例是16:9）。 ④MPEG格式（总比特率≥1024kbps、帧频为25fps、标清的大小≥720*576、高清的大小≥1280*760）或FLV格式（总比特率≥512kbps、帧频≥25fps、标清的大小≥648*480、高清的大小≥1028*576）视频文件。 - 系统集成质量规范1套，质量规范应包括：电气部分安装质量规范（导线剥/压/接要求、线缆布置要求、电气标识要求）、机械部分安装质量规范（零件加工处理要求、零件表面处理效果要求、机械机构紧固要求、机械机构安装质量要求、安全防护处理要求）、气动部分安装质量规范（气动管路布置要求、气动元件安装紧固要求、气动标识要求），质量规范用于开展电气自动化系统安装、调试实训任务时，作为工作质量依据使用，交付时需提供电子档文件，图文表并茂，明确说明合格和不合格的具体要求或相关指标，页数≥90页。 （4）思政类教学视频15个，主要为企业品牌故事，重点树立学生的科学精神、家国情怀、敬业精神和创新能力，每个视频不少于5分钟，合计不少于100分钟。 （5）机器人实操和理论考核题库 机器人实操和理论考核题库完全符合《工业机器人系统操作员》国家职业技能等级标准（职业编码6-30-99-00），配有相应四级、三级、二级的实操和理论题库和考核要素细目表。 1）实操题库：四级、三级、二级题库各10套。 2）理论题库： 四级理论题目数量≥1200道（机考式组卷），包含单选、判断题。 三级理论题目数量≥1200道（机考式组卷），包含单选、多选、判断题。 二级理论题目数量≥600道（纸考式组卷），包含单选、多选、判断、综合论述题。 （6）电工理论考核题目库 电工理论考核题目库用于课后额外的自学任务或可选性的终结性考核，题目库应参照完全符合《电工》国家职业技能等级标准（职业编码6-31-01-03），配有相应四级、三级的理论题库和考核要素细目表。 四级理论题目数量≥600道（机考式组卷），包含单选、判断题。 （7）三级理论题目数量≥600道（机考式组卷），包含单选、多选、判断题。 （三）数字孪生虚拟仿真实训平台 3.1数字孪生虚拟仿真实训平台1套 (1)包含模块： 1）三维实体建模功能 2）装配设计功能 3）工程图绘制功能 4）高级仿真功能 5）模具设计能力 6）通用数据交换功能 7）机电一体化概念设计 (2)CAD/CAM一体化软件 1）具备CAD/CAM数据管理功能 2）具备工业设计、产品设计、机构运动模拟仿真、机电一体化设计等三维CAD/CAM集成一体化软件 (3)在线数据库，客户有权限对当前的部件及新的部件进行更新 (4)设计仿真，用户能够在一个易用、集成化产品中捕捉实体部件的结构行为 (5)ECAD软件包界面ECAD系统交换界面，提供ECAD系统与平台连接交互 (6)示意图2D的示意图模块,允许定义设备间的连接关系 (7)入口模块，该模块为软件的其他各模块运行提供了底层的统一数据库支持和一个窗口化的图形交互环境，执行包括打开、创建、存储模型、屏幕布局、视图定义、模型显示、消隐、着色、放大、旋转、模型漫游、图层管理、绘图输出、绘图机队列管理、模块使用权浮动管理等关键功能，不低于4G显示容量 (8)工程图，工程制图模块使任何设计师、工程师或绘图员都可从三维实体模型得到完全双向相关的二维工程图 (9)产品制造信息，用户可以用产品合制造信息（PMI）工具来把标注分成与模型的一个特定取向相关的多个信息集，同时方便3D标注的创建和放置 (10)软件为正版。处理器≥2.5GHz，内存容量≥32GB，数据存储容量≥512GB，支持与设备共同联网； (11)工业软件认证中心建设及工业软件考证培训服务（整个项目提供1套），详细参数要求如下 针对数字孪生虚拟仿真实训平台，开展工业软件考证培训服务包括提供至少2名教师进行教员资格考试培训及考证资格。对教师及学生进行软件培训，协助学生考证，工业软件认证中心挂牌服务等； (12)配套课程资源及模型，教学资源基于项目式教学法开发，包括教学PPT、活页式指导书、视频二维码、任务例程，详细课程内容如下： 项目一机电一体化概述 任务一机电一体化介绍 1.1 软件介绍 1.2 软件描述 任务二机电一体化场景应用 2.1 机电一体化场景 任务三机电一体化概念设计概述 3.1 数字化双胞胎与机电一体化既念设计特点 3.2 数字化双胞胎与机电一体化概念设计 任务四 机电一体化概念设计流程 4.1 机电一体化设计开发流程步骤 4.2 机电一体化设计开发图解 任务五 机电一体化概念设计案例 5.1 机电一体化模型展示 项目二（软件基本操作） 任务一 软件安装与卸载 1.1 安装软件 1.1.1 安装单机软件 1.1.2 安装服务器软件 1.1.3 许可服务器安装 1.1.4 许可连接 2.1 卸载软件 任务二 软件环境简介 2.1 硬件介绍 2.1.1 操作电脑的配置推荐 2.2 软件环境介绍 2.2.1 软件仿真环境介绍 任务三 软件故障介绍 3.1 许可无法连接 3.2 软件语言修改 任务四 软件界面介绍 4.1 页面介绍 4.2 软件参数设置 任务五 软件基础功能介绍 5.1 模型绘制 5.2 模型测量 5.3 基础操作工具 任务六 软件性能优化 6.1 软件垃圾回收机制 6.2 模型优化 6.3 碰撞消灭 任务七 项目创建 7.1 项目创建 7.1.1 导入组件 7.1.2 添加组件 7.1.3 新建组件 7.1.4 文件存储 7.2 建模 7.2.1 创建几何体 7.2.2 复刻模型 7.3 装配 7.3.1 模型装配 7.3.2 模型测量 项目三（基础模块仿真设计） 任务一 外围安全控制仿真开发设计 1.1 三色灯 1.2 电源开关 1.3 控制台 任务二 传感器仿真设计 2.1 碰撞传感器 2.2 限位开关 任务三 气缸仿真设计 3.1 平行气缸 3.2 旋转气缸 任务四 丝杆仿真设计 4.1 线性丝杆 4.2 旋转丝杆 任务五 传送带仿真设计 5.1 传送带 任务六 工具仿真设计 6.1 夹爪 6.2 吸盘 任务七 颜色识别仿真设计 7.1 颜色识别 任务八视觉检测仿真设计 8.1 视觉检测 任务九 机器人仿真设计 9.1 机器人 任务十 其它设备仿真设计 10.1仓库 10.2 园形料筒 任务十一 其它产品仿真设计 3.2数字孪生教学模型1套 数字孪生模型要求利用3.1数字孪生虚拟仿真实训平台开发是根据热轧加工实训工作站，按照1:1比例开发一套与实际工作站完全一致的数字化虚拟工作站，包括钢坯出料：井式机构推出钢坯物料，辊道将钢坯输送至加热炉；加热炉进出料：加热炉门打开，取放料机构将钢坯取至加热炉，加热炉门关闭加热，加热结束炉门打开，取放料机构将钢坯放置辊道；粗轧机：辊道输送至粗轧机，来回轧制3次。精轧机：辊道输送至精轧机；卷曲机：卷曲钢板；龙门架：龙门架将钢卷吊装至存放位置等工艺过程。 设计要求如下： 1.数字模型运动机构应保持与真实设备同样的运动功能，将绘制模型导入数字孪生体编辑平台中，将各个元器件、结构件根据自身的特性设置为传感器、旋转副和直线副，将各个元器件的约束调节配置好，使得物理结构3D模型可以在手动的模式下，完成产线的各个动作，为后续的调试做好基础工作 2.数字模型感知元件需与真实设备工作方式一致、效果一致。各个传感器是感知设备运动的基础元器件，将各个传感器按照自身的物理特性进行设置，使得传感器可以在虚拟环境中完成相关的动作，便于数字孪生体的各项反馈与实物一致 3.数字模型执行元件需与真实设备的执行元件效果一致，数字孪生体的执行元件各个电机、气缸等执行元件必须与真实设备保持高度一致，包括气缸的到位信号等信号必须全部建立数字模型 4.提供与仿真模型相配套的PLC程序和HMI程序等，使工作站可以在虚拟环境中实现单工位的虚拟调试教学活动 3.3虚拟仿真实训场景1套 虚拟仿真实训场景按照项目式教学法分模块设计而成，要求在3.1数字孪生虚拟仿真实训平台上开发，各个实训场景可独立使用。实训场景浓缩自工业场景设计而成，基于虚拟仿真技术与驱动技术可与真实的PLC控制器进行实时数据互访形成虚拟调试效果。 1.仓储出料及传送实训场景，以智能仓储出料和物料输送为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据出料及输送模块，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 2.物料分拣应用实训场景，以物料输送分拣为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据物料分拣，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 3.组装装配应用实训场景，以工业产品组装装配为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据物料分拣工位开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 4.成品入库实训场景，以工业生产中智能立体仓库出入库应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据成品入库工位开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 5.智能制造实训产线综合应用实训场景，以工业生产过程中物料出库、物料输送、分拣识别、组装装配、成品入库完全的生产流程为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据智能制造实训产线开发。物料出库：井式机构推出方块物料。 物料输送：传输带将方块物料输送至装配位置，通过阻挡气缸定位。分拣识别：颜色传感器检测圆盘上储存的圆块物料颜色进行定位。组装装配：装配吸盘吸取圆盘上圆块物料组装在传送带方块物料上。成品入库完全：传送带将方块成品输送至仓库位置，双轴机械手将方块成品放置在仓位。可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 6.原料仓储三轴平面机器人搬运实训场景，以工业生产中智能物料出库搬运应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据供料工艺单元开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 7.物料颜色分拣工艺实训场景，以工业生产中智能物料颜色分拣应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据分拣工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 8.物料装瓶实训场景，以工业生产中智能物料装瓶应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据装瓶工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 9.运动控制模组盖瓶盖实训场景，以工业生产中运动控制模组盖瓶盖应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据封盖工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 10.次品自动剔除修复实训场景，以工业生产中智能物料检测好坏应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据检测工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 11.龙门三轴机械手装箱实训场景，以工业生产中龙门架机械手应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据装箱工艺模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 12.升降式旋盖实训场景，以工业生产中升降机应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据旋盖模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 13.龙门三轴复合抓手搬运实训场景，以工业生产中龙门架机械手应用场景为设计蓝本实训场景采用3D虚拟仿真技术根据搬运模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 14.智能仓储实训场景，以工业生产中智能立体仓库入库应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据产品入库模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 15.产品输送线运输实训场景，以工业生产中智能运输应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据运输模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 16.六轴关节机器人码垛实训场景，以工业生产中工业机器人码垛应用场景为设计蓝本，实训场景采用3D虚拟仿真技术根据码垛模块开发，可与PLC控制系统进行实时数据交互，学生在此应用场景中可学习机械设计及装配、工艺规划及验证、PLC编程技术等相关实训内容。 （四）智能生产管理系统 4.1 MES系统1套 MES系统部署在本地服务器中，可离线运行，主要与PLC之间建立通信连接，采集和呈现相关数据，并能通过生产信息管理系统中的工单功能进行订单客制化生产。 1.系统管理 包括：用户管理、角色管理、系统参数、系统日志； （1）用户管理：系统可创建不同的用户账户，用户数据包括用户账号，个人信息，角色，密码等信息。建立新用户设定初始密码，用户登录后可自己修改密码。用户可以授予单独的权限，也可以授予角色，用户可以有一个或多个角色。 （2）角色管理：系统可创建不同的角色，角色是权限的集合，一个角色可以对应多个权限。每个用户可以属于一个或多个角色 （3）系统参数：配置系统的基本参数，用于对系统做一些个性化的设置，列如：登录界面的logo等 （4）系统日志：记录系统的一些相关操作，异常记录等，以便于管理员可以查看与了解到系统哪些操作出现了异常。 2.自动化集成配置 （1）S7配置：与PLC通信采用S7协议，进行通信的配置，以及服务的启停管理 3.作业管理 包括：工单管理、生产采集； （1）工单管理：工单管理，包括审核、下发、作废、手工关闭等操作。工单作为生产的依据是MES系统的核心单据。 （2）生产采集：与自动化集成后用于显示数据采集实时监控，处理器≥2.5GHz，内存容量≥32GB，数据存储容量≥512GB，支持与设备共同联网； 4.看板管理 （1）看板（数据可视化）：显示在屏幕上的看板。看板可以监控整个生产过程也可以监控各个设备的状态等，不低于4G显示容量； 4.2教学管理系统1套 （1）屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 （2）扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 （3）屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 （4）屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 （5）网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 （6）学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 （7）分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 （8）分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 （9）屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 （10）学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 （11）文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 （12）文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 （13）网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 4.3数字信息化管理平台1套 （1）该管理平台包括实训室设备货品管理、项目管理、系统设置等功能。 1）货品管理：需包括以下内容：热轧钢加工实训工作站、智能网络控制实训工作站等实训装置配置清单和工具清单等）包括货品类型、名称、品牌型号、当前库存、安全库存、使用性质、存放位置等内容，同时用户可自行修改。用户也可以扩展其他实训系列实训室设备及工量具的申请、使用等实训装置的运行状态和利用率数据分析。 2）项目管理：A.采购管理：电气自动化技术专业实训装置管理;B.出库管理：电气自动化技术专业实训装置管理; C.归还入库：电气自动化技术专业实训装置管理;D.报废出库：电气自动化技术实训装置管理; 3）系统设置：A.模块管理;B.操作权限管理;C.导航菜单管理；D. 电气自动化技术实训装置及相关课程的用户账号管理；E.电气自动化技术实训装置及相关课程学生账号管理；F.供应商管理；G.电气自动化技术实训装置仓库位置管理；H.计量单位；I.电气自动化技术实训装置仓库管理；J.电气自动化技术实训装置地址管理；K.电气自动化技术及相关课程的学期设置；L.电气自动化技术及相关专业设置。 4.4 生产管控系统1套，设备变量点不少于126点。 （1）变量管理 支持外部变量和内部变量配置，用于管理和处理工业过程中的实时数据、状态信息和控制指令。使用外部变量可配置PLC、数控系统等南向设备的数据采集规则(如读写规则、采集频率、归档规则等)，实现大批量数据高速采集与控制。使用内部变量可进行临时数据存储和执行逻辑计算。 （2）页面管理 可视化搭建工程系统，提供丰富的组态资源库(组件库、套件库和主题库)，支持灵活的页面设计、多样化的数据展示和交互方式，帮助企业快速搭建设备监控页面、生产分析看板及数据分析报告，实现更好地监控和控制工业过程。 （3）自动化事件 强大的自动化事件编排引擎，可完成全局、页面、组件的交互事件，执行复杂的逻辑控制和自动化任务，帮助企业实现生产流程的智能化、高效化。 （4）历史数据 通过InfluxDB时序数据库记录变量的原始时序数据，可自定义配置存储频率与规则，应用标签化存储结构、压缩算法、索引技术、数据分区等技术，实现高效的数据检索和查询功能，保证数据的可靠性和连续性。同时支持多种数据类型和数据格式，包括数字信号、模拟信号、事件信号等，满足各种历史数据管理需求。 （5）数据管理 工业现场生产的过程中会产生大量的运行数据，数据管理中心提供了一个集中化的方式来处理和存储数据，支持自定义数据表结构，支持基于事件触发的原始数据采集、基于计算公式的过程数据处理、基于分组汇总的分析数据聚合以及基于特定业务生成内置数据表，同时支持数据备份与定时清除，简化了数据管理流程，满足客户对产量、不良品统计、设备状态时长分析、批次生产数据追溯等数据统计需求。 （6）报警管理 报警管理模块提供灵活的告警规则配置，可通过变量表达式（多外部变量逻辑组合）输出报警事件，支持报警事件联动事件编排引擎，实现报警联动业务的场景闭环，支持报警数据可视化展示及报表分析，帮助企业实时监测和响应设备状态、工艺异常、安全事件和通信故障等情况，确保系统的安全运行和高效生产。 （7）班次管理 班次管理用于组织和安排员工的工作时间表，支持企业按需定义排班周期、班次数量、班次时长，并将班次信息应用于数据管理及统计分析，为生产活动提供可追溯的数据和记录。 （8）互联管理 集成互联提供可视化的配置方式，支持与设备、数据库、第三方系统无缝连接，实现数据交换、信息共享和功能协同。 （9）多语言管理 满足不同地区、不同语言环境下企业用户的使用需求，提高软件的使用便捷性和适用性。 权限管理 提供角色、用户管理功能，可通过管理角色来分配用户的权限。涉及到敏感数据和关键操作时，运用权限管理可确保系统数据安全，并控制风险，避免不当操作。 （10）日志管理 自动记录系统用户对系统的行为、动作，管理员可追踪系统操作记录、审计用户行为和验证数据完整性。 （11）趋势曲线 趋势曲线支持对一定时间段内的数据进行监测和分析。用户可自主配置定义曲线组的各项参数，将实时/历史数据以曲线可视化形式展示，更直观地监测数据的变化趋势。支持通过业务标签对曲线数据进行定义，帮助用户快速回溯至对应业务发生时间，进行分析诊断。同时，支持通过标准分析规则，对趋势曲线进行分析，检测故障和预警 （12）配方管理 支持对生产过程中不同产品所需的配方参数进行管理和控制，企业可定义不同产品的配方模板，并根据生产需要下发调整配方参数，帮助企业提高生产的灵活性和可追溯性。 （13）报警管理 根据报警标签智能匹配知识库，有效管理和响应各类报警，提供相关问题的快速解决方案。同时，支持将告警处理对策和解决方案进行记录和归档,以便未来报警处理提供参考和指导。 （14）远程运维 通过远程运维功能，可实现线上快速响应问题，及时对设备故障进行诊断和处理，最大程度地减少系统或设备的停机时间，减少人员现场处理的需求，大幅提升设备运维效率，降低运维成本。 （五）实训设备集中监控平台 （整个项目提供1套） 监控平台用于实训中心设备生产过程集中监控，包括1套中控台、1套监控告警系统、1套数据监控看板、6套监控工具柜等。 1、中控台 1套，技术参数要求如下： （1）规格尺寸:≥1200mm*770mm*1000mm（长*宽*深度） （2）材质：冷轧钢板、桌面耐伐台面、橡木扶手 （3）特点：通风散热设计，通风透气；隐藏式抽拉设计，便捷实用 （4）处理器：≥2.5GHz （5）内存容量：≥32GB （6）数据存储容量：≥512GB； （7）支持与设备共同联网，共同传输 （9）配置双网卡 2、监控告警系统1套，包含功放、音响等，技术参数要求如下： （1）功放 1个，详细参数要求如下： 1）具备内置一路三模合一无线教学话筒接收模块 2）能同时使用一支三模合一无线教学话筒 3）具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口 4）具备独立四通道4x100W 或 2x200W，8Ω功率输出 （2）音响 2个，详细参数要求如下： 1）频率响应：≥100Hz～20kHz 2）额定阻抗：≥8Ω 3）灵敏度：≥85dB 4）额定功率：≥80W （3）语音输入器，详细参数要求如下： 1）具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用 2）要求支持无线充电，放下充电，拿起讲话 3）要求内置锂电1200mA或以上，全智能充电管理，具备无线充电功能，长续航，零维护 （4）桌面座式语音输入器 1）频率响应: ≥60Hz~15kHz 2）灵敏度: ≥-45dB/±3dB(1kHz) 3）低频衰减: ≥125Hz 6dB/OCTAVE 4）输出阻抗: ≥200Ω单指向 3、数据监控看板1套，技术参数要求如下： （1）55"超窄边拼接单元 ≥9套 1) 采用超窄边屏 2) 两屏间拼缝仅为3.5mm 3) 屏幕高宽对比：≥16:9 4) 对比度≥3000：1 5) 可视角：≥178° 6) 亮度：≥450cd/m2 7) 标准分辨率： ≥1920*1080 8) 整机拼接单元尺寸：≥1211mm(长)×681mm(宽)×100mm(深度) 9) 拼接方式：3行3列1组横屏 （2）嵌入式液晶拼接控制器 1) 高性能数字图像拼接处理器 2) 支持多种信号：HDMI DVI USB输入 3) 自主研发像素增补技术实现高清画质处理 4) 实时处理，无失真，无干扰 5) 输出信号：LVDS 6) RS232远程控制，自由切换拼接模式 7) 多种模式预设，随意调用 8) 高精度边缘屏蔽（0.2%精确度） （3）含大屏控制软件：RS232控制，远程控制拼接模式及亮度，对比度等色彩参数，基于通用平台，便捷操作 （4）定制数控冲压冷轧钢板结构件，定制壁挂支架 （5）含HDMI高清图像中央处理器：≥4路HDMI输入，≥10路HDMI输出；无线控制：Andriod端实现大屏开关机，场景切换；任意分割，画中画显示，图像漫游显示 （6）含安装所需配件设备及线材，包含HDMI信号线；HDMI 128位工程线缆，无衰减，防干扰；RS232控制用网线、RS232专用线及转换头等。 4、监控工具柜 6套，技术参数要求如下： 重型工具柜储物柜，冷轧钢板制成，表面静电喷塑工艺，防锈防腐蚀处理；尺寸1000mm（长）×500mm（深度）×1800mm（高），允许偏差±5%；内设有四层板，板层可上下调节，单层均载重≥80KG；柜门铰链设计，大角度开门，配储物锁具；配套零件收纳盒套20个，材质塑料，收纳盒规格尺寸270mm（长）×145mm（宽）×125mm（高）； 5、工业监控虚拟仿真实训场景1套 工业监控虚拟仿真实训场景可以与可编程控制器进行通讯，可以在场景里对可编程控制器的数据进行读写。工业监虚拟仿真实训场景中，执行元件会根据信号作出响应，感知元件能将工况信息通过信号反馈给PLC，用户根据工业监虚拟仿真实训场景中的反馈可完成虚拟仿真调试。 （1）污水泵站监控虚拟仿真场景 至少含三台污水提升泵，根据水位情况进行增泵减泵控制，高液位H（7m～9m）需启动3台泵，中液位M（5m～7m）需启动2台泵，低液位L（3m～5m）需启动1台泵，低保护液位LL（0m～3m）不启动泵。至少含四组粗格栅，总闸开启后，默认启动2组粗格栅，每多启动1台泵，增加1组粗格栅。 （2）二次加压泵房监控虚拟仿真场景： 含增泵过程恒压控制、减泵过程恒压控制。 增泵工作过程：假定增泵顺序为l、2、3泵。开始时，1泵在PLC控制下先投入调速运行，其运行速度由变频器调节。当供水压力小于压力目标值时变频器输出频率升高，水泵转速上升，反之下降。当变频器的输出频率达到上限，并稳定运行后，如果供水压力仍没达到目标值，则需进入增泵过程。在PLC的逻辑控制下将1泵切换到工频运行，同时控制2泵投入调速运行。如果还没到达设定值，则继续按照以上步骤将2泵切换到工频运行，控制3泵投入调速运行。 减泵工作过程：假定减泵顺序依次为3、2、1泵。当供水压力大于目标值时，变频器输出频率降低，水泵速度下降，当变频器的输出频率达到下限，并稳定运行一段时间后，把3泵停机，2泵投入调速运行，1泵保持工频运行；如果供水压力仍大于预置值，则继续按照以上步骤将2泵停机，1泵切换到调速运行，直至满足压力目标值。 （3）工厂废气处理监控虚拟仿真场景 至少含三套工厂废气处理设施，要求根据工厂生产排班进行时序控制，设置工厂上班生产后同步开启废气处理设备。 （4）楼宇中央空调监控虚拟仿真场景 ①可根据风量设定值与风量实际值(风量流量计)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。 ②变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制新风机的转速以保证风量保持在风量设定值的上、下限范围之内，实现风量控制。 可根据风量设定值与风量实际值(风量流量计)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制新风机的转速以保证风量保持在风量设定值的上、下限范围之内，实现风量控制。 （5）污水厂加药监控虚拟仿真场景 可实现加药比例控制，根据加药流量和进水流量比例设定值与实际值(加药流量/进水流量比例)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制计量泵的转速以保证加药比例保持在比例设定值的上、下限范围之内，实现恒比例控制。 （6）水厂鼓风机节能监控虚拟仿真场景 可实现恒溶解氧过程控制，根据溶解氧目标值与实际值的偏差进行PID调节，通过控制鼓风机的台数及频率来使溶解氧值保持在一定值。 （7）智能楼宇空调仿真场景 智能楼宇空调仿真场景根据典型智能楼宇空调工程系统应用提炼而成，包括冷源系统、末端空气处理系统，根据楼宇空调的特性设计虚拟仿真模型，用于学生对楼宇空调工艺的了解，PLC编程仿真，工艺参数调整等实训教学，实际设计时，可以按照工艺流程做完整线的虚拟仿真场景，鼠标点击不同模块的名称时，通过弹出式窗口的形式按照工艺模块配合课程资源开展相关的实训训练和教学活动。 具有PAU系统变流量控制、冷却塔加减模块控制2个场景，场景内共有≥5个工业设备，可给学生体验到课本上的阀门、泵机、风机、流量计等设备在真实场景定义下的真实作用，有利于学生学习控制技术和检测技术的工业产品，为后续开展选型设计、系统调试等工作内容为导向的项目式教学打下基础。具体的工业设备有：冷却塔风机、冷却塔进水阀、冷却塔出水温度计、集水盘液位、冷却塔出风温湿度计。 每个场景具备智慧考评功能，能支持学生编写自动控制程序，由楼宇空调场景自动根据运行效果评分，可减轻教师评价学生工作完成程度评分的工作量。场景要求如下： 1）PAU系统变流量控制虚拟仿真场景 可实现新风系统变流量控制，根据出风温度设定值与实际值的偏差进行 PID 调节，并输出给定信号给到电动阀，调节阀门的开度，从而改变冷/热水流量供应；另外可根据CO2设定值与实际值的偏差进行PID调节，控制风机转速，进行共同调节房间温度。 2）冷却塔加减模块控制虚拟仿真场景 可实现冷却塔加减模块控制，系统根据冷却塔回水流量以及冷却塔模块运行流量计算出所需投入的冷却塔模块数量，再与实际运行的冷却塔数量进行比较来判断是否需要调整冷却塔的开启数量，若需要运行的模块数量大于实际模块数量，则加模块；若需要运行的模块数量小于实际模块数量，则减模块。 6、智能制造工程人才认证平台（整个项目提供1套服务），包含师资培养、课程资源开发、线上教学平台、评价体系、线上证书管理平台； （六）区域监控平台 （整个项目提供1套） 区域监控平台用用于实训室区域设备生产过程集中监控，包括1套中控台、1套监控告警系统、1套数据监控看板、6套监控资料柜等。 1、中控台 1套，技术参数要求如下： （1）规格尺寸:≥1200mm*770mm*1000mm（长*深度*高） （2）材质：冷轧钢板、桌面耐伐台面、橡木扶手 （3）特点：通风散热设计，通风透气；隐藏式抽拉设计，便捷实用 （4）处理器：≥2.5GHz （5）内存容量：≥32GB （6）数据存储容量：≥512GB （7）支持与设备共同联网，共同传输 （9）配置双网卡 2、监控告警系统1套，包含功放、音响等，技术参数要求如下： （1）功放 1个，详细参数要求如下： 1）具备内置一路三模合一无线教学话筒接收模块 2）能同时使用一支三模合一无线教学话筒 3）具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口 4）具备独立四通道4x100W 或 2x200W，8Ω功率输出 （2）音响 2个，详细参数要求如下： 1）频率响应：≥100Hz～20kHz 2）额定阻抗：≥8Ω 3）灵敏度：≥85dB 4）额定：≥80W （3）语音输入器，详细参数要求如下： 1）具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用 2）要求支持无线充电，放下充电，拿起讲话 3）要求内置锂电1200mA或以上，全智能充电管理，具备无线充电功能，长续航，零维护 （4）桌面座式语音输入器 1）频率响应: ≥60Hz~15kHz 2）灵敏度: ≥-45dB/±3dB(1kHz) 3）低频衰减: ≥125Hz 6dB/OCTAVE 4）输出阻抗: ≥200Ω单指向 3、数据监控看板1套，技术参数要求如下： （1）55"超窄边拼接单元 4套： 1) 采用超窄边屏 2) 两屏间拼缝仅为3.5mm 3) 屏幕高宽对比：≥16:9 4) 对比度≥3000：1 5) 可视角：≥178° 6) 亮度：≥450cd/m2 7) 标准分辨率：≥1920*1080 8) 屏幕尺寸：1211mm×681mm×100mm（长*宽*深度） 9) 拼接方式：2行2列1组横屏 （2）嵌入式液晶拼接控制器： 1) 高性能数字图像拼接处理器 2) 支持多种信号：HDMI DVI USB输入 3) 自主研发像素增补技术实现高清画质处理 4) 实时处理，无失真，无干扰 5) 输出信号：LVDS 6) RS232远程控制，自由切换拼接模式 7) 多种模式预设，随意调用 8) 高精度边缘屏蔽（0.2%精确度） （3）含大屏控制软件：RS232控制，远程控制拼接模式及亮度，对比度等色彩参数，基于通用操作平台，便捷操作 （4）定制数控冲压冷轧钢板结构件，定制壁挂支架 （5）含HDMI高清图像中央处理器：≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出，场景切换，任意分屏 （6）含安装所需配件设备及线材，包含HDMI信号线；HDMI 128位工程线缆，无衰减，防干扰；RS232控制用网线、RS232专用线及转换头等。 4、监控材料柜 6套，技术参数要求如下： （1）加厚SPCC冷轧钢板制成，防静电耐磨耐腐处理 （2）尺寸850mm×390mm×1800mm（长*深度*高），允许偏差±5% （3）可调节层板，储物更灵活，单层均载重≥30KG；高承载滑轨，抽拉顺畅，配备锁具。 5、电气自动化相关扩展课程交互式教学培训与创新实践开发平台1套，此开发平台有备课系统和授课系统两部分组成支持老师和学生进行课程开发。 5.1电气自动化课程及扩展课程备课系统有课程数据组织功能、教学模型编辑功能、仿真课件制作功能、实时发布功能等组成。 （1）电气自动化相关扩展课程课程数据组织功能如下： 1）.支持电气自动化课程的新建和导入 2）.支持建立符合S1000D标准的电气自动化课程章节模块 3）.支持多数据模块管理 4）.支持三维数据重新组织 5）.支持标签文字和热点文字的建立 6）.支持对三维模型的多视角查看 （2）电气自动化相关扩展课程教学模型编辑功能如下： 1）.支持通用格式的三维模型导入，支持的通用格式包括IVE、STP、FBX、Obj、E3D 2）.支持实时对电气自动化种三维模型添加、删除操作 3）.支持模型材质信息修改并提供常用的材质模板 4）.支持实时修改模型的位置和大小 5）.支持对模型节点的组织结构进行划分 6）.支持对模型编辑的撤销和回退操作 (3）、电气自动化仿真课件制作功能 1）.支持PPT文档导入，根据导入的PPT自动生成培训流程 2）.支持根据三维模型视角生成JPG、PNG、BMP图片 3）.支持三维模型动态生成二维原理图 4）.支持将二维原理图存储为CGM文件 5）.支持动态建立培训步骤和培训单元，支持步骤嵌套 6）.支持系统提供预制动画，预制动画数量不少于14种 7）.支持系统提供预制工具集，支持自定义工具集 8）.支持实时调整动画参数，改变动画效果 9）.支持将预制动画和三维模型仿真过程关联 10）.支持流程内容的实时放映，支持从头开始、从当前单元开始和从当前步骤开始放映 (4)、电气自动化中实时发布功能 1).实时发布到移动手机端 2).支持实时整本书内容发布为多文档PDF教案和课程网站 3).支持电气自动化实时章节发布为单文档PDF教案和动态网站 4).支持电气自动化实时章节发布为带三维功能的PPT课件，满足教师的课堂教学活动 5.2电气自动化课程及扩展课程授课系统 (1)、多模式数据生成功能 1).支持实时生成头盔数据包 2).支持实时生成PDF课程教案 3).支持实时生成网站文件 4).支持实时生成3D PPT课件 5).支持实时生成移动端数据包 (2).多模式教学授课功能 1).支持3D实时直播教学模式 2).支持虚拟人教学培训模式 3).支持多人共享三维场景查看 4).支持实时生成PDF教案 5).支持实时生成网站文件 6) .支持实时生成3D PPT课件 （七）质保期内供应商以实训中心为培训基地，派遣专业人员为本校教师提供技术培训2期，为2名教师提供智能制造工程人才电气自动化认证考官培训及认证服务。 | 套 | 30 |

- 说明：

- 注：1.非单一产品货物类项目应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。

- 2.技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评审考量内容）。

- 三、其他要求

1、服务要求：

（1）设备交货后，如果产品出现质量问题，供应商应该在2小时内响应，2天之内到达现场处理问题。除人为破坏外，质保期内免费执行三包；质保期外，甲方只付材料费。所有售后维修均需要原厂维修。

（2）每年至少为设备进行一次免费维护检查。

（3）设备相关配套软件终身免费升级和使用。

2、培训要求：

设备到货后，由供应商派遣专业人员进校进行3天的技术培训。

3、验收标准:

（1）履约验收方式：

①中标供应商按照双方约定的配置供货，采购人按照配置单收货；

②中标供应商在交货前应对产品的规格、质量、数量做出准确和全面的检验，并出具书面证书，证明与本合同、技术协议约定的各项标准相符；

③采购人在货物送达后及时对产品进行检验，并将检验结果通知中标供应商。在检验中，采购人如发现产品的规格、质量、数量不符合约定，可向中标供应商提出书面异议。 双方在此确认，在产品验收之日起12个月内，如发现产品存在上述问题，采购人仍有权提出异议。中标供应商在接到采购人异议后，应在10日内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见；

④按合同、技术协议、产品说明书等要求的标准，采购人单位组织专家对货物开展最终验收。

（2）履约验收时间：

自合同约定的交货日后的7个工作日内。

（3）履约验收程序 ：

①中标方根据合同规定内容执行，中标方应在发货前自验，并出具书面证书，证明与本合同、技术协议约定的各项标准相符；

②采购人在货物送达合同指定地点后，向中标方发送验收通知，中标方收到甲方验收通知后需按甲方约定时间和地点对货物进行初步验收，并将初步检验结果形成书面材料通知中标供应商；

③采购人单位自行组织相关用户方或专家组对货物开展最终验收，直至验收合格完成交付为止。

（4）履约验收内容：

①货物的规格、质量、数量；

②货物的正常运行情况；

③货物相关专利、技术资料、算例及国家试验机质量监督检验中心的第三方检测报告原件或复印件；

（5）履约验收标准 ：

以招标文件要求及投标人投标文件中的技术指标等内容为验收依据，所有货物配置均必须按照合同条款约定，且符合国家、行业相关质量标准，中标供应商需完成实验室所有设备完成安装调试，均保证能正常工作。验收分为硬件功能验收和软件室内数据处理验收，投标文件技术指标必须满足招标文件要求为合格，结果合格为通过，如有异议，验收三天内以书面形式通知对方。

（6）履约验收其他事项：

若中标方验收不合格，视为虚假应标，履约保证金予以扣除。

5.知识产权：

投标人应保证产品使用人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；否则，由此产生的一切纠纷和损失由投标人承担。

注：以上采购需求中第一条商务要求、第三条其他要求中所有内容必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

第二条、技术要求：技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容）必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

第三包：全自动 IC 工业级芯片测试设

- 一、商务要求

1.预算金额：300万元；

2.最高限价：300万元；

3.合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

4.交货地点：山西工程职业学院龙潭校区（太原市杏花岭区新建路131号）。

5.质保期限（货物类）：

要求质保期不低于三年，质保期内无条件免费保修（人为因素除外）；以及长期技术支持服务，质保期过后，提供终身服务；

6.质量标准：货物全新，符合国家及行业标准并满足采购人要求。

7.付款方式：如本项目成交供应商提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造，签订合同后采购人向成交供应商预付合同价款的40%，余款验收审计合格后一次性付清。

8.履约保证金：

（1）本项目要求中标投标人提交履约保证金。

（2）中标投标人在签订合同时，向招标人提交合同额5%的履约保证金。

（3）提交履约保证金按照招标人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（4）履约保证金自项目验收合格之日起一年后，由采购方确认中标方（成交供应商）合同主要义务（包括产品质量和售后服务等）履行完毕后无息退还。

9.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。随货物使用性能提升的需求，软硬件必须及时升级为正版系统软件。

- 二、技术参数

| 序号 | 标的名称 | 详细规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动IC工业级芯片测试设备 | ※（一）工业级芯片测试平台 一、系统规格要求 1.电源规格：AC220V/5A； 2.对外接口：USB2.0≥1个、USB3.0≥1个、AC220V≥1个、测试接口≥1个； 3.工控机：不低于8G内存/不低于500G硬盘/不低于19英寸人机交互界面。 二、工业级模块配置要求 1.工业机柜≥1套（≥63cm×65cm×160cm）：采用双层机架，最多可以配12 块测试模块； 2.触控显示屏≥1套：电容屏多点触控，触摸精准，无漂移； 3.高精度电源≥1套：提供不少于4路高精度直流电源，供测试主机模块使用； 4.软启动装置≥1套：电源由软件控制，测试主机具有自我保护功能； 5.安全指纹门锁≥1套：柜门免钥匙开启，支持指纹、密码解锁； 6.人体工学模组≥1套：键盘支架可折叠，可收进柜体，一体化设计； 7.漏电保护装置≥1套：支持短路、过载、漏电保护功能； 8.静音直流风扇≥1套：提供不少于3路静音直流风扇，散热性能优良； 9.工作照明装置≥1套：内置LED照明装置，方便板卡更换及维修； 三、接口与通信模块(CM) 1.通信方式：USB3.0； 2.电源指示：不少于六路电源指示灯； 3.接口：LED灯控制接口、电源控制接口； 四、参考电压与电压测量模块(VM) 1.参考电压范围：-10V~+10V； 2.参考电压精度：±10mV； 3.参考电压分辨率：不低于16bits； 4.驱动、比较电平：VIH、VIL、VOH、VOL； 5.电压测量范围：-30V~+30V； 6.电压测量精度：±0.05%； 7.电压测量分辨率：不低于16bits； 8.分选机接口：TTL接口、GPIB接口（选配）； 五、四象限电源模块(PV) ★1.模块通道数：不少于4路； 2.最大配置模块数：不少于2块； 3.电源工作模式：四象限：PV+、PV-、PI+、PI-； 4.测量工作模式：四象限：MV+、MV-、MI+、MI-； 5.电压范围：-30V~+30V； 6.电流范围：-500mA~+500mA； 7.电流档位：1uA、10uA、100uA、1mA、10mA、100mA、500mA； 8.电压/电流驱动精度：±0.05%/±0.1%； 9.驱动分辨率：不少于16bits； 六、数字功能管脚模块(PE) ★1.模块通道数：不少于16路； 2.最大配置模块：不少于4块； 3.驱动/比较电平：VIH、VIL/VOH、VOL； 4.驱动、比较电压范围：-10V~+10V； 5.PMU通道：不少于4路（最高8路）； 七、模拟功能模块（WM） ★1.模块通道数：不少于2路信号源、不少于2路交流表； 2.最大配置模块数：不少于2块； 3.交流输出波形：正弦波、三角波、锯齿波、方波； 4.交流驱动分辨率/精度：16bits/±0.1%； 5.偏置电压范围：-10V~+10V； 6.交流最大峰峰值：+20V； 7.交流输出滤波器：LPF（10kHz）、LPF（100kHz）、ALLPASS； 8.测量信号种类：交流信号有效值、交流信号峰峰值； 9.测量量程/采样点：-10V~+10V/10~4096； 10.低速采样率/分辨率/精度/偏置电压范围：100kHz/16bits/±0.05%/-10V~+10V； 11.高速采样率/分辨率/精度：10MHz/12bits/±0.2%； 八、模拟开关与时间测量模块（ST） 1.最大配置模块：不少于2块； 2.模拟开关：8X16模拟矩阵开关； 3.用户继电器：不少于16个； 4.用户时钟信号：1kHz~1MHz； 5.TMU通道数：1路 6.输入信号电压范围/阻抗：-10V~+10V/50Ω/1MΩ； 7.触发电平范围/精度/分辨率：-10V~+10V/20nS/16bits； 8.时间测量分辨率：5nS（高速）/50nS（低速）； 9.计数时钟：100MHz； 九、教学资源 1.专业教材：提供不少于2套集成电路教学平台教材； ★2.微课视频：提供不少于6门微课视频，涵盖集成电路测试、分选、应用等内容； 3.实验指导书：提供不少于3套实验指导书； 4.案例库：提供集成电路测试、应用等案例； 5.试题库：提供集成电路测试、应用等试题库。 十、运行资源系统 1.应用案例区≥8个：支持多种应用实验（M0主板案例（超声波实验模块案例、矩阵键盘模块案例、双路H桥模块案例、通信总线模块案例、LCD12864模块案例、电平转换模块、各类温度传感器模块）； 2.练习区≥1个：支持自主搭建测试电路； 3.接口区≥1个：连接测试机与练习区数据传输； 4.案例模块区：包含多种芯片测试案例模块（LM358芯片测试案例、CD4511芯片测试案例、电压调档显示测试案例、转接模块）； 5.配件区：配置杜邦线、万用表表笔等耗材； 6.接口：SCSI100P接口≥2个、96Pin接口≥6个 7.面包板模块：≥90mm*190mm ★8.M0核心模块：支持单电源供电，且内嵌高精度高速及低速振荡器，以及具备多种低功耗工作模式。同时，集成了多路增强型 PWM，多通道模拟比较器和高速运算放大器，可满足多种电机及功率控制应用，并简化系统成本。 9.电平转换模块：高低电平转换，输入低电平，输出高电平； 10.超声波测距模块：用于完成超声波的发射和接收，通过定时器读取测距的时间可算出距离，进行测距； 11.双路H桥模块：典型的直流电机控制电路，通过控制三极管的导通来控制电流的方向，从而实现电机的正反转控制 12.LCD12864显示模块:全人机交互界面，横向可显示128个点，纵向可显示64个点 13.矩阵按键模块:单片机外接键盘，可做扩展控制功能； 14.各类温度传感器模块:可采集温度，通过程序设计可显示在数码管上 15.转接模块：通过转接板把信号传输到测试机； 16.配件：SCSI100P连接线2根、适配器1个、Jlink1个、备用芯片1管、万用表探针一套、示波器探针一套、杜邦线若干； 十一、运行软件系统 1. 要求平台设计贴合实际生产各项操作流程，采用更直观内容展示方式，围绕集成电路制造的晶圆制程、流片工艺、晶圆检测、封装工艺及芯片检测等主要环节，利用语音、图片、视频、虚拟交互等表现形式生动展示集成电路制造工艺流程、生产设备操作过程； 2.要求平台采用B/S架构设计，客户端通过浏览器即可访问该软件； ★3.要求平台提供理论、视频、测评、考核等多种展示方式，实现“教、学、练、测”的完整教学闭环； 4.要求平台可支持晶圆制程、晶圆测试、集成电路封装等相关领域的教学、培训与考核； 5.软件运行环境:Windows10及以上，内存8G 6.用户开发工具:VS2013 7.编程语言:C/C++ ★8.软件功能 1）芯片测试：用户可创建程序，编写芯片程序，载入程序完成测试；软件提供单次和自动循环测试模式。 2）波形分析：根据用户测试程序测试出来的数据信息进行波形信号输出显示，同时可对波形图进行操作。 ★9．提供集成电路制造工艺PPT等授课资源内容45套； （1）操作规范：着装，防静电点检，风淋，除尘清扫； （2）晶圆制程：提纯、单晶硅生长、硅衬底制备； （3）流片工艺：薄膜制备、光刻、刻蚀、掺杂、金属化、平坦化； （4）晶圆检测工艺：导片、上片、加温/扎针调试、扎针测试、打点、烘烤、外观检查、真空入库； （5）封装工艺：晶圆贴膜、晶圆切割、芯片粘接、引线键合、塑封、激光打字、去飞边及电镀、切筋成型； （6）芯片检测工艺按照封装形式的分拣检测设备不同，可分为重力式、平移式和转塔式； ①重力式设备检测工艺：上料、测试、分选、编带、外观检查、真空包装； ②平移式设备检测工艺：上料、测试、分选、外观检查、真空包装； ③转塔式设备检测工艺：上料、测试、编带、外观检查、真空包装； 10．提供行业里制造工艺的学习视频资源不少于128个，总视频时长不低于35分钟； 11．提供集成电路制造工艺的交互学习动画不低于28个，能直观展现产业线上的真实工作流程； （1）晶圆检测工艺：晶圆测试、晶圆打点、晶圆烘烤； （2）封装工艺：芯片粘接、引线键合、塑封、激光打标、切筋成型； （3）芯片测试工艺：平移式分选测试、转塔式分选测试、重力式分选测试、芯片编带操作； 12．提供多样的考核方式，设有交互动画考核不低于91个，章节测评和考试题库不低于1108个，支持通过教学巩固考核； 13．教师通过平台管理个人信息、学生信息以及试卷信息； 14．教师能对学生的理论成绩进行阅卷和判分，包括人工判分和自动判分，确认完成后可存入学生考试库； 15. 系统具备强大的文件共享功能，学生能够通过平台下载教师上传的文件； （二）模数电混合测试模块 一、总体要求 1. 要求系统采用模块化积木式设计架构，通过基础理论积木式搭建实现综合创新应用，综合创新应用分解基础理论知识点，根据不同教学实验实训内容建立不同层次多元化教学模式，基础性实验加强理论知识掌握，综合性实验引导全方位思考，创新性实验提高创新能力。 2. 要求系统采用半开放设计理念，每个功能单元都印刷实验电路原理图，以理论为基础，电路原理图为引领，自主搭建完成实验实训，培养学生独立思考能力及动手能力。 3. 要求系统搭配基础实验模块和综合应用创新模块，包括基本逻辑运算单元、组合逻辑电路单元、时序逻辑电路单元、基本放大电路单元、信号运算-处理单元、直流电源设计单元、恒温控制单元、数字时钟应用装置、抢答器应用装置等模块，即满足基础理论知识的学习，又能树立理论联系实际应用观念，适用于《模拟电子技术》、《数字电路技术》、《电路分析》等多门课程使用。 二、硬件资源及技术参数要求 1. 模拟电路基础单元要求 （1）基本元器件认知单元要求 1）提供≥2个顶调电位器（包含但不限于100Ω、100KΩ）； 2）提供≥10个1/8W贴片电阻（包含但不限于100Ω、510Ω、680Ω、1KΩ、5.1KΩ、10KΩ、100KΩ、200KΩ、510KΩ、1MΩ）； 3）提供≥2个1W功率电阻（包含但不限于3.6Ω）； 4）提供≥1个热敏电阻（包含但不限于MF58）； 5）提供≥1个光敏电阻（包含但不限于GL5528）； 6）提供≥2个可调电容（6.5-30pF）； 7）提供≥6个贴片电容（包含但不限于1nF、10nF、33nF、47nF、100nF、1μF）； 8）提供≥3个钽电容（包含但不限于2.2uF/16V、4.7μF/16V、10μF/16V）； 9）提供≥4个铝电解电容（包含但不限于4.7uF、10uF、47uF、100uF）； 10）提供≥1个共阳双色LED灯； 11）提供≥1个普通二极管； 12）提供≥1个6V稳压二极管； 13）提供≥1个光敏二极管； 14）提供≥1个光敏三极管； 15）提供≥2个三极管(包含但不限于9013,9012)； 16）提供≥1个无源晶振； 17）要求单元模块表面展示各个元器件框图，元器件引脚全部通过金属圆孔引出； 18）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 ★（2）基本电阻网络电路分析单元要求 （1）提供≥1路基尔霍夫电流定律验证电路； （2）提供≥1路基尔霍夫电压定律验证电路； （3）提供≥1路叠加定理验证电路； （4）提供≥1路等效电阻网络变换电路； （5）提供≥1路二端口网络电路； （6）要求关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； （7）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （3）线性电阻网络电路分析单元要求 （1）提供≥1路戴维南定理验证电路； （2）提供≥1路诺顿定理验证电路； （3）提供≥1路特勒根定理验证电路； （4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； （5）要求关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； （6）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （4）动态时域分析电路单元要求 要求单元集成多种实验电路，包含但不限于一阶电路、二阶电路等，可实现一阶电路、二阶电路的动态时域分析以及应用。 1）提供≥1路一阶分析电路； 2）提供≥1路二阶分析电路（RLC串联电路）； 3）提供≥1路二阶分析电路（RLC并联电路） 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； 5）要求核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 6）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （5）基本放大电路单元要求 1）提供≥1路单管放大电路； 2）提供≥1路射极跟随器电路； 3）要求各个电路器件独立，核心元器件引脚通过金属圆孔引出； 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； 5）要求关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 6）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 （6）多级放大电路单元要求 1）提供≥1路两极放大电路； 2）提供≥1路差分放大电路； 3）要求各个电路器件独立，核心元器件引脚通过金属圆孔引出； 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； 5）要求关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 6）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 （7）信号运算-处理单元要求 1）提供≥1路比例放大电路，可完成反向比例放大电路和同向比例放大电路； 2）提供≥1路加减法运算电路，可完成信号加法运算功能和信号减法运算功能； 3）提供≥1路微分电路； 4）提供≥1路积分电路； 5）要求各个电路器件独立，核心元器件引脚通过金属圆孔引出； 6）要求输入/输出信号通过金属圆孔引出，可完成比例放大、加减法、积分、微分等基础信号运算功能； 7）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； 8）要求关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 9）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 （8）信号处理-分析单元要求 1）提供≥1路一阶反向低通滤波器； 2）提供≥1路一阶反向高通滤波器； 3）提供≥1路二阶低通滤波器； 4）提供≥1路有源带通滤波器； 5）提供≥1路有源带阻滤波器； 6）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； 7）要求核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 8）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 （9）波形产生-变换基础单元要求 1）提供≥1路LC振荡电路； 2）提供≥1路RC振荡电路； 3）提供≥1路方波发生电路； 4）提供≥1路三角波/锯齿波发生电路； 5）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； 6）要求核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 7）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 （10）直流电源设计单元要求 1）提供≥4个整流二极管（1N4001）； 2）提供≥1个100μF/25V电解电容； 3）提供≥1个1000μF/25V电解电容； 4）提供≥1个LM7805线性稳压器； 5）提供≥1个LM317可调输出稳压器； 6）提供≥1个1/4W色环电阻（240Ω）； 7）提供≥5个2W功率色环电阻（包含但不限于100Ω、150Ω、300Ω、1KΩ、3KΩ）； 8）提供≥1个501Ω电位器； 9）提供≥1个5K电位器； 10）提供≥1个100nF独石电容； 11）要求单元模块表面展示电路设计原理框图； 12）要求输入/输出信号通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 13）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 （11）面包板模块单元要求 1）提供≥3个面包板； 2）要求输入/输出信号通过金属圆孔引出，方便实验连线使用； 3）提供≥2组30P双排针，用于与底板箱连接。 2. 模拟综合应用单元要求 （1）恒温控制模块要求 恒温控制模块由运算放大器、温敏电阻和功率电阻组成的恒温控制电路，当温敏电阻测量的温度达到预设温度（可调电位器调整）时，停止加热，指示LED灯灭；当温敏电阻测量的温度下降到一定值时（电位器调整），加热电路又开始工作，指示灯亮起；实现恒温控制功能；模块各关键测量点均留有测试点，方便学生测量实验数据。 （2）信号分解与合成电路装置要求 信号分解与合成电路装置包含但不限于方波信号发生电路、50Hz有源带通滤波电路、150Hz有源带通滤波电路、250Hz有源带通滤波电路、350Hz有源带通滤波电路、450Hz有源带通滤波电路、信号调整电路、信号合成电路和电源电路组成，要求模块各关键测量点均留有测试点，方便学生测量实验数据。 （3）信号发生与变换装置要求 1）要求信号发生与变换装置包含但不限于方波产生器、四分频电路、三角波产生器、同相加法器、滤波器、电源模块电路，要求模块各关键测量点均留有测试点，方便学生测量实验数据。 2）要求信号发生与变换装置满足全国大学生电子设计竞赛综合测评题目参数要求。 3. 数字电路基础单元要求 （1）基本逻辑运算单元要求 1）提供≥1路二极管与门； 2）提供≥1路二极管或门； 3）提供集成逻辑：包含但不限于与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门、同或门各≥2路； 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图，核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 5）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （2）组合逻辑电路单元-编码器要求 1）提供≥1路3位二进制编码器（普通8-3编码器电路）； 2）提供≥1路16线-4线优先编码器，由两路8线-3线优先编码器组成； 3）要求单元模块表面展示电路设计原理框图，核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 4）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （3）组合逻辑电路单元-译码器要求 1）提供≥1路4线-16线译码器电路； 2）提供≥1路显示译码器电路； 3）提供≥1路计数译码器电路； 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图，核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 5）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （4）组合逻辑设计单元-加法器要求 1）提供≥1路半加法器电路； 2）提供≥1路全加法器电路； 3）提供≥1路代码转换器电路； 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图，核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 5）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （5）组合逻辑设计单元-选择器&比较器要求 1）提供≥1路1位数值比较器电路； 2）提供≥1路8位数值比较器电路； 3）提供≥1路数据选择器电路； 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图，核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 5）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （6）触发器电路单元要求 1）提供≥1路同步SR触发器电路； 2）提供≥1路D触发器电路； 3）提供≥1路JK触发器电路； 4）提供≥1路D型锁存器电路； 5）要求单元模块表面展示电路设计原理框图，核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 6）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （7）时序逻辑电路单元要求 1）提供≥1路8位双向移位寄存器电路； 2）提供≥1路14位计数器电路； 3）提供≥1路双4位加法BCD计数器电路； 4）要求单元模块表面展示电路设计原理框图，核心元器件引脚通过金属圆孔引出，关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 5）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （8）LED-数码管显示单元要求 1）提供≥4路八段数码管电路； 2）提供≥16个LED指示灯； 3）提供≥8个拨动开关； 4）提供≥8个按键开关； 5）提供≥4路单脉冲信号产生电路； 6）要求各个元器件引脚通过金属圆孔引出，方便学生测量使用； 7）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （9）芯片扩展单元要求 1）提供14P易拆芯片插座模块≥3组； 2）提供16P易拆芯片插座模块≥3组； 3）提供≥8路直流电源输出，包含但不限于2路-12V、2路-5V、2路＋5V和2路+12V直流电源。 4）要求各个元器件引脚通过金属圆孔引出，方便学生测量使用； 5）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 4. 数字综合应用单元要求 （1）抢答器应用装置要求 1）提供≥10个用户按键； 2）提供≥1个数码管清零按键； 3）提供≥1路蜂鸣器电路； 4）提供≥1路数码管驱动电路； 5）提供≥2编码器电路； 6）提供≥2路D触发器电路； 7）提供≥1路显示译码器电路； 8）要求单元模块关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 9）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （2）数字时钟应用装置要求 1）提供≥6个数码管驱动电路； 2）提供≥3路同步加法器电路； 3）提供≥1路计数器电路； 4）提供≥2个按键； 5）提供≥1个拨码开关； 6）提供≥1路晶体振荡器； 7）提供≥1路二分频电路； 8）要求单元模块关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 9）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （3）多功能电子密码锁应用装置要求 1）提供≥1个功能指示灯； 2）提供≥8个输入按键； 3）提供≥1路计数器电路； 4）提供≥1路555定时器脉冲产生电路； 5）要求单元模块关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 6）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 （4）555定时器应用装置要求 1）提供≥1路电子琴应用电路； 2）要求单元模块关键信号测试点增加测试点，方便学生测量实验数据； 3）提供≥2组≥30P双排针，用于与底板箱连接。 5. 多功能实验操作台要求 ★(1)要求采用桌面级多功能实验操作台，尺寸：长*宽*高≥50cm*40cm*20cm，集实验操作与仪器仪表于一体，内部嵌入直流电源、交流电源、电压表、数字示波器和函数信号发生器等仪器仪表，可替代单个常用的仪器仪表，实物图上标注直流电流、交流电源、电压表、数字示波器、函数信号发生器接口及显示屏位置。 （2）直流电源：提供包含但不限于-12V、-5V、+5V和+12V等直流电源输出，，每路电源带有独立的电源开关和电源指示灯； （3）交流电源：提供≥1路AC 12V交流电源输出，并带有独立的电源开关和电源指示灯； （4）电压表：提供≥1路18位高精度隔离电压表，自带微处理器； （5）数字示波器：提供≥1路≥100MHz双通道数字示波器，自带时基调节、垂直灵敏度调节旋钮； （6）函数信号发生器：提供≥1路≥100MHz双通道函数信号发生器，支持可同步输出； （7）显示屏：提供≥7寸电阻触摸屏，分辨率≥800x480。 三、主要实验实训项目案例资源要求 要求系统提供包含但不限于以下实验： 1. 电路分析基础实验 （1）电路元器件伏安特性测量实验 （2）基尔霍夫定律验证实验 （3）叠加定理验证实验 （4）戴维南定理验证实验 （5）诺顿定理验证实验 （6）二端口网络测试实验 （7）RC一阶电路响应实验 （8）R-L-C元件阻抗特性测定实验 （9）RLC二阶串联电路暂态响应实验 （10）RC选频网络特性实验 2. 模拟电路基础实验 （1）二极管的伏安特性测量实验 （2）三极管的伏安特性测量实验 （3）单管交流放大电路实验 （4）场效应管共源放大器实验 （5）射级跟随电路实验 （6）两级交流放大电路实验 （7）负反馈放大电路实验 （8）负反馈多级放大器研究实验 （9）直流差动放大电路实验 （10）比例放大运算电路实验 （11）加减法运算电路实验 （12）积分与微分电路实验 （13）低通、高通、带通、带阻有源滤波器实验 （14）串联稳压电路实验 （15）集成稳压电路实验 3. 模拟电路综合实验案例 （1）恒温控制电路研究实验 （2）信号产生、分解与合成研究实验 （3）信号发生与变换研究实验 4. 数字电路基础实验 （1）晶体管开关特性、限幅器与钳位器实验 （2）基本TTL门电路功能与参数测试实验 （3）CMOS集成逻辑门的逻辑功能与参数测试实验 （4）基本门电路功能验证实验 （5）7-3线编码器实验 （6）16-4线编码器实验 （7）138译码器实验 （8）数码管显示译码实验 （9）计数器译码实验 （10）半加器实验 （11）全加器实验 （12）加法器设计与应用（8421码转余3码） （13）数值选择器实验 （14）数值选择器的应用设计实验 （15）数值比较器实验 （16）D型触发器验证实验 （17）D触发器应用实验 （18）同步RS触发器验证实验 （19）JK触发器验证实验 （20）计数器实验 （21）移位寄存器实验 （22）移位寄存器的应用实验 5. 数电综合应用实验案例 （1）抢答器应用开发实验 （2）数字时钟应用开发实验 （3）多功能电子密码锁应用开发实验 ※（三）单片机测试分析系统模块 一、总体要求 ★1. 要求平台采用单片机+ARM二合一双嵌入式MCU架构，配套模块种类齐全，各单元模块尺寸规格与接口统一，涵盖核心控制单元、输入与显示单元、数据采集及传感器单元、自动识别应用单元、无线通信应用单元等各种创新应用扩展单元。 2. 平台支持单片机、嵌入式微控制器等专业课程教学，配套丰富的阶梯化项目式教学案例，大大丰富实验内容，也可通过模块之间的组合完成相关专业的课程设计以及毕业设计开发，增加学生学习的趣味性，还能有效激发学生的创新思维和主观能动性。 二、硬件资源及技术参数要求 1. 核心控制模块要求 （1）单片机核心板要求 1）核心芯片：要求采用LQFP64形式封装，≥64K Flash程序存储器，≥8K SRAM，≥5个16位定时器，≥4组PCA模块，≥2组强大的DPTR可增可减，≥59个I/O口，≥4个串行口，≥12位精度15通道高速ADC，内部高精度IRC（4MHz~45MHz）和32KHz低速IRC，有DMA功能支持ADC、串口、SPI、LCM等； 2）要求提供≥3路DC3-20座子，包含但不限于P0、P1、P2、P3、P6、P7共计6组外引GPIO； 3）要求提供≥1路蜂鸣器控制电路； 4）要求提供≥1路模拟电压采集电路； 5）要求提供≥1路IIC电路； 6）要求提供≥1路冷启动自动下载电路； 7）要求提供≥1路USB转TTL电路； 8）要求提供≥4路独立LED控制电路； 9）要求提供≥2路独立按键电路； 10）要求提供≥1路复位按键电路； 11）要求提供≥1路PWM LED控制电路； 12）要求提供≥1路5V电源控制电路，含通断开关。 13）支持单芯片实时仿真，不需要额外的仿真器，断点个数无限制； 14）提供标准ISP下载接口，具有不断电自动下载功能，避免传统的断电复位下载过程； 15）要求提供≥1个5V电源接口带自锁开关。 （2）Cortex-M4架构核心处理器要求 1）核心处理器：要求采用性能不低于Cortex-M4内核系列处理器； 2）要求提供≥1路USB转串口； 3）要求提供≥1路RTC时钟模块； 4）要求提供≥128Mbit外扩Flash； 5）要求提供≥2Kbit外扩EEPPROM； 6）要求提供≥8路LED； 7）要求提供≥4路轻触功能按键，≥1路复位按键； 8）要求提供≥1路可调模拟电压源； 9）要求提供≥1路有源蜂鸣器； 10）要求提供≥1路FSMC专用TFT液晶接口； 11）要求提供≥1路SDIO SD卡接口； 12）要求提供≥7组I/O扩展接口； 13）要求提供≥1个5V电源接口，带有电源指示灯； 14）要求提供≥1路标准6PIN SWD下载接口，支持硬件仿真调试。 2. 输入与显示单元要求 （1）矩阵键盘模块要求 1）采用工业级4*4矩阵键盘模块； 2）采用行列反转扫描法和逐行扫描法实现对键盘的扫描； 3）要求提供≥2组DC3-20接口，供开发使用； 4）要求提供≥1个5V电源接口，支持单独供电，并带有电源开关和电源指示灯。 （2）智能显示终端要求(3.5寸) 1）要求提供≥1块人机交互界面； 2）要求提供≥1路串行驱动接口和1路并行驱动接口，带1路拨动开关用于切换串行驱动和并行驱动； 3）要求提供≥1路电源指示灯。 3. 创新应用扩展模块要求 （1）智能门锁模块要求 1）要求提供≥1路5V电源开关； 2）要求提供≥1路电控门锁； 3）要求提供≥1路大功率驱动电路； 4）要求提供≥1路蜂鸣器报警电路； 5）要求提供≥1组DC3-20接口，供用户使用； 6）具有过流保护报警功能。 （2）电机控制模块要求 1）要求提供≥1路四相步进电机； 2）要求提供≥1路直流电机； 3）提供板载霍尔传感器测速电路； 4）提供PWM调速和模拟电压调速两种调速模式接口； 5）要求提供≥8个自定义功能LED； 6）要求提供≥4个自定义功能按键； 7）要求提供≥2组DC3-20接口，供开发使用； 8）要求提供≥1个5V电源接口，支持单独供电，并带有电源开关和电源指示灯。 （3）交通灯_数字时钟模块要求 1）要求提供≥2组四位一体数码管； 2）提供红、黄、绿LED灯各四个； 3）要求提供≥1个实时时钟模块，1个纽扣电池模块； 4）要求提供≥2组DC3-20接口，供开发使用； 5）要求提供≥1个5V电源接口，支持单独供电，并带有电源开关和电源指示灯。 4. 传感器模块要求 （1）压力传感器应用模块要求 1）传感器类型：悬臂梁式传感器，量程≥2Kg；悬臂梁传感器原始信号经过恒流源驱动，输出给差分放大电路单元，最后经过满度调节和零点调节电路，实现高精度压力测量； 2）激励电压：5V；灵敏度(mV/V)：1.0±0.5，零点输出(mV/V)： ±0.5；非线性：(%F.S)：0.05； 3）要求提供≥5个传感器中间信号测试端子，供测试使用； 4）模块表面提供信号处理流程框图，方便学生了解原理； 5）要求提供≥1组DC3-20接口，供开发使用； 6）要求提供≥1个电源开关并带有电源指示灯。 （2）湿度传感器模块要求 1）要求提供≥1个模拟湿度传感器和≥1数字湿度传感器； 2）提供湿敏电容型温湿度传感器，传感器信号采用模拟电压方式输出，相对湿度通过电压输出进行计算； 3）提供已校准数字信号输出的温湿度传感器，包括一个电阻式感湿元件和一个NTC型测温元件；湿度精度：±5%RH，测温精度：±2℃，湿度量程：20-90%RH，温度量程：0~50℃； 4）要求提供≥2组DC3-20接口，供开发使用； 5）要求提供≥1个5V电源接口，支持单独供电，并带有电源开关和电源指示灯。 （3）红外测温传感器模块要求 1）要求提供≥1路红外测温传感器； 2）电源电压：直流5V； 3）通信方式：数字通信； 4）测量范围：-40℃-125(℃)； 5）测量精度：0.5℃； 6）距离系数：1:1； 7）输出模式：PWM、SMBUS； 8）要求提供≥1路蜂鸣器报警电路； 9）要求提供≥1路四位一体数码管显示电路； 10）要求提供≥2组DC3-20接口，供开发使用； 11）要求提供≥1路5V电源开关并带有电源指示灯。 （4）超声波传感器模块要求 1）模块采用集成芯片做超声波解码用于检测人或物体移动。标称频率（kHz）：≥40kHz；工作电压：DC 5V；感应角度：≤15度；感应距离：2毫米-1.5米； 2）要求提供≥1组蜂鸣器报警装置； 3）要求提供≥1组数码管显示装置； 4）要求提供≥2组DC3-20接口，供开发使用； 5）要求提供≥1个电源开关并带有电源指示灯。 （5）光照传感器模块要求 1）要求模块提供一路光电池传感器、一路光敏电阻以及一路光强度传感器； 2）光电池传感器通过板载模拟调理电路对传感器原始信号进行放大调理； 3）光敏电阻通过板载模拟调理电路，可实现模拟感光灯功能； 4）光强度传感器支持I2C接口，可对环境光强度实现精确测量； 5）要求提供≥2组DC3-20接口，供开发使用； 6）要求提供≥1个电源开关并带有电源指示灯。 5. UART-WiFi应用模块要求 （1）要求提供≥1路双排（2 x 14）插针式WiFi串口模块； （2）工作频率：2.4~2.4835GHz； （3）工作信道数：≥13； （4）展频技术：DSSS(直接序列展频)； （5）数据调制：DBPSK、DQPSK、CCK 、 OFDM(BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM)； （6）连接距离：≥100米(因环境而异)； （7）RF功率：≥14.5dBm (11n)/ ≥16.5dBm(11b/11g)EIRP； （8）波特率：1200~115200bps； （9） 支持AT指令，可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数； （10）无线网络类型： 基础网（Infra）和自组网（Adhoc）； （11）支持多种安全认证机制：WEP64 / WEP128 / TKIP / CCMP(AES) WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK支持快速联网，支持无线漫游。 （12）支持多种网络协议：TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP ； （13）支持多种参数配置方式：串口/WEB 服务器/无线连接； （14）要求提供≥1路4位拨挡开关供用户选择使用； （15）要求提供≥1路USB转串口电路； （16）要求提供≥1路DB9串口； （17）要求提供≥1路DC3-20接口，供用户使用； （18）要求提供≥1个电源开关并带有电源指示灯。 6. 自动识别模块要求 （1）智能语音交互模块技术参数要求 要求支持中文普通话识别，用户可自定义识别词≥200个，语音长度≥4分钟，支持AEC回声消除，支持双麦采集；板载1.0MM-4P下载接口，配套专用上位机软件与下载器。 （2）RFID模块要求 1）要求模块提供≥1路非接触式读写卡芯片； 2）读卡距离：≤20CM； 3）刷卡电流：≤25mA； 4）工作频率：≥13.56MHz； 5）传输速率：<10Mbit/s； 6）通信方式：SPI、I2C和UART； 7）协议：ISO 14443A/MIFARE； 8）支持卡型：s50、s70、pro、UltraLight、desfire； 9）要求模块提供≥1组DC3-20接口，三种通信接口引脚全部引出，供用户使用； 10）要求模块提供≥1路5V电源开关。 （3）指纹识别模块要求 1）要求模块提供≥1路光学指纹识别单元； 2）录入时间：≤1.0秒； 3）窗口面积：≥14*18mm； 4）匹配方式：比对方式（1:1）、搜索方式（1:N）； 5）认辨率：≤0.001%（安全级可调）； 6）拒真率：≤1%； 7）比对时间：≤1秒； 8）数据接口：USB、DB9接口、UART接口； 9）通讯波特率：57600BPS； 10）要求模块提供≥1组4位拨挡开关，数据输出接口方式可选； 11）要求模块提供≥1组DC3-20接口，供开发使用； 12）要求模块提供≥1个电源开关并带有电源指示灯。 三、主要实验实训项目案例资源要求 1. 要求提供核心板基础实验包含但不限于以下实验： （1）流水灯实验 （2）按键输入实验 （3）外部中断实验 （4）定时器实验 （5）串口通信实验 2. 要求提供核心板基础实验包含但不限于以下实验： （1）流水灯实验 （2）蜂鸣器实验 （3）按键输入实验 （4）串口通信实验 （5）外部中断实验 （6）定时器中断实验 （7）PWM输出实验 （8）输入捕获实验 （9）独立看门狗实验 （10）RTC实时时钟实验 （11）ADC实验 （12）内部温度传感器实验 （13）DMA实验 （14）IIC实验 （15）SD卡实验 3. 要求提供拓展模块实验包含但不限于以下实验： （1）3.5寸TFT液晶显示实验 （2）电阻触摸屏实验 （3）键盘输入实验 （4）智能门锁控制实验 （5）步进电机实验 （6）直流电机驱动实验 （7）直流电机测速实验 （8）电机控制实验 （9）交通灯控制实验 （10）数字时钟实验 （11）压力检测实验 （12）AM2001湿度测量实验 （13）DHT11温湿度测量实验 （14）红外测温检测实验 （15）超声波测距实验 （16）BH1750光照度传感器实验 （17）光敏电阻实验 （18）光电池传感器实验 （19）WiFi无线通信数据交互实验 （20）智能语音交互实验 （21）13.56M RFID读写操作实验 （22）指纹识别实验 4. 要求提供综合模拟系统应用实验包含但不限于以下实验： （1）密码锁系统模拟实验 （2）RFID门禁系统模拟实验 （3）指纹锁系统模拟实验 （4）综合门禁系统模拟实验 （5）饭卡充值消费系统模拟实验 （6）智能电子秤实验 （7）超声波倒车雷达系统模拟实验 （8）基于智能语音交互-环境温湿度查询系统模拟实验 （9）远程环境温湿度监测系统模拟实验 （10）公共防疫非接触式测温系统模拟实验 ※（四）FPGA 综合测试系统模块 一、总体要求 1. 要求系统基于实验箱式，采用“核心板+底板+扩展板”三合一设计架构，可兼容多种不同FPGA芯片，便于更新升级。 2. 要求系统核心板采用Cyclone IV及以上系列FPGA芯片，同时板载SDRAM作为用户存储器、板载SPI Flash作为配置器件。 ★3. 要求系统底板采用分板块设计，板载丰富外设资源，包含但不限于LED灯、按键、数码管、点阵、LCD、电机、串口、AD、DA等硬件资源，各部分硬件资源分布合理，丝印原理框图清晰，同时支持硬件资源扩展。 4. 要求系统提供多种扩展板模块，包括但不限于4.3寸LCD人机交互模块、高速AD_DA模块、音频采集模块、以太网模块、USB通信模块等扩展板，支持与底板扩展接口兼容。 5. 要求系统提供全套开发资源，资源包含但不限于硬件原理图、实验案例源码、实验指导书、开发工具等，提供多个FPGA综合应用项目案例，不仅适用于日常FPGA教学实验，还能满足相关课程设计、毕业设计以及电子竞赛使用。 二、硬件资源及技术参数要求 1. 核心板部分要求 （1）主芯片：要求采用Cyclone IV及以上系列芯片，器件包含但不限于149760个逻辑单元，9360 LABs，393个用户IO，6480 kbit RAM； （2）要求板载采用≥50MHz有源晶振，提供系统工作时钟； （3）要求板载提供≥32MB SDRAM和≥16MB SPI Flash芯片； （4）要求板载3.3V电源和1.2V电源管理电路。 2. 底板部分要求 （1）要求提供≥1路串行ADC采集单元； （2）要求提供≥1路串行DAC输出单元； （3）要求提供≥1路单总线温度测量单元； （4）要求提供≥1路LCD显示屏接口、≥1路LCD显示屏接口； （5）要求提供≥1路独立8段8位一体数码管； （6）要求提供≥4组8*8 组成16*16 LED点阵； （7）要求提供≥16个LED灯； （8）要求提供≥16个拨码开关； （9）要求提供≥8个独立按键； （10）要求提供≥1路4*4矩阵键盘； （11）要求提供≥1路蜂鸣器驱动单元； （12）要求提供≥1路直流电机，板载霍尔传感器实现电机测速功能； （13）要求提供≥1路4方向交通信号灯单元； （14）要求提供≥1路RS232接口； （15）要求提供≥1路RS485接口； （16）要求提供≥1路扩展接口。 3. 扩展板部分要求 （1）LCD显示屏模块要求 1）要求提供≥1块带中文字库图形点阵式液晶显示屏，可完成中文汉字、英文字符和图形显示； 2）要求显示分辨率≥128 x 64； 3）要求内置≥2Mbit中文类型ROM ≥8192个（16 x 16点阵）汉字，≥16Kbit半宽字型ROM ≥128个（16 x 8点阵）ASCII字符集。 （2）4.3寸LCD液晶屏模块要求 1）要求提供≥1块4.3寸液晶触摸屏，分辨率要求≥480*272，支持RGB888接口； 2）要求提供≥1组通用接口，与底板板扩展接口兼容。 （3）高速AD_DA模块要求 1）模块包含但不限于数模转换（DA）与模数转换（AD）部分电路； 2）AD 电路包含高速 AD 芯片、衰减电路和信号输入接口电路； 3）DA 电路包含高速 DA 芯片、7 阶巴特沃斯低通滤波器、幅度调节电路和信号输出接口电路； 4）要求高速 AD 芯片采用最大采样率≥32MSPS，分辨率≥8位的A/D转换器芯片； 5）要求高速DA芯片采用分辨率≥8位，转换速率≥125MSPS的D/A转换器芯片； （4）音频编解码模块 1）要求模块采用高性能芯片，带有集成耳机驱动器的低功耗音频编码解码芯片，实现声音信号的A/D 和 D/A 转换功能； 2）要求提供≥3个不同功能的3.5mm音频接口，蓝色接口为音频输入，绿色接口为耳机输出，粉色接口为麦克风输入。 （5）千兆以太网模块 1）网口速度：10M/100M/1000M自适应； 2）接口模式：默认GMI，可配置成RGMII； 3）传输速率：最高≥800Mbit/s。 （6）摄像头模块 1）要求模块采用性CMOS类型数字图像传感器，支持输出最大≥500万像素的图像 (≥2592x1944分辨率)，支持包含但不限于1080P、720P、VGA、QVGA 视频图像输出； 2）要求提供≥1个镜头部件，包含一个镜头座和一个可旋转调节距离的凸透镜，通过旋转可以调节焦距。 3）要求提供≥1组18P接口，兼容底板摄像头接口。 （7）VGA模块 1）提供专用视频DAC芯片； 2）支持≥24位色高动态范围输出，支持包含但不限于RGB888、RGB565、RGB555格式； 3）支持≥1920*1080@60Hz视频输出。 （8）传感器应用模块 1）数字光照强度传感器 要求单元提供1路光照度测量传感器，最小分辨率≥1 lx，最大可测量≥65535 lx，支持IIC总线通信。 2）超声波测距传感器 要求单元采用≥16mm RT分体探头，，使用集成芯片接收解调集成电路，板载1个4Pin接口。 3）人体红外热释电传感器 要求单元提供1路红外热释电传感器，最大感应距离≥3米，输出H=3.3V，L=0V。 4）磁敏传感器 要求单元提供1路角度传感器，通过单片集成的巨磁电阻（iGMR）元件测量正弦和余弦角分量来检测磁场的方向，完全支持0~360°角度测量。 5）加速度传感器模块 要求模块采用低功耗3轴加速度计，测量范围达±16g。数字输出数据为≥16位二进制补码格式，可通过SPI（3线或4线）或I2C数字接口访问。 （9）存储器模块 1）EEPROM存储器 要求提供1个IIC接口的EEPROM，最大存储容量≥2Kbit。 2）Flash存储器 要求提供1个Flash芯片，最大存储容量≥64Mbit，提供SPI总线通信，最大读写速度可达≥104MHz。 3）SD卡接口 要求提供≥1个SD卡槽，最大支持≥20MB/s读取速度。 要求在一个存储器模块上板载包含但不限于EEPROM、Flash、SD卡存储器，同时支持数据存储，读取、写入功能。 （10）USB通信模块 要求模块支持1.5Mbps低速和12Mbps全速USB通讯，兼容USB V2.0及以上协议，支持USB-HOST主机接口和USB-DEVICE设备接口，支持动态切换主机方式与设备方式。支持USB设备的控制传输、批量传输、中断传输。 （11）智能语音交互模块 要求支持中文普通话识别，用户可自定义识别词≥200个，语音长度≥4分钟，支持AEC回声消除，支持双麦采集；板载1.0MM-4P下载接口，配套专用上位机软件与下载器。 4. 配套附件部分要求 （1）要求提供≥1套USB-Blaster下载器，含扁对方USB线和10PIN彩排线； （2）提供包含但不限于1套双头耳机、1个SD卡、1个SD读卡器、1把一字改锥、1根VGA线、1块USB转RS48模块、1根RS232转USB线、1根电源线以及1捆实验导线。 三、主要实验项目要求 要求配套电子档资料（U盘或网盘），配套EDA基础设计验证实验、FPGA驱动应用实验、基于SOPC高级应用开发实验和FPGA综合开放性实验资料，包括实验指导书、实验案例源码、开发环境及软件工具： 1. 要求提供EDA基础实验，包含但不限于以下20个实验： （1）编码器设计实验 （2）译码器设计实验 （3）数据选择器设计实验 （4）数据比较器设计实验 （5）半加器设计实验 （6）全加器设计实验 （7）全减器设计实验 （8）乘法器设计实验 （9）奇偶校验实验 （10）二进制码转BCD码实验 （11）BCD码转格雷码实验 （12）七人表决器设计实验 （13）四人抢答器设计实验 （14）锁存器设计实验 （15）触发器设计实验 （16）寄存器设计实验 （17）计数器设计实验 （18）分频器设计实验 （19）状态机设计实验 （20）自动售货机设计实验； 2. 要求提供FPGA基础应用实验，包含但不限于以下20个实验： （1）流水灯实验 （2）键控LED灯实验 （3）数码管显示实验 （4）矩阵键盘实验 （5）串口通信实验 （6）RS485通信实验 （7）串行模数转换实验 （8）串行数模转换实验 （9）直流电机实验 （10）温度测量实验 （11）蜂鸣器演奏实验 （12）中文字符型液晶显示实验 （13）双色点阵实验 （14）交通灯控制实验 （15）多功能数字时钟实验 （16）数字秒表实验 （17）序列检测器实验 （18）出租车计费器实验 （19）可控脉冲发生器实验 （20）正负脉宽调制信号发生器实验； 3. 要求提供基于SOPC的应用开发实验，包含但不限于以下20个实验： （1）LED流水灯实验 （2）中断实验 （3）定时器实验 （4）4X4矩阵键盘实验 （5）串口通信实验 （6）RS485通信实验 （7）光照度检测实验 （8）超声波测距实验 （9）人体红外热释电检测实验 （10）磁敏检测实验 （11）加速度检测实验 （12）串行模数转换实验 （13）串行数模转换实验 （14）直流电机驱动控制实验 （15）温度测量实验 （16）中文字符型液晶显示实验 （17）双色点阵实验 （18）交通灯控制实验 （19）基于VGA的显示实验 （20）智能语音交互控制系统实验； 4. 要求提供FPGA综合开放性实验，包含但不限于以下10个实验： （1）高速模拟信号采集系统设计 （2）高速信号发生器系统设计 （3）声音采集与音频播放系统设计 （4）以太网通信数据传输系统设计 （5）图像采集显示系统设计 （6）8051单片机IP核设计与应用 （7）基于Nios II-4.3寸电子广告牌显示系统设计 （8）基于Nios II-环境监测与数据持久化存储系统设计 （9）基于Nios II-电子点菜单系统设计 （10）基于Nios II-TXT文本阅读器设计。 （五）智能工控测试系统 1.要求该开发平台完全具有运算、控制、下载等功能，平台包括 CPU、内存、并口、网口、硬盘，能够与嵌入式、单片机、FPGA、DSP 处理器等适配运行； 2.要求平台处理器采用不落后当前水平，能链接 Wifi 和蓝牙。不低于1280 GB存储空间、配有PCI 接口、VGA 接口、音频输入端口、音频输出端口、16G SRAM、麦克风输入端口、USB、RJ45等； 3.要求平台预装有交叉编译开发环境，适用于集成电路工艺虚拟仿真软件的开发设计使用，支持数字电路DEA设计软件、晶圆制造EDA工具软件、电路仿真软件 Multisim 学生版和LabVIEW 学生版软件开发使用； 4.要求平台支持虚拟操作系统开发环境： 其中可进行windows、wince、linux、嵌入式 linux 等系统的开发与仿真调试； 5.要求该系统支持 51 系列单片机、AVR 系列单片机、PIC 系列单片机、STC 单片机、8051 单片机、ARM、altera 和 XLINX 的 FPGA 芯片、DSP 等多种电子设计元件的编程、仿真和下载、校验、烧录、加密等； 6.要求配套提供六人工位。 ★7.要求配套AI在线学习系统满足以下功能。1).输入模块功能要求 摄像头输入：从摄像头获取图像，输出一张图片 麦克风输入：从麦克风获取声音，输出一段音频 文本输入框：输入一段内容作为输出，可以手动点击按钮触发，也可以通过任意信号进行输入触发 数字输入框：输入一个数字作为输出，可以手动点击按钮触发，也可以通过任意信号进行输入触发 自定义上传：上传一个图片/文件/音频作为输入 2).输出模块功能要求 控制台输出：接收任意数据，在运行日志窗口进行输出 文字输出：接收文字类数据进行输出 图片输出：接收图片数据进行输出 弹窗输出：接收任意数据，以弹窗方式进行输出 语音播报：接收文字类数据进行人声语音播报 3).路由模块功能要求 随机路由：数据将随机由一端点进行输出 一分二：数据流一转二，拷贝两份 一分三：数据流一转三，拷贝三份 一分四：数据流一转四，拷贝四份 二合一：数据流二合一，合并路径，不合并数据 三合一：数据流三合一，合并路径，不合并数据 四合一：数据流四合一，合并路径，不合并数据 4).基础运算模块功能要求 加法运算：输入两个数字量，进行加法运算 减法运算：输入两个数字量，进行减法运算 除法运算：输入两个数字量，进行除法运算 乘法运算：输入两个数字量，进行乘法运算 累加运算：输入一个数字量，进行累加计算，并输出累加结果 5).逻辑运算模块功能要求 与运算：与的逻辑运算，输入两个开关量，当都为真时，输出真，否则为假 或运算：或的逻辑运算，输入两个开关量，当其中存在真时，输出真，否则为假 非运算：与的逻辑运算，输入一个开关量，当输入真时输出假，输入假时输出真 逻辑分支判断：根据输入的开关量真假，选择不同的分支推送数据流 输出真：接收任意数据，输出逻辑真信号（可用于信号转换） 输出假：接收任意数据，输出逻辑假信号（可用于信号转换） 6).判断模块功能要求 识别结果判断：输入一个识别结果，根据输入识别结果是否符合进行分支选择，输出原始数据 数字大小判断：输入一个数字，根据数据中数字大小与输入值进行比较后选择分支，输出原始数据 文字包含判断：输入一段文字内容，根据数据中文字是否包含输入文字进行分支选择，输出原始数据 文字相等判断：输入一段文字内容，根据输入文字进行比对进行分支选择，输出原始数据 置信度判断：输入一个0~100范围内的数字作为阈值，根据输入识别置信度大小于进行分支选择，输出原始数据 7).字符串工具模块功能要求 结果拆分：接收一个识别结果，分别输出文字和置信率数字。 开头连接文字：输入一段文字用作开头，连接其他数据合并输出新的一段文字。 结尾连接文字：输入一段文字用作结尾，连接其他数据合并输出新的一段文字。 首尾插入文字：在一段文字的开头及结尾进行内容插入，合并输出新的一段文字。 文字连接：输入两个文字数据，将其进行连接合并后输出 8).模拟器件模块功能要求 电灯：输入一个开关量，控制模拟电灯的开关，输入真时开启，输入假关闭 风扇：输入一个开关量，控制模拟风扇的开关，输入真时开启，输入假关闭 道闸：输入一个开关量，控制模拟道闸的开关，输入真时开启，输入假关闭 电子秤：输入一个数字量，模拟电子秤器件进行重量数字输出 智能货架：模拟一个盛装指定物品的货架，仅接收完全匹配的文字数据，并进行货物计数，对外输出当前货物数量。 9).图像识别模块功能要求 图片通用识别：接收图片，输出图片的主体信息 图片主体识别：接收图片，输出图片的主体位置信息 商标图片识别：接收图片，输出图片的商标（LOGO）信息、图片中商标所在矩形框坐标 动物图片识别：接收图片，输出图片中的动物信息 植物图片识别：接收图片，输出图片中的植物信息 果蔬图片识别：接收图片，输出图片中的果蔬信息 菜品图片识别：接收图片，输出图片中的菜品信息 单车辆检测：接收图片，输出图片的单个车辆信息、图片中车辆所在矩形框坐标 多车辆检测：接收图片，输出图片的多个车辆信息、图片中车辆所在矩形框坐标 10).图像处理模块功能要求 图片裁剪：接收图片、坐标信息，对图片数据进行裁剪，并输出图片 图片标注：接收图片、坐标信息，对图片数据进行画框标注，并输出图片 图片去雾：对浓雾天气下拍摄，导致细节无法辨认的图像进行去雾处理，还原更清晰真实的图像。输入一张图片，输出一张图片。 对比度增强：调整过暗或者过亮图像的对比度，使图像更加鲜明。输入一张图片，输出一张图片。 图像无损放大：在尽量保持图像质量的条件下，将图像在长宽方向各放大两倍，输入一张图片，输出一张图片。 拉伸图像恢复：自动识别过度拉伸的图像，将图像内容恢复成正常比例。输入一张图片，输出一张图片。 清晰度增强：对压缩后的模糊图像实现智能快速去噪，优化图像纹理细节，使画面更加自然清晰。输入一张图片，输出一张图片。 人物动漫化：结合人脸检测、头发分割、人像分割等技术，量身定制千人千面的二次元动漫形象。输入一张图片，输出一张图片。 人物动漫化-口罩：结合人脸检测、头发分割、人像分割等技术，量身定制千人千面的二次元动漫形象。（人物将佩戴口罩）输入一张图片，输出一张图片。 11).内容识别模块功能要求 文字识别：接收图片，输出图片中的文字信息，以及图片中文字信息所在矩形框坐标 车牌识别：接收图片，输出图片的车辆的车牌文字信息 条形码识别：接收图片，输出图片中的条形码信息 二维码识别：接收图片，输出图片中的二维码信息 数字识别：接收图片，输出图片中的一个数字信息 12).人脸识别模块功能要求 人脸检测：接收图片，检测图片中的人脸信息，输出一个人脸ID和所在坐标。 人脸比对：接收图片，输入两张人像照片，对比后根据相似程度高低输出一个0~100的数字。 人脸活体检测：接收图片，检测图片中的一个人脸活体信息，输出0~100的活体分数值，数字越大越可能是活体人脸。 人脸颜值检测：接收图片，检测图片中的一个人脸颜值信息，输出0~100分的颜值数值，数字越大越漂亮。 人脸年龄检测：接收图片，检测图片中的一个人脸年龄信息，输出年龄数值。 人脸笑容检测：接收图片，检测图片中的一个人脸笑容信息，输出笑容类型，结果分不笑、微笑、大笑。 人脸性别检测：接收图片，检测图片中的一个人脸性别信息，输出男性/女性。 人脸类型检测：接收图片，检测图片中的一个人脸类型信息，判断是真实人脸还是卡通人脸，输出类型。 人脸合成检测：接收图片，检测图片中的一个人脸信息是否属合成图，输出0~100的分数值，数字越大越可能是合成图而非真实照片。 人脸眼镜检测：接收图片，检测图片中的一个人脸眼镜信息，输出眼镜类型，结果分无眼镜、普通眼镜、墨镜。 13).语音识别模块功能要求 语音识别：接收音频数据，转为文字信息 14).语言识别模块功能要求 文本相似度：输入两段短文，判断两个文本的相似度得分，得分区间0~100，输出一个数字 文本纠错：识别输入文本中有错误的片段，并给出正确的文本结果。输出文字。 情感倾向分析：对只包含单一主体主观信息的文本，进行自动情感倾向性判断（积极、消极、中性），并给出相应的置信度。 15).语言处理模块功能要求 机器人对话：AI对话机器人，输入文字数据，输出对话结果 文章摘要生成：自动抽取文章中的关键信息，进而生成50字的文章摘要，文章长度需大于50字符，小于3000字符 地址识别：帮助精准提取快递填单文本中的姓名、电话、地址信息，通过自然语言处理辅助地址识别做自动补充和纠正，生成标准规范的结构化信息。 （六）电子产品设计测试模块 一、总体要求 1. 要求平台基于教学与竞赛融合的设计理念，支持日常教学与竞赛训练，以经典学科技术为基础，涵盖仪器测量、基础电路、模数混合、通信、微控制器及可编程逻辑器件等技术；以应用设计为导向，融入人工智能、互联网+、大数据等新兴信息技术，促进教学与竞赛融合落地教学改革，培养大学生创新意识、综合设计和实践能力。 2. 要求平台由嵌入式核心控制单元、信号与信息处理核心单元、信号链应用单元、传感器应用单元、视觉识别与检测单元、运动与执行机构单元、人机交互应用单元、无线通信应用单元、人工智能边缘计算单元、模数电典型应用单元等电赛十大类实用模块，既涵盖传统典型技术应用模块，又融入新技术应用模块，不仅能满足当下电赛教学、训练需求，又紧随电赛未来发展趋势。 3. 要求平台提供一站式综合训练资料，涵盖多套历年电赛典型的赛题作品和新技术融合新方向的真题作品，提供配套方案设计与分析、例程代码、电路原理图、数据手册、指导手册、参考报告等丰富资源，加速训练提高学生综合开发能力。 二、硬件资源及技术参数要求 1. 嵌入式核心板控制单元要求 （1）单片机核心板控制单元要求 1）MCU：采用单片机系列MCU，指令代码完全兼容传统8051，片上Flash≥64KB，支持在线仿真； 2）供电方式：USB供电； 3）烧录方式：串口一键下载； 4）要求提供≥1路USB转串口，可直接烧录程序； 5）要求提供≥1个复位按键； 6）要求提供≥2个用户自定义按键； 7）要求提供≥1个电源指示灯； 8）要求提供≥4个用户自定义LED灯； 9）要求提供≥1路EPROM芯片； 10）要求提供≥1路SPI FLASH芯片； 11）要求提供≥1路OLED屏； 12）要求提供≥4路扩展外引IO接口。 （2）STM32系列处理器控制单元要求 1）MCU：采用STM32系列MCU，最高主频≥170MHz； 2）供电方式：USB供电； 3）要求提供≥8k bit EEPROM； 4）要求提供≥2路轻触按键，≥1路复位按键，≥1路功能按键； 5）要求提供≥2个LED灯； 6）要求提供≥1路标准JTAG接口； 7）要求提供≥2路扩展外引IO接口。 2. 信号与信息处理核心板单元要求 1）主控FPGA：性能不低于飓风四代系列芯片； 2）外部时钟源：≥50MHz晶振时钟； 3）要求提供≥1路≥32MB的SDRAM芯片； 4）要求提供≥1路标准JTAG调试接口； 5）要求提供≥3路用户自定义轻触按键； 6）要求提供≥2路用户自定义LED灯； 7）要求提供≥1路≥8MB的SPI FLASH芯片； 8）要求提供≥2路扩展外引IO接口。 3. 信号链应用单元要求 （1）低速精密仪表放大器模块要求 1）宽供电范围：+6V~+26V； 2）带宽：≤100kHz，带宽随增益的增加而降低； 3）增益：≥1000倍； 4）输入阻抗：高阻； 5）偏置电压调节范围：-4.5V~+4.5V； 5）输出信号饱和幅值：10Vpp（±5Vpp）。 （2）高速放大器模块要求 1）供电方式：±5V双电源供电； 2）带宽增益积：≥1.4GHz； 3）输出信号饱和幅值：8Vpp（±4Vpp）。 （3）高速AD转换模块要求 1）供电方式：+5V单电源供电； 2）采样率：最大采样速率≥65MSPS； 3）分辨率：≥12位； 4）输入电压范围：≥10Vpp（±5Vpp）； 5）通信协议：≥13位并行SPI； 6）输出模式：并行数据。 （4）高速DA转换模块要求 1）供电方式：+5V单电源供电； 2）采样率：最大采样率≥165MSPS； 3）分辨率：≥12位； 4）输出电压范围：-1.24V~+1.24V； 5）通信协议：≥12位并行； 6）输出信号：电压，50mA以下驱动能力； 7）输出模拟带宽：≥33MHz； 8）基准电压：1.24V。 （5）高性能集成DDS模块要求 1）供电方式：+5V单电源供电； 2）通信协议：SPI串行数据通信驱动； 3）参考频率：主频≥400MHz； 4）DAC分辨率：≥14位； 5）相位累加位数：≥32位； 6）输出信号通道：正弦波差分通道，相位差180°； 7）正弦波输出频率范围：1Hz~180MHz； 8）方波输出频率范围：1Hz~50MHz。 4. 传感器应用单元要求 （1）高精度超声波模块要求 1）供电方式：+3V~+5V单电源供电； 2）通信方式：支持I2C和串口，I2C通信可接≥20个设备； 3）量程：测墙≥8m，测水面≥4-5m，测人≥2m； 4）精度：最高精度≤1mm； 5）支持同时快速精准测量温度和光强功能。 （2）激光发射模块要求 1）供电方式：+3.3V~+5V单电源供电； 2）发射功率：≥150mW； 3）工作寿命：≥1000； 4）光斑模式：点状光斑，连续输出； 5）光点大小：15米处光点直径10mm~15mm； 5）激光波长：≥650nm（红色）。 （3）光电巡线灰度传感器模块要求 1）供电方式：+5V单电源供电； 2）信号指示：≥1路LED指示灯； 3）探测距离：10mm~50mm； 4）信号输出：低电平有效输出； 5）板载两路数字灰度传感器，灵敏度可调节。 （4）红外无线通信编解码模块要求 1）供电方式：+5V单电源供电； 2）通信方式：串口通信，TTL电平； 3）发射距离：6~10米； 4）具备红外发射功能； 5）具备红外编码功能； 6）带红外发射扩展接口。 （5）六轴陀螺仪传感器模块要求 1）板载六轴传感器，芯片内置≥16bit AD转换器，≥16位数据输出； 2）支持三轴陀螺仪、三轴加速度； 3）通信方式：标准I2C通信方式。 （6）数字光强度传感器模块要求 1）要求采用光照强度传感器； 2）内置≥16bit AD转化器； 3）通信方式：I2C通信。 （7）麦克风模块要求 1）采用MEMS麦克风； 2）低功耗，≥120dBSPL 声学过载点； 3）≥61dB信噪比； 4）全方位灵敏度，-26dBFS灵敏度； 5）PDM输出。 5. 机器视觉与检测单元要求 1）支持MicroPython语言编程，支持机器视觉通用核心算法调用，可实现一维码/二维码识别、色块寻找、人脸检测、边缘检测、标志跟踪等功能。 1）CPU： Cortex-M7架构处理器，主频≥480 MHz； 2）内存及存储：≥2MB Flash，≥1MB RAM； 3）摄像头：提供≥1路感光元件，可处理≥640×480灰度图或彩色图像，屏幕刷新率最高可达≥120FPS（320×240）； 4）板载资源包含但不限于：1路USB接口、1路SPI总线接口、1路IIC总线接口、1路CAN总线接口、1路异步串口总线、1路RGB指示灯、2路IR LED灯。 6. 运动与执行机构单元要求 （1）直流电机单元要求 1）电机接口管理电路，包含但不限于电机接口、电机驱动接口和码盘接口； 2）电机驱动电路：≥2路双H桥电机驱动器，每个H桥高输出电流，支持单/双刷直流电机、步进电机驱动控制；PWM控制接口；支持4V~18V的宽电源供电电压。 （2）步进电机单元要求 1）要求提供≥1个5线4相步进电机； 2）供电方式：+5V单电源供电； 3）步转角：≥18°/STEP； 4）扭矩：定位扭矩≥10g/cm，保持扭矩≥25g/cm，起动扭矩≥10g/cm。 （3）舵机单元要求 1）要求提供≥1个舵机模块； 2）供电方式：+3.0V~7.2V单电源供电； 3）转速：无负载速度为0.17s/60°(4.8V)、0.13s/60°(6.0V)； 4）扭矩：最大扭矩≥12KG。 （4）电动云台单元要求 1）供电方式：+4.8V~+8.4V单电源供电； 2）减速比：≥310:1； 3）扭矩：≥15Kg； 4）支持水平和垂直做二自由度运动； 5）运动范围：水平0~180°，垂直0~180°； 6）搭配多功能支架，采用≥2.2mm硬铝板，表面喷砂氧化处理。 （5）蜂鸣器单元要求 1）供电方式：+5V单电源供电； 2）支持3.3V或5V微控制器控制； 3）板载有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。 （6）扬声器功放单元要求 1）供电方式：+9V~+15V单电源供电； 2）输出阻抗：4~8Ω； 3）双声道功放输出； 4）板载8Ω/0.5W扬声器。 （7）电磁继电器单元要求 1）供电方式：+5V单电源供电； 2）提供≥1个电磁继电器，最大支持AC 250V/10A； 3）提供≥1个常开/常闭接口。 7. 人机交互应用单元要求 （1）数码管显示单元要求 1）板载≥1路8位一体7段数码管； 2）兼容3.3V或5V处理器驱动； 3）模块支持级联。 （2）串口液晶屏显示模块要求 1）板载≥1块3.5寸电阻触摸屏； 2）通信：支持字符串指令通信、自定义协议通信； 3）板载EEPRO存储用户数据。 （3）矩阵键盘模块要求 1）采用工业级4 x 4矩阵键盘，≥16按键； 2）支持行列反转扫描法、逐行扫描法对键盘的扫描。 （4）数字编码器模块要求 1）板载360°数字旋转编码器模块； 2）一圈脉冲数：≥20； 3）支持多种操作，顺时针旋转、逆时针旋转、按键。 8. 无线通信应用单元要求 （1）蓝牙无线通信模块要求 1）采用标准Bluetooth V4.1协议，配套上位机软件，支持AT指令配置，主从机切换，透传模式传输。 1）工作频段2379~2496MHz； 2）工作电压：2.35~3.3V； 3）通信接口：UART，波特率4800~256000bps。 （2）WiFi无线通信模块要求 1）工作频段：2.4~2.4835GHz； 2）发射功率：20dBm（100mW）； 3）工作电压：3.0~3.3V； 4）支持AT指令集、服务器AT指令集，支持串口通信，支持标准的IEEE 802.11b/g/n协议和完整的TCP/IP协议栈，支持STA/AP/STA+AP工作模式、支持SmartConfig、串口透传、开机透传等功能。 9. 人工智能边缘计算单元要求 1）SoC：性能不低于四核Cortex-A72架构处理器； 2）蓝牙：蓝牙5.0&低功耗蓝牙（BLE）； 3）板载接口包含但不限于：HDMI，4极立体声音频和复合视频端口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，以太网接口，Micro SD接口，CSI摄像头接口，DSI显示屏接口。 4）有线网络：千兆以太网； 5）无线网络：2.4GHz和5GHz IEEE 802.11ac无线； 6）内存：≥2GB LPDDR4 SDRAM； 6）存储：Micro SD； 7）供电接口/要求：Micro USB（5V/3A标准）。 10. 模数电典型应用单元要求 （1）信号运算处理应用模块要求 1）供电方式：+5V~+12V单电源供电； 2）提供多种典型应用电路，包含但不限于比例运算放大电路、加法器运算电路、减法器运算电路和积分运算电路等应用电路； 3）预留多个关键信号测试点，方便观察信号波形。 （2）滤波器设计应用模块要求 1）供电方式：+5V~+12V单电源供电； 2）提供有源滤波器和无源滤波器； 3）提供多种典型滤波器应用电路，包含但不限于低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器、带通滤波器和全通滤波器等电路； 4）预留多个关键信号测试点，方便观察信号波形。 （3）电压比较器应用模块要求 1）供电方式：+5V~+12V单电源供电； 2）提供多种典型电压比较器应用电路，包含但不限于单限比较器、滞回比较器和窗口比较器等电路； 3）预留多个关键信号测试点，方便观察信号波形。 （4）波形产生与变换应用模块要求 1）供电方式：+5V~+12V单电源供电； 2）提供包含但不限于NE555、LM324和74LS00等芯片； 3）提供多种典型波形产生与变换典型应用电路，包含但不限于方波、三角波、锯齿波、可调窄脉冲波产生与变换电路； 4）预留多个关键信号测试点，方便观察信号波形。 （5）集成运算放大器应用综合模块要求 1）按照全国大学生电子设计竞赛综合测评题电路解决方案设计； 2）提供多种集成运算放大器应用电路，包含但不限于三角波产生器、加法器、滤波器和比较器应用电路； 3）预留多个关键信号测试点，方便观察信号波形。 （6）复合信号发生器综合模块要求 1）按照全国大学生电子设计竞赛综合测评题电路解决方案设计； 2）提供多种应用电路，包含但不限于方波产生器、四分频电路、三角波产生器、同相加法器电路和滤波器等应用电路； 3）预留多个关键信号测试点，方便观察信号波形。 （7）多信号发生器综合模块要求 1）按照全国大学生电子设计竞赛综合测评题电路解决方案设计； 2）提供多种应用电路，包含方波产生器、占空比连续可调窄脉冲电路、正弦波变换电路和余弦波变换电路等应用电路； 3）预留多个关键信号测试点，方便观察信号波形。 ★三、云端虚仿IDE软件资源参数要求。 （1）支持基于Web浏览器B/S架构的在线代码编写、编译、仿真、调试、运行等功能； （2）支持基于Web浏览器B/S架构的虚仿实验运行，运行过程中各虚仿外设电路组件的实验现象以2D/3D图形或动画的方式呈现出来； （3）呈现的虚仿实验画面符合真实电子模块的实验现象； （4）支持指令级仿真，电子模块支持时序级仿真； （5）支持基于Web浏览器B/S架构的虚仿实验调试测试，可随时暂停仿真，观察控制芯片的寄存器和内存变化，并提供多种程序调试窗口，如变量、断点、数据结构、函数栈等； （6）支持基于Web浏览器B/S架构的虚仿实验程序下载，将虚仿实验程序下载到本地，然后烧录到真实的实训硬件设备中进行实物验证； | 套 | 5 |

- 说明：

- 注：1.非单一产品货物类项目应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。

- 2.技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评审考量内容）。

- 三、其他要求

1、服务要求：

设备出现故障时保证1小时内电话响应，2小时内给予解答，4小时提供解决方案；12 小时内到达现场，对关键系统在 12 小时内解决问题；对 24 小时解决不了的故障，免费在 3 天内用同样的品牌、规格或不低于的部件更换到位。

2、培训要求：

要求培训时间不低于24课时，设备安装调试完毕后，专业人员负责对相关教师进行培训，受训人员学会使用为止

3、验收标准:

（1）履约验收方式：

①中标供应商按照双方约定的配置供货，采购人按照配置单收货；

②中标供应商在交货前应对产品的规格、质量、数量做出准确和全面的检验，并出具书面证书，证明与本合同、技术协议约定的各项标准相符；

③采购人在货物送达后及时对产品进行检验，并将检验结果通知中标供应商。在检验中，采购人如发现产品的规格、质量、数量不符合约定，可向中标供应商提出书面异议。 双方在此确认，在产品验收之日起12个月内，如发现产品存在上述问题，采购人仍有权提出异议。中标供应商在接到采购人异议后，应在10日内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见；

④按合同、技术协议、产品说明书等要求的标准，采购人单位组织专家对货物开展最终验收。

（2）履约验收时间：

自合同约定的交货日后的30个日历天内。

（3）履约验收程序 ：

中标方与甲方签订合同后20个工作日内完成合同内所有货物的运输、准备、安装、调试，完成后第一时间通知甲方组织验收，中标方收到甲方验收通知后需按甲方约定时间和地点对货物进行验收，直至验收合格完成交付为止。

（4）履约验收内容：

招标文件要求的所有商务、产品技术参数、数量等内容。

（5）履约验收标准 ：

根据招标文件要求及投标人投标文件中的技术指标等内容为验收依据，分为硬件功能验收和软件室内数据处理验收，投标文件技术指标满足招标文件要求为合格，结果合格为通过，如有异议，验收三天内以书面形式通知对方。

（6）履约验收其他事项：

若中标方验收不合格，视为虚假应标，履约保证金予以扣除。

5.知识产权：

投标人应保证产品使用人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；否则，由此产生的一切纠纷和损失由投标人承担。

注：以上采购需求中第一条商务要求、第三条其他要求中所有内容必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

第二条、技术要求：技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容）必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

# 第四包：智能制造单元系统集成应用设备

- 一、商务要求

1.预算金额：180万元；

2.最高限价：180万元；

3.合同履行期限：自合同签订之日起25工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

4.交货地点：山西工程职业学院龙潭校区（太原市杏花岭区新建路131号）。

5.质保期限（货物类）：

整机质保期3年，实行三包政策（如果整机中的某个配件设备自身质保期超过3年，以自身质保期时效质保）。

6.质量标准：货物全新，符合国家及行业标准并满足采购人要求。

7.付款方式：如本项目成交供应商提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造，签订合同后采购人向成交供应商预付合同价款的40%，余款验收审计合格后一次性付清。

8.履约保证金：

（1）本项目要求中标供应商提交履约保证金。

（2）中标投标人在签订合同时，向招标人提交合同额5%的履约保证金。

（3）提交履约保证金按照招标人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（4）履约保证金自项目验收合格之日起一年后，由采购方确认中标方（成交供应商）合同主要义务（包括产品质量和售后服务等）履行完毕后无息退还。

9.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。随货物使用性能提升的需求，软硬件必须及时升级为正版系统软件。

- 二、技术参数

| 序号 | 标的名称 | 详细规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造单元系统集成应用平台 | 一、执行单元： 1、※工业机器人×1 1)六自由度串联关节桌面型工业机器人； 2)工作范围580~700（mm）； 3)有效荷重≥3kg，手臂荷重0.3kg； 4)手腕设有10路集成信号源，4路集成气源； 5)重复定位精度0.01mm； 6)防护等级IP30； 7)轴1旋转，工作范围+165°~-165°，最大速度250°/s； 8)轴2手臂，工作范围+110°~-110°，最大速度250°/s； 9)轴3手臂，工作范围+70°~-90°，最大速度250°/s； 10) 轴4手腕，工作范围+160°~-160°，最大速度320°/s； 11) 轴5弯曲，工作范围+120°~-120°，最大速度320°/s； 12) 轴6翻转，工作范围+400°~-400°，最大速度420°/s； 13) 电源电压为200~600（V），50/60Hz，功耗0.25kW； 14) 本体重量≥25kg； 15) 在工作台台面上布置有手动/自动模式切换旋钮、电机开启按钮及示教器接线接口，方便接线。 2、★工业机器人扩展IO模块×1 1)支持DeviceNet总线通讯； 2)可支持适配IO模块数量不少于30个； 3)附带数字量输入模块2个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块4个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离。 3、工具快换模块法兰端×1 1)针对多关节机器人设计，使气管、信号确认线一次性自动装卸； 2)超硬铝材质，安装位置为机器手侧； 3)自重100~110（g），可搬重量≥3kg； 4)锁紧力123N，张开力63N； 5)支持9路电信号（2A，DC 24V）、6路气路连接。 4、平移滑台×1 1)有效工作行程500~-750（mm），有效负载重量48~50（kg），额定运行速度15mm/s； 2)驱动方式为伺服电机经减速机减速后，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 3)伺服电机额定输出400W，额定转矩1.3Nm，额定转速3000r/min，增量式17bit编码器，配套伺服放大器，输出额定电压三相AC170V/额定电流2.8A，电源输入电压三相或单相AC200V~240V/额定电流2.6A，控制方式为正弦波PWM控制/电流控制方式，配套精密减速机，减速比1:3； 4)滚珠丝杠直径23~25（mm），导程5mm，全长800~900（mm），配套自润滑螺母； 5)滚珠导轨共2个，宽度15~20（mm），全长1100~1300（mm），每个导轨配套2个滑块； 6)直线导轨安装有防护罩，保护导轨和丝杠等零件，确保运行安全，配有拖链系统方便工业机器人线缆及其他连接线布线，外侧安装有长度标尺，可指示滑台当前位置。 5、PLC控制器×1： 1)工作存储器75KB，装载存储器2MB，保持性存储器10KB； 2)本体集成I/O，数字量8点输入/6点输出，模拟量2路输入； 3)过程映像大小为1024字节输入（I）和1024字节输出（Q）； 4)位存储器为4096字节（M）； 5)具备1个以太网通信端口，支持PROFINET通信； 6)扩展IO模块，数字量输入模块1个，输入点数16位，类型为源型/漏型，额定电压24V DC（4mA）。 6、远程IO模块×1 1)支持ProfiNet总线通讯； 2)可支持适配IO模块数量不少于30个； 3)附带数字量输入模块4个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块2个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离。 7、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸长1100~1200（mm），宽550~600（mm），厚15~20（mm）； 3)底部柜体尺寸长1100~1200（mm），宽550~600（mm），高600mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 二、工具单元 1、轮辐夹爪×1 1)两指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮辐位置稳定夹持； 2)配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，自重43~45（g），安装后厚度35~38（mm）。 2、轮毂夹爪×1 1)三指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮毂位置稳定夹持； 2)配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，自重43~45（g），安装后厚度35~38（mm）。 3、吸盘工具×1 1)吸盘直径φ30mm，可针对车标稳定拾取； 2)配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，自重43~45（g），安装后厚度35~38（mm）。 4、轮辋内圈夹爪×1 1)两指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮辋内圈位置稳定夹持； 2)配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，自重43~45（g），安装后厚度35~38（mm）。 5、吸盘夹爪×1 1)五位吸盘工具，可对零件轮辐的正面、反面表面稳定拾取； 2)配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，自重43~45（g），安装后厚度35~38（mm）。 6、端面打磨工具×1 1)电动打磨工具，配有端面打磨头，可对零件表面进行打磨加工； 2)配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，自重≥45（g），安装后厚度≥38mm。 7、侧面打磨工具×1 1)电动打磨工具，配有侧面打磨头，可对零件表面进行打磨加工； 2)配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，自重43~45（g），安装后厚度35~38（mm）。 8、示教器支架×1 1)与工业机器人示教器配套，可稳定安放，不易滑落； 2)配套线缆悬挂支架，方便线缆收放。 9、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸长550~600（mm），宽550~600（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸长550~600（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 三、仓储单元 1、立体仓库×1 1)双层共6仓位，采用铝型材作为结构支撑，每个仓位可存储1个轮毂零件； 2)仓位托盘可由气动推杆驱动推出缩回，仓位托盘底部设置有传感器可检测当前仓位是否存有零件； 3)每个仓位具有红绿指示灯表明当前仓位仓储状态，并有明确标识仓位编号。 2、远程IO模块×1 1)支持ProfiNet总线通讯； 2)可支持适配IO模块数量不少于30个； 3)附带数字量输入模块2个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块3个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离。 3、轮毂零件×6 1)铝合金材质，五幅轮毂缩比零件； 2)轮辋直径100~105（mm），最大外圈直径110~114（mm），轮辋内圈直径85~88（mm），轮毂直径26~28（mm），整体厚度45mm，轮辐厚度16mm； 3)零件正面、反面均设计有定位槽、视觉检测区域、打磨加工区域和二维码标签位置。 4、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸长550~650（mm），宽550~600（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸长550~650（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 四、加工单元 1、数控机床×1 1)典型三轴立式铣床结构，加工台面不动，主轴可实现X\Y\Z三轴加工运动； 2)★主轴为风冷电主轴，转速22000~24000r/min，额定功率0.8kW，轴端连接为ER11，可夹持3mm直径刀柄的刀具； 3)X轴有效行程240mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 4)Y轴有效行程250mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 5)Z轴有效行程180mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，带抱闸，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 6)夹具采用气动驱动夹紧，缸径32mm，夹具可有气动驱动前后两端定位，方便上下料； 7)数控机床配有铝合金框架透明隔断，并配有安全门，由气动驱动实现开启关闭。 2、模拟刀库×1 1)模拟刀库采用虚拟化设计，由显示屏显示当前使用刀具信息和刀库工作状态； 2)显示屏尺寸9英寸，TFT真彩液晶屏，64K色，分辨率800×480，可用内存10MB，支持ProfiNet通讯； 3)侧面配装有数控机床工作指示灯，可指示当前工作状态。 3、★数控系统×1 1)数控系统性能稳定； 2)10.4英寸TFT彩色显示屏； 3)PLC控制基于SIMATIC S7-200； 4)最大加工通道/方式组数为1，CNC用户内存3MB； 5)具备铣削工艺； 6)插补轴数最大4轴，支持直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、精优曲面功能、高速高精设定、程序段预读功能、压缩器功能； 7)提供手轮对各轴手动操作 4、远程IO模块×1 1)支持ProfiNet总线通讯； 2)支持适配IO模块数量不少于30个； 3)附带数字量输入模块1个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块1个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5)在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。 5、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸长550~600（mm），宽550~600（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸长550~600（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 五、打磨单元 1、打磨工位×1 1)铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工； 2)四爪夹具由气动驱动，可对零件轮毂位置进行稳定夹持，自动对心定位； 3)底部配有传感器可检测当前工位是否存有零件。 2、旋转工位×1 1)铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工； 2)四爪夹具由气动驱动，可对零件轮辋内圈进行稳定夹持，自动对心定位； 3)底部配有传感器可检测当前工位是否存有零件； 4)旋转气缸可带动旋转工位整体180°旋转，实现零件沿轴线旋转。 3、翻转工装×1 1)双指夹具对零件轮辋外圈稳定夹持，自动对心定位，翻转过程无位移； 2)旋转气缸可驱动双指夹具实现所夹持的零件在打磨工位和旋转工位间翻转； 3)升降气缸可实现翻转后的零件在小距离内垂直放入取出工位，确保定位准确。 4、吹屑工位×1 1)不锈钢材质，外形尺寸长80~100（mm），宽80~100（mm），高100mm； 2)顶部开口直径80~100（mm）； 3)两侧布置了吹气口，可将打磨后粘附在零件表面上的碎屑清除。 5、远程IO模块×1 1)支持ProfiNet总线通讯； 2)可支持适配IO模块数量不少于30个； 3))附带数字量输入模块2个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块2个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5)在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。 6、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸长550~600（mm），宽550~650（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸长550~600（mm），宽550~650（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 六、检测单元 1、★视觉系统×1 1)采用30W像素CCD相机，彩色，有效像素≥640×480，像素尺寸7.4μm×7.4μm，电子快门； 2)动作模式包括标准模式、倍速多通道输入、不间断调整，支持128场景数； 3)支持Ethernet通信； 4)在工作台台面上布置有网络通信接口，方便接线。 2、配套光源及显示器×1 1)配套漫反射环形光源，白色，明亮度可调节； 2)光源配有保护支架，可有效防止零件掉落损坏光源； 3)配套视觉系统显示器和操作用鼠标。 3、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面拆村长550~600（mm），宽550~600（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸长550~600（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 七、※分拣单元 1、传送带×1 1)宽度120~125（mm），有效长度1250mm； 2) 调速电机驱动，功率120W，单相220V供电，配套1:18减速比减速器，采用变频器驱动，适用电机容 量0.4kW，输出额定容量1.0kVA/额定电流2.5A，电源额定输入电压单相200V~240V/额定容量1.5kVA； 3)传送带起始端配有传感器，可检测当前位置是否有零件。 2、分拣机构×3 1)分拣机构配有传感器，可检测当前分拣机构前是否有零件； 2)利用垂直气缸可实现阻挡片升降，将零件拦截在指定分拣机构前； 3)利用推动气缸可实现将零件推入指定分拣工位。 3、分拣工位×3 1)分拣工位末端配有传感器，可检测当前分拣工位是否存有零件； 2)分拣工位末端为V型顶块，可配合顶紧气缸对零件精确定位； 3)每个分拣工位均有明确标号。 4、RFID检测模块×1 1) 每个车标上装有电子标签，感应头通过无线电讯号与标签之间进行非接触式的数据通信，读取或写入标签数据； 2)读写头与上位机采用Modbus-TCP通讯； 3)标签最多可存储112字节数据； 4)感应头固定在可以调节位置的支架上。 5、远程IO模块×1 1)支持ProfiNet总线通讯； 2)可支持适配IO模块数量不少于30个； 3)附带数字量输入模块3个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块2个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5)在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。 6、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸长1200~1300（mm），宽550~600（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸长1100~1200（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 八、总控单元 1、★PLC控制器×2： 1)工作存储器75KB，装载存储器2MB，保持性存储器10KB； 2)本体集成I/O，数字量8点输入/6点输出，模拟量2路输入； 3)过程映像大小为1024字节输入（I）和1024字节输出（Q）； 4)位存储器为4096字节（M）； 5)具备1个以太网通信端口，支持PROFINET通信. 2、交换机×1： 1)支持网络标准IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 2)8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 3、操作面板×1： 1)提供1个总电源输入开关，可控制输入电源的开启关闭； 2)提供1个电源模块急停按钮，可切断总控单元电源模块向其他单元模块的供电； 3)提供4个自定义功能按钮，1个自复位绿色灯按钮，1个自复位红色灯按钮，1个自保持绿色灯按钮，1个自保持红色灯按钮； 4)提供9寸触摸屏。 4、电源模块×1： 1)输入电源为三相五线制，AC 380V，50Hz，10kW，重载连接器插头，接线安全防触电； 2)执行单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，5kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 3)仓储单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 4)加工单元输出电源为三相五线制，AC 380V，50Hz，12kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 5)打磨单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 6)检测单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 7)分拣单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯。 8)压装单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯。 9)四轴机器人单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯。 5、气源模块×1： 1)气泵功率600W，排气量118L/min，最大压力8bar，储气罐24L； 2)提供8路气路供气接口，可用于其他单元独立提供压缩空气，每路空气接口可单独开启关闭。 6、工作台×1： 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸≥长1200~1360（mm），宽550~600（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸≥长1200~1280（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 九、压装单元 1、平移滑台×1 1)有效工作行程350~380（mm），有效负载重量10kg，额定运行速度20mm/s； 2)驱动方式为步进电机通过同步带带动托架，由滚珠导轨导向滑动； 3)步进电机机座号为57，保持转矩为2.3Nm。 4)滚珠导轨共2个，宽度15~20（mm），全长600~640（mm），每个导轨配套2个滑块。 2、压装机构×1 动力装置采用行程120~125（mm）的气缸驱动，并且配有压力调节装置； 测力传感器实时反映压装过程中的压力变化范围，测力传感器的精度为0.1%； 托架上有物料检测传感器，检测物料的有无。 3、车标库×1 车标库支架材料为铝合金，具有6个车标位置； 配置六个毛坯车标，六个成品车标。 4、远程IO模块×1 1)支持ProfiNet总线通讯； 2)可支持适配IO模块数量不少于30个； 3)附带数字量输入模块2个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块1个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5)在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。 5、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸长550~600（mm），宽550~600（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸长550~600（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 十、四轴机器人单元 1、轮胎库×1 1）三组轮胎库，每组可容纳2个轮胎； 2）轮胎库方便人工放料及机器人取料； 3）提供六个轮胎，材料橡胶，外形尺寸为直径120~130（mm）。 2、四轴机器人×1 1)多关节四轴工业机器人； 2)最大工作半径300~400（mm）； 3)手腕负载2kg； 4)重复定位精度±0.01mm； 5)防护等级IP30； 6)X轴旋转，工作范围+127°~-127°，最大速度600°/s； 7)Y轴旋转，工作范围+142°~-142°，最大速度600°/s； 8)Z轴运动，工作范围0~-150（mm），最大速度1.3m/s； 9)R轴运动，工作范围+360°~-360°，最大速度1667°/s； 10)本体重量13.3kg； 3、远程IO模块×1 1)支持ProfiNet总线通讯； 2)可支持适配IO模块数量不少于30个； 3)附带数字量输入模块1个，单模块8通道，输入信号类型NPN，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 4)附带数字量输出模块1个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5)在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。 4、工作台×1 1)铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2)台面尺寸≥长550~680（mm），宽600~680（mm），厚20mm； 3)底部柜体尺寸≥长550~600（mm），宽550~600（mm），高700mm； 4)底部柜体四角安装有脚轮，工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 5)底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 6)底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。 十一、配套软件 1、自动化编程软件×1： 1）正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制； 2）与总控单元的PLC控制器同品牌，用于对PLC及其IO模块进行组态配置和编程编译； 3）面向任务和用户的系统； 4）网络与设备图形化的组合方式。 2、MES编程平台×1： 1）正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制； 2）与总控单元的PLC控制器同品牌，用于对HMI人机界面进行组态配置和编程编译； 3）通用的应用程序，适合所有工业领域的解决方案； 4）内置所有操作和管理功能，可简单、有效地进行组态； 5）支持工业以太网通讯，方便大数据实时传输； 6）基于最新软件技术的创新组态界面、适用于用户定义对象和面板的全面库设计，实现图形化组态和批量数据处理的智能工具。 3、智能产线设计与虚拟调试仿真软件×10： 1）正版软件，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面没有试用版字样； 2）具备快速搭建智能制造产线、智能装配产线以及物流产线的仿真模拟，进行工艺规划与工厂规划，逻辑与程序验证，实现生产流程高效、可靠。 3）支持根据生产工艺要求，结合零件点线面特征进行工作路径自动规划，并与其他自动化设备进行仿真验证，自动生成机器人程序，支持30个以上品牌机器人。 4）可基于CAD数据生成机器人加工轨迹，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成机器人加工轨迹； 5）可为人和AGV小车，生成导航路径； 6）仿真与调试支持VR沉浸式体验。在VR环境中进行漫游，还可查看整条产线的仿真流程； 7）提供不少于150种的智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种主流设备的仿真与虚拟调试，包括PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，可实现规划与设计车间布局，自由调整。 8）可以直接从云端设备库中选择机器人、物流等设备模块进行仿真调试，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的模块设备，组成与实际设备一致的3D数字模型，自定义模块属性，生成与实际设备一致的业务路径； 9）支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试。 10）支持多种三维格式模型的自由导入，软件可通过导入不同格式的三维模型进行自动化系统或制造车间的规划、仿真。 11）包含节拍统计分析功能。可统计机器人运行的全程时间、节拍、运动的平均速度、总距离、总轨迹点数等信息，方便用户评估机器人工作效率； 12）通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，并支持循环指令（如For）控制机机器人重复运动； 13）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏； 14）支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件、传感器等设备。 15）支持定义零件生成器，通过时间和信号的控制方式模拟物料重复生成和消失的过程； 16）支持贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程软件虚拟场景中复杂的模型搭建，最大限度减小模型的大小；可极大加快绘图区的刷新帧速率，使绘图区操作响应更加灵敏。 17）软件支持绘图区的全屏显示，在程序设计或仿真过程中，可通过按F11快捷键突出显示设计环境的绘图区内的模型； 18）支持和多种品牌的PLC设备进行信号的联调，包括西门子、三菱、欧姆龙等； 19）支持信号调试面板的显示，软件在虚拟仿真过程中，可通过信号调试面板实时观测相关信号的状态； 20）★支持虚拟PLC的调试，用户可通过自行编写Python和SCL虚拟PLC程序，实现软件中的设备和虚拟PLC之间的信号调试； 21）利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行； 22）实现了软件技术手册、问题交流的在线化，相关在线资源的实时化更新； 23）提供多种智能制造和智能装配产线的时序仿真、虚拟调试的学习案例，帮助用户快速掌握软件功能的使用； 4、管控一体化MES系统×5 （1）系统需具备，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。 （2）系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。 （3）系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。 （4）系统应提供标准API接口及接口文档，支持二次开发集成和调用。 （5）系统功能应包括但不限于以下功能模块： 1）系统管理中心 ①系统支持多学校、多班级、多小组独立实训，做到租户间数据隔离，学生端独立运行数据互不干扰，实现实训独立性和考核公平性。 ②用户管理：系统支持按租户独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。 ③角色管理：系统支持创建角色信息，按角色授权用户权限，模拟企业生产实际岗位分配，做到不同角色间业务功能独立，支持用户多角色分配。 ④日志记录：系统完整记录每个用户具体时间操作内容，记录设备地址，用户在线使用时长等基本信息，师生可根据完整的日志记录查询历史操作情况。 ⑤★数据备份管理：系统支持按租户进行系统业务数据存档备份管理和恢复数据备份，以支持阶段性教学实训。 2）生产数据中心 ①物料信息定义：系统支持将设计数据进行物料编码，学生可实训对生产物料的添加、删除、编辑、查询等功能，支持按模板导入物料数据。 ②库房库位定义：系统支持仓库基础数据定义，可自定义不同库房类型及库房规格的库房数据。 ③班组员工定义：系统支持实现班组员工基础数据添加与编辑，按班组划分员工信息。 ④生产设备定义：系统支持实现生产设备基础数据添加、删除、编辑、查询等功能。 ⑤编组设备定义：系统支持实现设备编组基础数据添加与编辑，对生产设备进行分组定义和管理。 ⑥加工单元定义：系统支持实现加工单元基础数据添加与编辑，按加工单元配置人员班组或设备编组，支持生产计划下发到加工单元。 3）产品数据中心 ①零部件定义：系统支持产品BOM中零部件节点预定义，支持在产品BOM数据维护时关联选择零部件节点数据。 ②产品BOM管理：系统支持产品BOM数据按版本和有效性进行管理，产品BOM数据以树形结构进行维护定义。 ③工序信息定义：系统支持产品工艺中工序信息数据预定义，支持在产品工艺数据维护时关联选择工序信息数据。 ④工艺流程管理：系统支持实现产品工艺流程的数据管理，可根据工艺流程的设计，编制生产工艺，指导工序的作业流程，其内容包括工序作业内容、工序要求、注意事项、工装设备、技术文档、备料清单等信息。 4）工艺派工中心 ①生产订单录入：系统支持手工编制生产订单，支持录入预测订单和需求订单类型的生产订单数据，支持订单审批工作流。 ②生产计划下发：系统支持将生产计划下发给车间各加工单元，同时支持计划撤销功能。 ③现场任务派工：系统支持将已下发的生产计划进行派工操作，可将任务派工给具体作业班组人员或者自动化生产设备。 ④生产工单查询：系统支持查询单台套产品生产进度，实现对订单的控制，监控产品状态、完成情况、完成进度。 ⑤物料需求计划：系统支持根据生产订单计算物料需求清单，支持明细和按周视图统计查询物料需求计划。 5）生产执行中心 ①设备排产作业：系统支持将MES生产任务派工给具体作业设备，由自动化设备完成生产。 ②设备任务查询：系统支持按时间轴监控设备作业过程，记录生产过程数据，完成设备作业统计。 ③工人现场作业：系统支持将MES生产任务派工给具体作业班组人员，在系统内进行开工、完工操作，支持查看作业任务工艺卡。 6）质量管理中心 ①检验现场作业：系统支持记录检验作业数据，对于检验不合格的任务，进行返修废补业务闭环处理。 ②检验信息查询：系统支持查询历史检验作业数据记录。 ③质量追溯：系统支持按正向和反向进行系统内生产数据的质量追溯，正向质量追溯支持产品工序作业任务关联使用物料批次和出库明细，反向质量追溯支持按物料批次查询到批次物料所有装机产品。 7）库房管理中心 ①入库业务：系统支持手工入库申请、手工入库确认、计划入库确认相关业务功能。 ②出库业务：系统支持手工出库申请、手工出库确认、配套出库确认相关业务功能。 ③库存台账：系统支持查询库内物料的明细库存数量，也可按物料查询统计物料总台账。 ④入出库流水：支持根据入出库单据、库存事务类型、物料、批次查询库房入出库作业流水，跟踪物料台账。 8）设备管理中心 ①设备信息管理：系统支持管理设备资产数据，支持上传设备图片和设备维护保养文档附件。 ②设备故障记录：系统支持手工记录设备故障时间、故障内容、故障原因等信息，针对故障记录做设备维修记录功能。 ③设备保养记录：系统支持手工记录设备保养开始时间、结束时间、保养内容等信息可上传图片和附件。 9）信息监控中心 ①员工工时查询：系统支持按人员、按产品、按作业任务、按时间范围等不同维度进行人员作业工时的查询统计功能。 ②生产数据监控：系统支持以可视化数据大屏统计展示系统中业务数据，包括但不限于生产订单数据、订单产品数据、生产计划数据、人员作业任务数据、设备作业任务数据、库存台账数据等。 10）开发运维工具 ①文件管理工具：支持文件上传、下载、在线预览、文件移动、 分享等功能，文件格式不限于图片、office文档、PDF、音频、视频等内容，支持按分类管理上传文件资源。 ②★报表配置工具：支持用户自定义配置数据报表，通过报表设计器设置报表界面，绑定数据源、预览输出报表，内置生产计划报表统计案例，报表查询统计数据结果支持导出功能。 ③流程配置工具：支持用户自定义配置工作流程模型，配置流程节点，支持流程模型导入、导出，流程模型关联业务表单、流程调试、流程部署等功能，内置生产订单审批流程完整案例。 十二、配套工具： 工具盒1个，内六角扳手1套，螺丝刀1把，斜口钳1把，气管剪1个，万用表1个，刀具2把，端面打磨头20个，侧面打磨头5个，单元间固定连接板20个，恒温控制调节器1台，单元间供电连接线五线制2根，终端控制模块2套，单元间供电连接线三线制6根，单元间通信连接线5m长10根，单元间通信连接线1m长5根。 十三、配套附件： 1、配套工作桌×2 ①要求主体部分采用工业标准铝型材（规格30×30）组装而成，封板采用 1.5mm冷轧钢板喷塑处理； ②要求键盘铁质材料加工喷塑而成，通过加重型轴承导轨吊装在桌面板下 方，抽出缩回自如； ③桌体配4个带刹车万向轮，方便工作桌移动和固定。 尺寸：长580~600（mm），宽500~550（mm），高1000mm（桌面离地800mm） 2、智能制造实训中心智能管理平台 1）基础数据：建立实训室的工位、设备等动态档案，对师生开放设备的工位查询，设备操作手册等资料查询； 2）耗材管理：实验室耗材管理系统将耗材等实验材料纳入系统管理，通过建立灵活的审核机制以及记录详细的使用台账，实现对领用申请、领用出库、归还、借用、盘点、库存流水等环节进行全程监管； 3）实训安全：通过门禁及开放式场地人脸抓拍人脸识别等手段，以实训任务数据为依据，准确识别出非相关人员及陌生人，及时进行警示。利用视觉分析人工智能手段，对危险行为（如在实训室打闹、进入危险区域、触碰设备危险位置、自动机器人室房门未关等）、违规操作设备（非自动设备操作者离开工位等）进行识别和警示； 4）实训态势屏：通过实训室现场画面、实训任务安排、设备利用率、安全报警、故障报警等数据进行可视化呈现，对实训进行监管； 5）实验开放管理：通过智能管理平台管理开放实验，改变集中的实验教学，授课时间由教师和学生按照自己的课余时间自主选定，自由度较大，提高学生自主创新能力、积极性和主动性，同时提高了实验室以及实验设备的使用率，结合实验门禁和视频监控对开放实验人员进行智能识别，实验过程动态监管； 6）信息输出：实训室信息的实时交互输出，支持LED、电视等外部设备实时显实训室的教学实验安排、开放实验预约情况，可查看当天的教学实验地点、实验时间、人数、指导老师、实验项目等情况； 7）实训任务：通过学生自主预约、老师实训课安排等手段，实现实训室的预约和排课。 | 套 | 2 |
| 2 | 配套教学资源 | 1.包含教学所需的活页式指导教材10本； 1)教材由国家级出版社出版发行，印刷精美，排版合理，方便使用； 2)教材编写以《工业机器人集成应用职业技能等级标准》为依据，围绕机电集成技术行业领域工作岗位群的能力需求，充分融合课程教学特点与职业技能等级标准内容，采用新型活页式印刷，以机电集成技术应用钟典型工作任务为主线，采用知识页、任务页展现任务内的理论知识与职业技能，至少包括机电集成系统设计、工业机器人系统程序开发、机电集成系统周边设备程序开发、机电集成系统的典型应用和典型产线的机电集成等内容。 3)教材结构为核心知识点配合实训案例形式，满足新活页式教材编写要求，知识点丰富，技能点均配有二维码扩展资源接口，可方便直接观看学习； 4)教材主体结构至少包括：机电集成系统设计、工业机器人系统程序开发、机电集成系统周边设备程序开发、机电集成系统的典型应用和典型产线的机电集成等内容。 2 ★包含教学所需课程资源1套，如课件、视频等； 1)课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。 2)课程资源包含多种形式，至少包括PPT、动画视频和实拍操作视频。 3)PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于35个； 4)视频可通过资源平台软件进行播放，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示关键操作过程通过对虚拟软件中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于20个。 | 套 | 1 |

- 说明：

- 注：1.非单一产品货物类项目应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。

- 2.技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评审考量内容）。

- 三、其他要求

1、服务要求：

（1）设备交货后，如果产品出现质量问题，供应商应该在2小时内响应，2天之内到达现场处理问题。除人为破坏外，质保期内免费执行三包；质保期外，甲方只付材料费。所有售后维修均需要原厂维修。设备使用耗材按成本价支付。

（2）设备到货后，由供应商派遣专业人员进校进行3天的技术培训。

（3）每年至少为设备进行一次免费维护检查。

（4）设备相关配套软件终身免费升级和使用。

（5）设备的质量：设备的外观、材料、工艺必须达到标准要求，无明显的缺陷或瑕疵。

（6）设备的性能：设备应能够满足实际使用的要求，实现设计功能，符合技术规范。

（7）设备的安全性：设备操作过程中应稳定、可靠，不发生安全事故。

（8）设备的易用性：设备的操纵、调整操作方便易懂，易于学习。

（9）设备的保养维护：设备使用寿命长，易于保养和维修，维修后能恢复设备原有功能。

（10）设备的文档资料：提供相关的使用手册、安全说明书、标准等资料。

（11）设备的售后服务：提供完善的售后服务、技术支持和保修等，保证设备长期使用和维保质量。

2、培训要求：

对使用方人员进行培训，使之能具有正常使用、简单维护、一般故障处理的能力；并掌握设备可开设的授课内容，在教学过程中能达到言传身教。

3、验收标准:

（1）履约验收方式：

招标人自行组织相关用户方或专家组进行验收。

（2）履约验收时间：

合同签订之日起30个日历天内。

（3）履约验收程序 ：

中标方与甲方签订合同后20个工作日内完成合同内所有货物的运输、准备、安装、调试，完成后第一时间通知甲方组织验收，中标方收到甲方验收通知后需按甲方约定时间和地点对货物进行验收，直至验收合格完成交付为止。

（4）履约验收内容：

招标文件要求的所有商务、产品技术参数、数量等内容。

（5）履约验收标准 ：

根据招标文件要求及投标人投标文件中的技术指标等内容为验收依据，分为硬件功能验收和软件室内数据处理验收，投标文件技术指标满足招标文件要求为合格，结果合格为通过，如有异议，验收三天内以书面形式通知对方。

（6）履约验收其他事项：

若中标方验收不合格，视为虚假应标，履约保证金予以扣除。

4.知识产权：

投标人应保证产品使用人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；否则，由此产生的一切纠纷和损失由投标人承担。

注：以上采购需求中第一条商务要求、第三条其他要求中所有内容必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

第二条、技术要求：技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容）必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

# 第五包：智能体育测训一体机

- 一、商务要求

1.预算金额：108万元；

2.最高限价：108万元；

3.合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

4.交货地点：山西工程职业学院龙潭校区、山西工程职业学院唐槐校区。

5.质保期限（货物类）：

售后质保期三年，每年有专业技术人员对设备进行维护。

6.质量标准：货物全新，符合国家及行业标准并满足采购人要求。

7.付款方式：如本项目成交供应商提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造，签订合同后采购人向成交供应商预付合同价款的40%，余款验收审计合格后一次性付清。

8.履约保证金：

（1）本项目要求中标投标人提交履约保证金。

（2）中标投标人在签订合同时，向招标人提交合同额5%的履约保证金。

（3）提交履约保证金按照招标人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（4）履约保证金自项目验收合格之日起一年后，由采购方确认中标方（成交供应商）合同主要义务（包括产品质量和售后服务等）履行完毕后无息退还。

9.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。随货物使用性能提升的需求，软硬件必须及时升级为正版系统软件。

- 二、技术参数

| 序号 | 标的名称 | 需求或性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重肺活量AI测训一体机 | 1.屏幕：触摸式屏幕不小于18.5英寸，分辨率不小于1080 ×1920，最大亮度不小于1000nit 2.内置1个内置扬声器，最大功率不小于10W 3.摄像头不小于200万像素，人脸识别速度≤0.5s，人脸验证准确率≥99%；本地存储人脸库不小于10万； 4.需提供免费串口上传电脑管理系统 5.设备重量不少于35kg - 6.工作温湿度要求 - 温度在-10 °C~40 °C，湿度小于95%时设备可正常工作 7.使用电流要求100V-240V 平均功耗要求≤45Ｗ 8.身高测量要求范围为0-200cm，误差小于等于0.1cm。 9.体重测量传感器要求具有偏心负载功能，可以快速精准测量，测量范围1-500kg，误差小于等于0.1kg。 10.肺活量测量范围100-9999ml，分度值1ml,误差±2.5%。 - 11.设备待机状态需支持自动循环播放图片，宣传健康知识。 - 12.需支持打印体检报告,自行设置打印参考标:准范围和健康小贴士，还可设置打印学校单位名称。 | 台 | 4 |
| 2 | ※立定跳远AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - 6、运动识别项目分辨率不小于3840 × 2160，焦距支持2.8mm/4mm可选，宽动态不小于120 dB、帧率不小于60帧； - 7、需支持高低两个识别模块内置安装，同时支持外接运动识别模块接入 - 8、设备需提供LAN、RS485、USB2.0、报警输入、报警输出、HDMI等外接口，可支持外扩屏幕； - 9、需支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； - 10、设备需支持有线网络通行协议； - 11、需配置内置扬声器，最大功率不小于20W - 12、需满足立式地面固定安装，支持贴墙摆放 - 13、设备需采用24V安全电压供电，内置开关电源 - 14、设备需支持远程升级管理； - 15、存储温度要求满足-30 °C~60 °C范围内正常储存， - 储存湿度要求满足小于95%（无凝结）时可正常储存 - 16、启动和工作温度要求-10°C~40 °C范围内可正常工作，湿度要求小于95%（无凝结）时可以正常工作 - 17、设备净重不小于45kg - 18、设备需支持立定跳远成绩智能识别检测，对起跳踩线、单脚起跳、垫步起跳，跳跃中途换人等违规动作识别可实时进行语音干预提醒； - ★19、设备摄像头需内置AI算法，无需后端服务器或边缘计算器可以进行数据处理，可支持离线运动，在设备恢复网络后成绩可自动上传； - 20、运动完成后需生成运动数据分析报告，可以对起跳角度等指标进行分析并给予点评与建议；需支持在智能交互运动管理屏呈现使用者立定跳远运动实时视频画面，并对运动过程的视频自动截取保存； - 21、成绩误差不大于1CM | 台 | 4 |
| 3 | ※仰卧起坐AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - 6、运动识别项目分辨率不小于3840 × 2160，焦距支持2.8mm/4mm可选，宽动态不小于120 dB、帧率不小于60帧； - 7、需支持高低两个识别模块内置安装，同时支持外接运动识别模块接入 - 8、设备需提供LAN、RS485、USB2.0、报警输入、报警输出、HDMI等外接口，可支持外扩屏幕； - 9、需支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； - 10、设备需支持有线网络通行协议； - 11、需配置内置扬声器，最大功率不小于20W - 12、需满足立式地面固定安装，支持贴墙摆放 - 13、设备需采用24V安全电压供电，内置开关电源 - 14、设备需支持远程升级管理； - 15、存储温度要求满足-30 °C~60 °C范围内正常储存， - 储存湿度要求满足小于95%（无凝结）时可正常储存 - 16、启动和工作温度要求-10°C~40 °C范围内可正常工作，湿度要求小于95%（无凝结）时可以正常工作 - 17、设备净重不小于45kg - 18、设备需支持仰卧起坐有效个数智能识别检测，对未抱胸、未触膝、未躺平的违规动作可进实时进行语音干预提醒； - ★19、设备摄像头需内置AI算法，无需后端服务器或边缘计算器可进行数据处理，支持离线运动，在设备恢复网络后成绩可自动上传； - 20、需支持在智能交互运动管理屏呈现使用者仰卧起坐运动实时视频画面，并对运动过程的视频自动截取保存； - 21、成绩误差不大于1 个/100 个； | 台 | 4 |
| 4 | ※引体向上AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - 6、运动识别项目分辨率不小于3840 × 2160，焦距支持2.8mm/4mm可选，宽动态不小于120 dB、帧率不小于60帧； - 7、需支持高低两个识别模块内置安装，同时支持外接运动识别模块接入 - 8、设备需提供LAN、RS485、USB2.0、报警输入、报警输出、HDMI等外接口，可支持外扩屏幕； - 9、需支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； - 10、设备需支持有线网络通行协议； - 11、需配置内置扬声器，最大功率不小于20W - 12、需满足立式地面固定安装，支持贴墙摆放 - 13、设备需采用24V安全电压供电，内置开关电源 - 14、设备需支持远程升级管理； - 15、存储温度要求满足-30 °C~60 °C范围内正常储存， - 储存湿度要求满足小于95%（无凝结）时可正常储存 - 16、启动和工作温度要求-10°C~40 °C范围内可正常工作，湿度要求小于95%（无凝结）时可以正常工作 - 17、设备净重不小于45kg - 18、设备需支持引体向上有效个数智能识别检测，对下颌未过杠、手臂弯曲、手反握的违规动作可实时进行语音干预提醒； - 19、需支持双手抓杆自动开始计时并计数，双手脱杆自动结束运动； - ★20、设备摄像头需内置AI算法，无需后端服务器或边缘计算器可以进行数据处理，支持离线运动，在设备恢复网络后成绩可自动上传； - 21、需支持在智能交互运动管理屏呈现使用者引体向上运动实时视频画面，并对运动过程的视频自动截取保存 - 22、成绩误差不大于1个/100个； | 台 | 2 |
| 5 | 坐位体前屈AI测训一体机 | - 1.推板需支持自动复位 - 2.测量范围需满足-20cm-40cm；分度值1mm；误差不大于1mm - 3.显示屏：触摸屏不小于8英寸、分辨率不低于800*1280 - 4.摄像头像素不低于200万 - 5.存储容量人脸不小于10万张 - 6.需支持人脸识别，验证准确率不低于99%； - 7.需支持有线网络通信 - 8.电源输入范围需满足DC12V~24V、功耗不高于10W - 9.工作温度要求范围-30-60℃； - 工作湿度要求范围0-90% - 10.设备防护等级不小于IP65 - 11、摄像头需内置AI算法，无需后端服务器或边缘计算器可进行数据处理，支持离线运动，在设备恢复网络后成绩可自动上传； - 12、设备需支持测试结束后自动生成个人运动报告，并进行建议点评 | 台 | 4 |
| 6 | ※短跑AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - 6、运动识别项目分辨率不小于3840 × 2160，焦距支持2.8mm/4mm可选，宽动态不小于120 dB、帧率不小于60帧； - 7、需支持高低两个识别模块内置安装，同时支持外接运动识别模块接入 - 8、设备需提供LAN、RS485、USB2.0、报警输入、报警输出、HDMI等外接口，可支持外扩屏幕； - 9、需支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； - 10、设备需支持有线网络通行协议； - 11、需配置内置扬声器，最大功率不小于20W - 12、需满足立式地面固定安装，支持贴墙摆放 - 13、设备需采用24V安全电压供电，内置开关电源 - 14、设备需支持远程升级管理； - 15、存储温度要求满足-30 °C~60 °C范围内正常储存， - 储存湿度要求满足小于95%（无凝结）时可正常储存 - 16、启动和工作温度要求-10°C~40 °C范围内可正常工作，湿度要求小于95%（无凝结）时可以正常工作 - 17、设备净重不小于45kg - 18、终点需配备不小于400w摄像机、挂式防水音响，需支持透雾、电子防抖，并可以实时播报成绩； - 19、需配备 AI 视觉摄像头，可满足学校 1-8 人同时开展50 米跑，精度误差不大于0.3 秒； - ★20、设备需对起跑踩线、抢跑违规行为可实时进行语音干预提醒，并支持起跑瞬间视频关键帧画面抓拍定格； | 台 | 2 |
| 7 | ※长跑AI测训一体机 | - 1、设备防护等级不小于IP54，需支持室外涉水深度不超过20cm环境下正常使用，支持室内使用； - 2、设备配置不小于21.5英寸电容触摸显示屏，屏幕比例为16:9，屏幕分辨率不小于1920*1080，最大显示亮度不小于1000nit； - 3、需支持不小于200万像素防作弊人脸识别功能； - 4、需支持单人或最多5人同时认证人脸比对功能；需支持照片、视频防假；1:N身份鉴权速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 5、设备需支持人脸库存储不少于10万张； - 6、运动识别项目分辨率不小于3840 × 2160，焦距支持2.8mm/4mm可选，宽动态不小于120 dB、帧率不小于60帧； - 7、需支持高低两个识别模块内置安装，同时支持外接运动识别模块接入 - 8、设备需提供LAN、RS485、USB2.0、报警输入、报警输出、HDMI等外接口，可支持外扩屏幕； - 9、需支持RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； - 10、设备需支持有线网络通行协议； - 11、需配置内置扬声器，最大功率不小于20W - 12、需满足立式地面固定安装，支持贴墙摆放 - 13、设备需采用24V安全电压供电，内置开关电源 - 14、设备需支持远程升级管理； - 15、存储温度要求满足-30 °C~60 °C范围内正常储存， - 储存湿度要求满足小于95%（无凝结）时可正常储存 - 16、启动和工作温度要求-10°C~40 °C范围内可正常工作，湿度要求小于95%（无凝结）时可以正常工作 - 17、设备净重不小于45kg - 18、终点需配备不小于400w摄像机、挂式防水音响，需支持透雾、电子防抖，并可以实时播报成绩； - ★19、需配备AI视觉摄像头，可满足学校50人同时开展800/1000 米跑，互不干扰，无需另外穿戴传感设备，对跑道无要求，可支持OTA升级算法；精度误差不大于3 秒； - 20、需支持训练和模拟考试； - 21、需满足学生身体躯干部分冲过终点线即记录成绩，跑步前需有：各就位…约2-3秒…枪声提示音； - 22、需支持撞终点线精彩瞬间的抓拍，支持计圈识别。 | 台 | 2 |
| 8 | 基础模块 | - 1.需支持发布学校公告，可配置通知的校区、展示的时间期间以及跳转链接，并且可设置学生打开软件弹出公告。 - 2.需支持修改学生的基本信息。 - 3.需支持增删改院系信息，也可查看各班级学生名单。 - 4.需支持自定义设置学期名称及时间。同时可按年级配置不同的时间区间。 - 5.需支持添加教师账号，教师可直接登录手机教师端，无需注册。支持导入教师课程；也可导入学生选课，学生无需选择课程自动绑定。 - 6.需支持权限分配，区分管理员、体育教师、班主任权限。管理员管理全校数据，体育教师管理本班数据，班主任只可查看班级学生运动数据。 - 7.需满足学生在AI测训一体机通过人脸识别技术，自主完成对应运动项目训练； | 套 | 1 |
| 9 | 课外锻炼系统 | - 1.系统 - （1）需支持设置不同年级设置不同的学期时间和跑步目标； - （2）系统需支持设置晨跑与课外跑两种模式 - （3）系统需支持单独为不同性别的学生分别设置规则； - （4）系统需支持设置学生跑步途中暂停时长和不同跑步时间段； - （5）系统需支持设置打卡点位，运动时能随机生成5个点位，学生需经过一个必经点和两个普通点位完成打卡； - （6）需支持设置按顺序完成打卡，点位显示数字，学生跑步时需要按照1-2-3-4-5点位顺序过点； - （7）系统需支持学校、教师发布AI运动任务，学生在学生端完成AI任务，教师端、后台查看任务详情亦可修改AI运动的状态。 - 2.教师端 - （1）需支持教师在手机端可查看名下对应的班级和学生； - （2）系统需支持管理班级学生，非本班学生可删除学生；也可添加学生； - （3）系统需支持手机端点名考勤； - （4）需支持教师查看学生排名、完成进度、学生运动记录（记录包含：跑步路线、配速、步频等等）； - （5）系统需支持对学生提交审核的记录进行审核； - （6）需支持审批学生减免申请。 - ★（7）教师端需以app的形式提供 - 3.学生端 - （1）系统需支持对学生身份进行验证，注册后需要输入学号、姓名进行校验，与系统导入的信息一致方能进入系统 - （2）需支持学生在手机端选择教师和课程； - （3）需支持手机端查看跑步规则和排名； - （4）系统需支持跑步途中能记录学生跑步路线，结束运动时提示学生是否完成跑步，结束运动后能显示是否达标，若不达标可显示不达标的原因。不达标记录学生可以提出申诉，由老师审核； - （5）系统需支持学生在手机端查看跑步记录，能显示计入成绩里程（次数）和累计跑步里程（次数）； - （6）系统需支持选择学生运动时无需经过点位； - （7）需支持伤病学生在手机端申请减免 - ★（8）系统至少提供15个AI运动项目，供学生训练。（包括但不限于跳绳、开合跳、深蹲、深蹲跳、收腹跳、半蹲跳、高抬腿、双臂环绕、双脚左右跳、仰卧起坐、仰卧举腿、俯卧撑、仰卧踩单车、卷腹、平板支撑） - 4.管理后台 - （1）需支持学校进行学生信息管理，能修改学生的基本信息； - （2）需支持学校进行院系管理，能增删改院系信息，也可查看各班级学生名单； - （3）需支持学校进行能添加教师账号，教师可直接登录手机端，无需注册； - （4）需支持导入教师课程；也可导入学生选课，学生无需选择课程自动绑定； - （5）需系统查看学生的运动成绩及详细的运动记录，也可批量处理运动记录； - （6）系统需支持批量导出数据，也可筛选老师、年级、课程、时间数据进行导出； - （7）系统需支持查看各类数据，例如：每日跑步人数、跑步总里程、人均跑步里程，不同年级、院系、班级参与跑步的人数； - （8）需支持各体育老师在后台导出名下班级体育课出勤情况； - （9）需支持教师通过学生减免申请后管理员可复核； - （10）需支持后台数据永久保存，便于后期核查信息； - 5.防作弊功能 - （1）需支持同一个账号无法同时登陆两台设备。 - （2）系统需支持判断学生是否使用模拟器等作弊软件。 - （3）需支持同一台设备上有超过两个账号跑步，将此设备标记为可疑设备，该设备上的运动记录自动无效。 - （4）需支持学生在APP端可查看作弊原因。 - （5）需支持后台查看运动记录作弊类型及作弊学生名单，支持导出。 - ★（6）需支持学生运动过程中实时分析运动数据，对于有可疑使用代步工具的记录不计入有效成绩。 （7）需支持针对作弊学生账号可冻结账号 - ★（8）系统需支持通过架设硬件，实现跑步防作弊 | 套 | 1 |
| 10 | 体测系统 | - 管理后台 - （1）系统需支持创建体测时间，规定学校体测时间。 - （2）系统需支持添加、修改体测场次，设置内容包括：测试时间、测试项目、测试年级和测试人数。 - （3）系统需支持添加、修改学生体测成绩，也可批量导入体测成绩。 - （4）系统需支持AI一体机测试数据和 Excel 数据导入/导出 - （5）系统需支持学校体测统计，包含整体、各年龄、年级、项目、性别的维度统计； - 教师端 - 需支持添加体测场次，设置内容同后台一致。 - 需支持搜索学号添加学生体测或批量导入班级学生。 - 需支持查看、修改、添加学生的体测成绩，显示学生是否完成测试。 - 需支持体测不及格的学生进行重测。 - 学生端 - 需支持预约体测场次功能，且不可预约相同项目的场次。 - 需支持查看体测报告,同时显示还未测试或不及格的项目。 - ★（3）需支持将体测数据通过数据模型转换成体质数据，从体质国际标准中的身体成分与营养、肌肉力量、心肺功能和耐力、柔韧性、协调性和速度灵敏素质六大维度评价学生的体质健康状况。 - （4）需支持根据体质评价模型建立的干预方案库，并通过对学生身体健康的精准分析，将精准干预方案下发至每个学生。 | 套 | 1 |
| 11 | 体育课系统 | - 1.管理后台 - （1）需支持设置等级评分标准，修改标准后可选择是否对历史学期成绩生效； - （2）需支持设置每个课程需要考核的项目，以及每个项目的评定方式；评定方式分为主观评定和客观评定（主观评定由任课教师打分；客观评定根据评分标准计算分数） - （3）需支持设置每个项目在课程中所占权重； - （4）需支持教师上传教学课件； - （5）需支持系统查看导出学生课程考核分数； - （6）需支持系统批量导入体育课分数。 - 2.教师端 - （1）需支持系统查看选课学生，并且对选课学生进行管理； - （2）需支持系统查看已上传的课件； - （3）需支持对学生课程考核项目进行打分； - （4）需支持查看课程分数及等级。 - 3.学生端 - （1）需支持观看教学课件； - （2）需支持查看体育课成绩。 | 套 | 1 |
| 12 | 理论考试系统 | - 1、管理后台 - （1）需支持设置考试类目，对考试类目进行管理 - （2）题库可支持单选、多选和判断三种题型导入 - （3）系统需支持针对于不同年级和不同类目创建题库，支持批量导入试题 - （4）需支持对题库进行管理，增加、修改、删除试题 - （5）需支持对考核时间、试卷题型及分数配置、分数等级设置。 - （6）需支持设置一项固定考核类目及占比，每次考试中都会出现该类目下的试题。 - （7）需支持查看学生答题详情 - （8）需支持导出学生考试成绩 - 2、教师端 - （1）需支持针对每个班级设置考试，如：考试时间、选择考试班级、所属年级、试题类目占比 - （2）需支持学校设置模拟考试，供学生练习 - （3）需支持查看学生答题详情及分数 - 3、学生端 - （1）需支持考前进行模拟练习 - （2）需支持只可在考核时间内答题 - （3）需支持完成考试后实时给出成绩 - 4、系统 - （1）需支持考试试题系统随机派发 - （2）需支持交卷时提醒学生是否完成所有题目 - （3）需支持考试时间内任意时间都可进入系统考试 | 套 | 1 |
| 13 | 场馆系统 | - 管理后台 - （1）需支持设置场馆信息，如场馆名称、开放时间、联系人等信息 - （2）需支持进行预约设置：设置场地信息，如场地名称、开场时间、场地数量、预约人数限制、预约时间段等设置 - （3）需支持进行预约核销：场馆管理员可后台上输入兑换码验证订单，且可查看全部记录 - （4）需支持进行订单管理：可查看、导出每一条订单信息及详情 - 学生端 - （1）需支持进行教师与学生可在学生端线上预定场馆、查看预约记录 - （2）需支持验证码展示验证 - （3）需支持查看预约记录，预约订单状态 - 教师端 - 需支持管理教师扫描预约码进行核销 | 套 | 1 |

- 说明：

- 注：1.非单一产品货物类项目应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。

- 2.技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评审考量内容）。

- 三、其他要求

1、服务要求：

（1）要求质量完好，仪器安全可靠；

（2）售后质保期三年，每年有专业技术人员对设备进行维护。

2、培训要求：

提供全程优质服务，并对所有人员进行培训，培训计划（包括培训目的、培训内容、培训方式等），培训内容（应包括产品介绍、操作、日常保养等），计划详尽、实操内容完整、能够保证所有人员培训过后都能掌握基本操作。

3、验收标准:

（1）履约验收方式：

①中标供应商按照双方约定的配置供货，采购人按照配置单收货；

②中标供应商在交货前应对产品的规格、质量、数量做出准确和全面的检验，并出具书面证书，证明与本合同、技术协议约定的各项标准相符；

③采购人在货物送达后及时对产品进行检验，并将检验结果通知中标供应商。在检验中，采购人如发现产品的规格、质量、数量不符合约定，可向中标供应商提出书面异议。 双方在此确认，在产品验收之日起12个月内，如发现产品存在上述问题，采购人仍有权提出异议。中标供应商在接到采购人异议后，应在10日内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见；

④按合同、技术协议、产品说明书等要求的标准，采购人单位组织专家对货物开展最终验收。

（2）履约验收时间：

自合同约定的交货日后的7个工作日内。

（3）履约验收程序 ：

①中标方根据合同规定内容执行，中标方应在发货前自验，并出具书面证书，证明与本合同、技术协议约定的各项标准相符；

②采购人在货物送达合同指定地点后，向中标方发送验收通知，中标方收到甲方验收通知后需按甲方约定时间和地点对货物进行初步验收，并将初步检验结果形成书面材料通知中标供应商；

③采购人单位自行组织相关用户方或专家组对货物开展最终验收，直至验收合格完成交付为止。

（4）履约验收内容：

①货物的规格、质量、数量；

②货物的正常运行情况；

③货物相关专利、技术资料、算例及国家试验机质量监督检验中心的第三方检测报告原件或复印件；（如涉及）

（5）履约验收标准 ：

以招标文件要求及投标人投标文件中的技术指标等内容为验收依据，所有货物配置均必须按照合同条款约定，且符合国家、行业相关质量标准，中标供应商需完成实验室所有设备完成安装调试，均保证能正常工作。验收分为硬件功能验收和软件室内数据处理验收，投标文件技术指标必须满足招标文件要求为合格，结果合格为通过，如有异议，验收三天内以书面形式通知对方。

（6）履约验收其他事项：

若中标方验收不合格，视为虚假应标，履约保证金予以扣除。

4.知识产权：

投标人应保证产品使用人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；否则，由此产生的一切纠纷和损失由投标人承担。

注：以上采购需求中第一条商务要求、第三条其他要求中所有内容必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

第二条、技术要求：技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容）必须在投标文件中满足，否则投标文件按无效投标文件处理。

# 第六部分  采购合同范本

实验实训设备采购合同

甲方（买方）：山西工程职业学院

乙方（卖方）：

## 甲方和乙方经过平等协商，在自愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方向乙方采购设备相关事宜，达成如下合同：

- 采购标的基本情况

| 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 总金额（含税）： 元人民币，大写： |  |  |  |  |  |

## 第二条  质量标准

符合国家标准、行业标准、企业标准和满足技术协议及甲方使用要求：

## 第三条  包装标准和包装物供应与回收

符合国家铁路（公路）运输包装及设备包装标准的要求且应足以经受本合同约定的运输方式将设备运至本合同约定的交货地点而不受损害（不得使用国家法律、强制性标准所禁止使用的包装物和包装形式），包装物不返还，费用由乙方承担。

## 第四条  随机的必备品、配件、工具数量及供应办法

随机的工具、资料、资证齐全：

## 第五条  交付、运输、卸货与验收

1、交货地点：

具体地址：

甲方收货人:

联系方式：

2、乙方负责运输至甲方指定地点并按照甲方要求进行卸货，由此产生的全部费用由乙方负责。乙方应确保运输及卸货的安全并承担全部安全责任。

3、乙方应在    年    月    日前完成运输、卸货及安装。逾期的，视为逾期交货，乙方除需承担违约责任外，质保期及保证金退还时间相应顺延。

4、保险约定：

5、与买卖相关的单证的转移：

6、检验期限：甲方在乙方货交指定地点后     工作日内对设备数量、规格型号等外观瑕疵进行检验，如期限内无法验收，可以适当延期。

## 第六条  验收、安装与售后

1、免费安装：由乙方负责免费安装调试，安装期间的全部安全责任由乙方自行承担。

2、验收时间：设备交付甲方并经乙方安装调试完毕能正常使用之日起     工作日内，甲方进行验收。验收合格后，设备毁损灭失的风险由甲方承担。该验收合格不免除乙方应承担的质量保证责任。

3、验收标准：乙方所提供设备应能满足甲方使用目的，具体标准包括：

验收不符合甲方需求的，甲方有权要求乙方补足、更换、退货或采取其他补救措施，乙方应在     个工作日内提供符合合同约定的设备，因此造成逾期交货的，乙方承担相应的逾期违约责任。

4、质保期：自甲方验收合格且调试能正常运行后次日起     年，为设备质保期。质保期内，乙方免费提供维修、售后、技术指导等服务，确保所供应设备能正常使用。如设备无法正常使用超过     小时的，乙方除应及时恢复设备正常使用外，还应将质保期相应顺延。如甲方急需确保设备正常运转，确需委托第三方维修的，由此产生的费用由乙方承担。

5、质保期满后的维修与售后约定：

6、技术培训约定：

## 第七条 结算支付

1、货款结算方式

本合同采取分期结算付款方式。甲方验收合格后，向乙方支付合同金额的【   】％；设备经调试能确保运行正常后支付合同金额的【   】％；剩余合同金额10%作为质量保证金，自质保期满且无质量问题的，向乙方无息支付。

甲方付款前，乙方应向甲方开具正规的等额增值税发票，税率为【   】%；如乙方未足额提供合法的发票、提供发票有残缺（包括但不限于发票毁损、有污渍等）或提供发票不符合法律规定的，甲方有权拒绝付款，并不承担因延期付款产生的任何责任。因乙方偷漏税款或开具发票不规范带来的任何损失，由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、履约保证金：为确保本合同顺利履行，乙方应在本合同签订之日起     日内，向甲方交付合同总金额的【   】%，即人民币       元（大写：            ）的履约保证金。履约保证金的形式可为银行保函、现金或汇票。如发生乙方未履行或未全面履行或违反本合同约定履行的情况，甲方有权用履约保证金的资金补偿其任何损失或作为乙方应支付的违约金予以扣除。质保期满后，如履约保证金尚有剩余的，甲方无息退还乙方，如履约保证金不足以弥补甲方损失和支付违约金的，甲方有权继续向乙方追偿。乙方全面履行本合同义务且无任何违约行为，也没有给甲方造成任何损失的，质保期期满后，甲方无息退还乙方。

## 第八条  违约责任

1、若乙方不能按时交货，每逾期一日按合同总价的0.5％计收违约金，逾期超过     天，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总额的【   】%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的（包括直接经济损失、甲方对第三方的赔偿、律师费、保全费、保全保险费等），乙方应赔偿甲方所有实际损失。乙方支付该违约金或赔偿金的，并不能免除乙方按照合同履行交货义务。

2、在合同履行期间和质保期内出现质量问题，乙方负责免费及时修理、更换，乙方拒不进行维修、更换或者经维修、更换无法达到甲方使用目的的，甲方有权单方解除合同，乙方应当返还全部货款并承担合同总价款【   】%的违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的（包括直接经济损失、甲方对第三方的赔偿、律师费、保全费、保全保险费等），乙方应赔偿甲方所有实际损失。

3、乙方不得将本合同项下的债权转让给第三人的，否则甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担转让债权金额【   】%的违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应赔偿甲方所有实际损失（包括直接经济损失、甲方对第三方的赔偿、律师费、保全费、保全保险费等）。

4、乙方违约的，甲方除扣除履约保证金外，有权从与乙方发生的任何一笔应付账款中直接扣除违约金或赔偿金。

5、乙方应当提供在有效期内的设备相关证书，如未提供，甲方有权拒收、延期付款，由此引发的一切责任由乙方承担。

6、其他责任约定：

第九条  不可抗力

1、本合同所指不可抗力系指地震、海啸、洪水或其他严重自然灾害、瘟疫、战争、骚乱、暴动等任何一方无法预见、无法避免且不能克服的客观情况。若发生上述不可抗力事件而导致本合同无法全部或部分履行时，受妨碍的一方应在这类不可抗力事件发生后的15天内以书面形式通知另一方，并应在30日内提供事件的详细情况和由有关部门签署的证明及一份解释不能或不能全部履行本合同规定义务的书面说明。

2、若由于不可抗力事件，任何一方均不对另一方因其不履约或不完全履约所遭受的损失承担责任。但是，迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。声称遭到不可抗力事件的一方应采取适当措施以减少、清除不可抗力事件的影响。通过协商，双方应依据不可抗力事件对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

第十条  送达

1、本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、函件等，应当发送至本合同签署页约定的地址、联系人。一方当事人变更名称、地址、联系人的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2、本合同签署页约定的地址、联系人亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院法律文书的送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。

## 第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订所在地人民法院起诉。

## 第十二条  其它

1、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并盖单位公章或合同专用章之日起生效，一式    份，双方各执    份。本合同及其附件具有同等的法律效力。

3.其他约定：

（以下无正文,为本合同签章处）

甲方(盖章):                                乙方(盖章):

法定代表人或                               法定代表人或

授权代表（签字）：                         授权代表（签字）：

部门负责人（签字）：

经办人（签字）：                           经办人（签字）：

联系地址:                                  联系地址:

联系电话:                                  联系电话:

统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：

日期:    年   月   日                      日期:    年   月   日

合同签订地：太原市杏花岭区

第七部分  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：                （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

二〇二四年   月   日

目录格式

目     录

资格证明文件部分

1. 具有独立承担民事责任的能力的承诺函………………………………………

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函……………………

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函…

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函………………………………………………

7.投标人廉洁自律承诺书……………………………………………………………

8.投标人应具备的特定资格要求证明材料…………………………………………

9.投标保证金提交凭证………………………………………………………………

商务、技术文件

1．法定代表人（负责人）身份证明书……………………………………………

2．法定代表人（负责人）授权委托书……………………………………………

3．报价函……………………………………………………………………………

4．报价一览表………………………………………………………………………

5．商务条款响应表…………………………………………………………………

6．采购货物技术规范响应及偏离表………………………………………………

7. 采购货物主要技术指标的详细描述或同采购货物品目一致的产品彩页……

8．投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例及相关证明资料……

9. 企业的信誉证明材料……………………………………………………………

10. 团队组成…………………………………………………………………………

11.服务承诺…………………………………………………………………………

12.技术及服务方案…………………………………………………………………

13.实施时间进度表…………………………………………………………………

14.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料…………………………………

15.政策性要求………………………………………………………………………

资格证明文件

1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函

投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函

：

本投标人现参与贵公司组织的                          项目（项目编号：            （包号）      ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

：

本投标人现参与贵公司组织的                 项目（项目编号：   （包号）                ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2023年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

：

本投标人现参与贵公司组织的      项目（项目编号：    （包号）       ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

：

本投标人现参与贵公司组织的                           项目（项目编号：            （包号）        ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

：

本投标人现参与贵公司组织的            项目（项目编号：            （包号）    ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中严重失信主体名单、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

6．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函

：

本投标人现参与                                    项目（项目编号：             ）的采购活动，现承诺本投标人不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同下采购项目的情形。

如上述承诺不真实，愿意按照合同约定承担相应的违约责任。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

日      期：

7．投标人廉洁自律承诺书

投标人廉洁自律承诺书

：

为维护本次招标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照招标人的有关规定及招标文件的规定，规范本公司的行为，保证做到合法参与本次采购活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次采购工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通参与本采购项目、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与本采购项目，损害学校利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购代理机构或者评审组成员行贿的手段谋取成交；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与本采购项目或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

6．保证严格遵守采购会议纪律。

三、我公司承诺在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报主管部门，按学校有关规定和招标文件之规定，给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                       （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

8.投标人应具备的特定资格要求证明材料（见各包要求如无要求可不填写）

8.1法律、行政法规规定的其他条件：

8.2本项目的特殊资格要求：

9.投标保证金提交凭证（影印件或扫描件须加盖投标人公章）。（如不收保证金可不提交）

商务、技术文件

1．法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

附法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件。

2．法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人        （法定代表人或负责人姓名、职务）代表本公司授权     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

被授权人代表：             （签字或盖章）

附被授权代表身份证明正反面扫描件或影印件。

注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝；

2. 若投标人授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3．报价函

报  价  函

采购代理机构名称：

（投标人全称）授权            （投标人授权代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的                 （项目名称）

（项目编号）       （包号）招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1．我方同意在本项目投标文件中规定的投标文件提交截止之日起90个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备本项目中规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3．提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本。

4．按投标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6．承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

7．保证遵守招标文件的规定。

8．如果在规定的投标文件有效期内撤回投标文件，我方的投标保证金可被贵方没收。

9．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

10．我方愿意向贵方提供任何与本项招标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12．我方承诺：招标人若需追加采购本项目投标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证供货质量。

13．我方承诺接受招标文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

14．我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将接受招标人的处罚，在1至三年内禁止参加招标人非政府采购项目的采购活动。情节严重的，有招标人上报上级部门进行处理：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）投标文件提交截止时间后撤回投标文件的；

（6）在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与招标人进行协商投标的；

（8）成交后未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违犯招标人规定的其他行为。

所有有关本招标项目的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人授权代表姓名：

投标人授权代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail:

投标人名称：                       (盖章)

投标人授权代表：                  (签字或盖章)

日      期：

注：除可填报项目外，对本报价函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件无效。

4．报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：人民币：元

| 报价总计（含税价） | 人民币（大写）： （小写）¥ |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期限（货物类） |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |
| 报价说明 | 投标人所报的价格应为本项目所有货物的供应、安装、调试、培训和售后服务、税金等项目实施过程中的全部费用。 |

投标人名称：                      (盖章)

投标人授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |

此表根据需要可扩展。

投标人名称：                      (盖章)

投标人授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：

5．商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件的对应响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

投标人名称：                       (盖章)

投标人授权代表：                  (签字或盖章)

日      期：

6．采购货物技术规范响应及偏离表

采购货物技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人名称：                       (盖章)

投标人授权代表：                  (签字或盖章)

日     期：

7.采购货物主要技术指标的详细描述或同采购货物品目一致的产品彩页（产品彩页须提供复印件或影印件加盖投标人公章）

8．投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料

投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

合同复印件或影印件证明材料包含：至少包含与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页（复印件或影印件加盖投标人公章）.

9. 企业信誉证明材料；（格式自拟，复印件或影印件加盖投标人公章）

10.团队组成；（格式自拟，复印件或影印件加盖投标人公章）

11.服务承诺；（格式自拟）

12.技术及服务方案（格式自拟）

13.实施时间进度表（格式自拟）；

14. 投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。

15. 政策性要求

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2.  提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：       （盖章）

日     期：

（三）中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        （盖章）

日 期：

（四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日 期：

注：中标投标人为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（五）属于监狱企业的证明文件（如不涉及，可不提供）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日  期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件（或扫描件）。

注：中标投标人为监狱企业的，采购代理机构随成交结果同时公告其性质。

（六）联合体投标资格证明文件（如允许联合体投标）

（1）资质等级证明文件

（2）联合体投标协议格式

《联合投标协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应                     组织实施的           项目（项目名称、项目编号）的采购活动，各方经协商，就联合参加本项目投标事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照投标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次招标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据投标文件规定及报价内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

20  年  月  日                               20  年  月  日

（七）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人（公章）：

日  期：

（八）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供货物包装符合国家《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准，应满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等情形，以确保货物安全无损运抵甲方指定场所。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：             （盖章）

日      期：

# 第八部分 相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购方名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日      期：

质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

招标人名称：

招标代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

招标人/招标代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日       期：

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：专业担保机构出具的投标担保函（参考格式）：

投标担保函

（招标人或招标代理机构）：

鉴于某公司（以下简称”投标人“）拟参加  （项目名称）  编号  （项目编号）   （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方提交投标保证金，且可以投标担保函的形式提交投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额：

- 在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当提交保证金的其他情形。

- 我方承担保证责任的最高金额为人民币X元（大写X），即本项目的投标保证金金额。

- 保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起X个月止。

- 承担保证责任的程序

- 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

- 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在X个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

- 保证责任的终止

- 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

- 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照相关规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

- 免责条款

1．依照相关规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

- 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

- 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

- 争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为    法院。

- 保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附件4               保 证 金 退 还 信 息 表

项目编号：               包号：         开标时间：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位全称 （加盖公章） |  |
| 保证金金额 | 小写： （大写： ） |
| 开户行 |  |
| 账 号 |  |
| 银行行号（必填） |  |
| 经办人及联系方式 |  |

经办人身份证

银行回单