# 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12英寸槽式小尺寸高精度湿法横向刻蚀设备 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。

1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。

2.6  在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在具体要求中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

二、具体技术规格

12英寸槽式小尺寸高精度湿法横向刻蚀设备

（一）技术要求：

1、工作条件：

1.1使用环境：1000级以上无尘室，湿度45±10%，温度23±2℃

1.2电源：380VAC/3p 50Hz 厂商提供变压器208VAC/3p 50Hz1.3 化学品厂务供给，机台预留相关接口。

2、购置理由及用途：

主要用来进行氧化硅湿法刻蚀、氮化钛湿法刻蚀、多晶硅湿法刻蚀、氮化硅湿法刻蚀、IGZO湿法刻蚀及钼湿法刻蚀。12英寸晶圆的高精度槽式小尺寸高精度湿法横向刻蚀设备，具备稳定可靠的工艺性能、宽阔的工艺窗口和良好的工艺兼容性。

3、技术要求及参数：

3.1 机台整机硬件配置要求

★3.1.1机台支持12英寸晶圆干进干出，单工艺槽最大可进行50片晶圆同时工艺；

★3.1.2所有循环工艺槽配置N2鼓泡功能；

★3.1.3 所有循环工艺槽配置风囊泵、过滤器、温度控制器；

▲3.1.4 机台系统支持全自动化物料传输系统AMHS。

▲3.1.5 机台安全互锁、报警等符合SEMI-S2标准及提供最新的SEMI-S2认证。

3.1.6碎片或破片率小于1/10000

▲3.1.7 MTTR≥650h

▲3.1.8 MTBF≤4h

3.2 氧化硅湿法刻蚀硬件及刻蚀能力

★3.2.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持DHF或BOE，多种工艺槽支持SC1和DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，温度为室温。

★3.2.2 化学品槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；过滤颗粒物精度≥10nm。机台具备供厂务连接氢氟酸100:1、氨水、双氧水化学品供给的预留接口；DHF配比浓度范围：DHF 100:1~200:1。

★3.2.3 化学品槽温度系统：帕尔贴温度控制器，范围22.5-23.5℃，控制精度±0.2℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。

3.2.4 气体流场系统：控制工艺区微正压 5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。

★3.2.5 化学品补液系统：支持2路工艺化学品供给接口，分别是DHF、BOE，配液采用流量计方式，补液采用定量泵方式，补液流量精度≤5ml。

3.2.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。

★3.2.7 N2鼓泡系统：配置微纳N2鼓泡装置，支持3D结构侧向刻蚀。

★3.2.8 化学浓度检测系统：配置浓度检测系统，用于化学品成分的判断。

3.2.9 湿法刻蚀清洗能力：

▲3.2.9.1氧化硅刻蚀速率ER：10±0.3A/min（DHF 200：1）；

▲3.2.9.2 氧化硅刻蚀均匀性Uniformity：≤1.5%（WIW）；

▲3.2.9.3 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm（DHF+SC1+Dry）；

★3.2.9.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS, Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。

3.3 氮化钛湿法刻蚀硬件及刻蚀能力

★3.3.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持氮化钛湿法液；多种工艺槽支持SC1和DI Rinse功能，支持2种不同化学品配比，支持温度范围：室温~65℃，配置6 个喷嘴喷淋。

★3.3.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接氮化钛刻蚀液，其它2种预留化学品供给的预留接口。

★3.3.3 化学槽温度系统：石英在线温度控制器，调控温度范围60~70℃，控制精度±1℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。

3.3.4 气体流场系统：控制工艺区微正压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。

★3.3.5 化学品补液系统：配置氮化钛刻蚀液管路，使用流量计方式配液及补液。

3.3.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。

★3.3.7 N2鼓泡系统：微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。

3.3.8湿法刻蚀清洗能力

▲3.3.8.1 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm；

▲3.3.8.2 氮化钛刻蚀速率ER：≤10A/min（化学药液配合实现）；

▲3.3.8.3 氮化钛刻蚀均匀性Uniformity：≤2%（WIW）（化学药液配合实现）；

★3.3.8.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS，Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。

3.4 多晶硅湿法刻蚀硬件及刻蚀能力

★3.4.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持TMAH化学液，多种工艺槽支持SC1和DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，温度为室温。

★3.4.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接TMAH 2.38%、氨水、双氧水供给的预留接口。TMAH配比浓度范围：TMAH 2.38%~0.33%。

★3.4.3 化学槽温度系统：石英在线温度控制器，调控温度范围55~70℃，控制精度±0.5℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。

3.4.4 气体流场系统：控制工艺区微正压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。

★3.4.5 化学品补液系统：配置TMAH药液管路，使用流量计的方式配液和补液。

3.4.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。

★3.4.7 N2鼓泡系统：微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。

3.4.8 湿法刻蚀清洗能力

▲3.4.8.1 多晶硅刻蚀均匀性Uniformity：≤3%（WIW）；

▲3.4.8.2 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm；(TMAH+SC1+Dryer)

★3.4.8.3 金属污染控制：TXRF/ICP-MS, Element:Mg,Al,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn<1E10 atom/cm²。

3.5氮化硅及IGZO湿法刻蚀硬件及刻蚀能力

★3.5.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持高温磷酸工艺（120-165℃），多种工艺槽支持SC1、DHF和DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，温度为室温；DHF配比范围：500：1~3000：1；温度范围：室温~65℃，配置6 个喷嘴喷淋。

★3.5.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~40L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接特殊磷酸、常规磷酸、氨水、双氧水、氢氟酸化学品供给的预留接口。

★3.5.3 化学槽温度系统：12KW 大功率在线加热器，调控温度范围120~165℃，控制精度≤1℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。

3.5.4 气体流场系统：控制工艺区微负压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。

★3.5.5 化学品补液系统：配置2路工艺化学品管路，分别是特殊配方磷酸、常规磷酸，使用流量计方式配液和补液计；补液在设置在工艺前、工艺后、定时、液位4种模式。

3.5.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统，其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；

▲3.5.7 化学浓度检测系统：具备光学在线浓度检测系统，用于检测化学品的水含量，控制精度：≤±0.05%。

★3.5.8 N2鼓泡系统： 配置微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。

3.5.9 氮化硅湿法侧向刻蚀能力

▲3.5.9.1 氮化硅刻蚀速率ER：45±2A/min；（特殊配方磷酸配合收取工艺能力数据）

▲3.5.9.2 氮硅刻蚀均匀性WIW：≤2%；（特殊配方磷酸配合收取建立工艺能力数据）

★3.5.9.3 颗粒物清洗PA：后值-前值≤100ea，@60nm；

★3.5.9.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS，Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。

▲3.5.9.5 深宽比HAR：≥100：1；

▲3.5.9.6 刻蚀层厚度 Film Thickness：≥10um；

▲3.5.9.7 结构内差异性：Film Thickness：≥10um ，TOP to Bottom range：≤5%；

3.6 钼湿法刻蚀硬件及刻蚀能力

★3.6.1 硬件配置为化学品循环槽+多种工艺槽组合的方式。化学品槽支持钼刻蚀成品化学液，多种工艺槽支持SC1、SC2及 DI Rinse功能。多种工艺槽中SC1配比浓度范围：1:1:50~1:4:130，SC2配比浓度范围：1:1:50~1:4:130。

★3.6.2 化学槽循环系统：槽内化学品循环流量20~25L/min，流量大小可通过调节驱动气体压力调节流量，系统有流量实时显示超过设定值抛出报警提示；颗粒物过滤精度≥50nm。机台具备供厂务连接钼刻蚀液、氨水、双氧水、盐酸化学品供给的预留接口。    ★3.6.3 化学槽温度系统：石英在线温度控制器，温度调控范围30~35℃，控制精度±0.5℃；支持在机台操作界面设置或修改温度。

3.6.4 气体流场系统：控制工艺区微正压5±1Pa,可通过调节FFU转速和排风大小控制工艺区环境。

★3.6.5 化学品补液系统：配置钼刻蚀液管路，使用流量计方式配液和补液。

3.6.6 传送模块：晶圆传输系统+工艺区传输系统， 其中工艺区传输由晶圆搬送系统和工艺槽传输共同组成，相互之间不能有干涉阻碍正常传输；化学品循环槽和多种工艺槽均采用单Lifter传输。

★3.6.7 N2鼓泡系统：配置微纳N2鼓泡装置，支持3D侧向结构刻蚀。

3.6.8 湿法刻蚀清洗能力

▲3.6.8.1 颗粒物清洗PA：后值-前值≤50ea@60nm；

▲3.6.8.2 钼刻蚀速率ER：≤10A/min（化学药液配合实现）；

▲3.6.8.3 钼刻蚀均匀性Uniformity：≤2%（WIW）（化学药液配合实现）；

★3.6.8.4 金属污染控制：TXRF/ICP-MS，Element：Mg，Al，Ca，Ti，Cr，Mn，Fe，Ni，Cu，Zn<1E10 atom/cm²。

3.7干燥模块

3.7.1配置2套干燥系统，通过水循环泵抽真空的方式保持腔体的低压。

★3.7.2 支持12英寸晶圆完全干燥，不能有水渍残留（TEM表征）

3.7.2一套是-80pa干燥系统用于氧化硅刻蚀、碳化钛刻蚀、多晶硅刻蚀、氮化硅刻蚀等工艺的低压干燥，满足深宽比≤50：1结构工艺干燥能力。

★3.7.3一套干燥系统是针对高深宽比结构的干燥装置（-90pa）；有效防止高深宽≥100：1结构的干燥过程中的坍塌问题。

3.7.4 IPA vapor浓度：≥50%。

▲3.7.5颗粒指标清洗PA：差值≤100ea，@60nm。

3.8传输模块

支持FOUP全自动传输，Loadpor 4个，FOUP工位14个，一次最多可支持12英寸晶圆50片。对于晶圆错位、碎片等异常情况报警提示并停止传输，保护产品和机台的安全

3.9软件控制模块

3.9.1 系统软件基于Windows操作系统。

3.9.2 自主编写的控制软件且符合SEMI标准，可视化图形操作界面，操作按钮的功能指示应当清晰，方便识别。

3.9.3 软件功能：提供多种用户权限，并且可以根据用户要求调整权限。系统自动记录工艺过程中的重要参数，并且可以生成csv文件，方便用户查询。提供给用户重要参数的实时变化，并且以曲线的形式显示，辅助用户分析和监测。

3.9.4 安全性能：1、系统提供完备的报警和安全互锁功能。2、工艺异常后会立即终止工艺，关闭射频电源，关闭全部气路阀门，隔离腔室。3、紧急情况发生时，可以通过EMO回路紧急停止设备，减少人员设备伤害。4、标识：化学品、高温、高压部分都贴有危险标记以提醒注意；可活动和转动的机械部分都贴有危险标记以提醒注意。5、报警接口：系统提供连接液体泄漏检测报警装置的接口。6、灭火消防：机台配置自动消防系统并提供信号检测接口。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 系统 | 子类别 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.主机部分 | 1.1工艺模块 | DHF(BOE)_N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/QDR) | 1单元2槽 |
|  |  | H4-N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/HQDR) | 1单元2槽 |
|  |  | TMAH-N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/QDR) | 1单元2槽 |
|  |  | H3PO4-N2鼓泡/多种工艺槽(SC1/DHF/HQDR) | 1单元2槽 |
|  |  | Mo- N2鼓泡/多种工艺槽( SC1/SC2/QDR) | 1单元2槽 |
|  |  | Low Pressure Dryer | 2槽 |
|  |  | Chuck wash | 1个 |
|  | 1.2 传输系统 | Loadport模块 | 4个 |
|  |  | STK Foup存储系统14位 | 1个 |
|  |  | WTS传输系统 | 1个 |
|  |  | PTR工艺机械手 | 1个 |
|  |  | Single LTR模块机械手 | 12个 |
|  | 1.3 电源系统 | PDU电源柜 | 2个 |
|  |  | SIC控制柜 | 1个 |
|  |  | SD驱动柜 | 1个 |
|  | 1.4 浓度控制 | H3PO4浓度计 | 1个 |
| 2.附属设备 | 2.1 防火系统 | 防火系统 | 1个 |
|  | 2.2 水加热器 | DIW Heater | 1个 |
| 3.产品手册 | 3.1 手册 | 手册 | 1份 |
| 4.备件 | 4.1 标准备件 | 随机备件 | 1套 |
| 5.其他要求 | 5.1 工具 | 随机工具 | 1套 |

（二）商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。供应商售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障10个工作日内现场解决。

2）供应商免费提供技术支持热线电话。

3）质量保证期从验收合格之日起，提供货物一年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

培训要求：

供应商免费提供上门安装服务。当客户提出培训、调试需求时，供应商需在24小时内响应，并在48内免费提供技术工程师到现场进行调试及培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：合同签订后的6个月内交货；

4、交货地点：中国科学院微电子研究所用户指定地点

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收,如供应商届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。

2）现场安装应在设备检查、清点合格后开始。设备安装前，设备供应商应根据用户现场条件设计安装方案，并经用户认可。用户方派相关人员给与配合，并负责提供设备安装过程所需的配套条件:设备安装、调试时间由设备供应商和用户方协商确定。

3）供应商应提出仪器设备测试方案给采购人确认,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。仪器设备测试应进行详细记录,测试结束后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。

4）保修期自设备验收合格之日开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

5）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

6）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准：无

7、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心。

★8、付款方式：

合同签订后30日内预付60%，到货30日内付款30%，验收合格后30日内结清剩下的10%。如预付款延期，则交期顺延。

★9、投标报价要求：

（1）本项目不允许采购进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

10、是否允许采购进口产品：否

11、预算金额：3800万元

最高限价：3800万元